# ОБЯСНИТЕЛНА   ЗАПИСКА

ОТНОСНО : ОБЕКТ :  БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА Ж.К.“ДРУЖБА“ –

ГР.КРУМОВГРАД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА КРУМОВГРАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ : “ПЪТПРОЕКТ – 2000” ООД

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ : ОБЩИНА КРУМОВГРАД , ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ФАЗА : ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ : Организация на движението

1. Организация на движението

1.1. постоянна организация на движението

Изготвен е проект за хоризонтална маркировка  и вертикална  сигнализация на ж.к.“Дружба“ гр.Крумовград.

Проектът за организация на движението има за цел с вертикални пътни знаци и хоризонтална маркировка да осигури максимално безопасността на движението на моторните превозни средства ,тяхното безпрепятствено вливане и отливане в района на улиците, входовете, кръстовищата и паркингите.

При изготвяне на проекта за хоризонтална  маркировка и вертикална сигнализация са използвани следните чертежи:

1. Ситуация М 1:500

2. Надлъжни профили М 1:2000/200

3. Тип напречни профили

Спазени са разпорежданията и изискванията на следните документи:

- Закон за движение по пътищата в сила от 28.09.2018 г.

- Правилник за прилагане на Закона за пътищата в сила от 28.12.2018 г.

- Наредба № 1 / 17.01.2001 г. – за организация на движението по пътищата

- Наредба № 2 / 17.01.2001 г. – за сигнализация на пътищата с пътна маркировка в сила от 20.09.2016 г.

- Наредба № 3 от 16.08.2010 г. – за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителството и ремонт по пътищата и улиците

- Наредба № 18 / 23.07.2001 г. – за сигнализация на пътищата с пътни знаци

- БДС – 1517/2006 г.  – за пътни знаци.

Върху ситуация М 1:500 са нанесени схематично необходимите пътни знаци и хоризонтална маркировка, задължителни за безопасността на движение на моторните превозни средства и пешеходците.

Хоризонталната маркировка ще се изпълни от бяла боя с рефлектиращи перли. Показани са размерите на всички видове линии.

Вертикалните пътни знаци са от рефлектиращо фолио клас “RA1” типоразмер II-ри. Те ще се монтират на тръбни стойки ф 60 с дължина 3.5м, 4м. Закрепването на знака към стойката става с по една скоба. Стойките са бетонирани с фундаменти ф40 L=70.

При поставяне на знаците да се спазва минимално разстояние от ръба на бордюра – 50см и височина от тротоара и зелената площ – 2.25м.

Обиколната улица от км 0+000 до км 0+423.472 е с габарит 6.00м‘ – двупосочно движение (с две ленти по 3.0м‘) в зависимост от видимостта е разрешено или забранено изпреварването.

В участъка от км 0+315 до км 0+340 габарита на улицата е 5.0м‘, в частта на пътя лентите са 2 по 2.50м‘.

Кръстовището при км 0+355 е с предимство на движещите се от улицата в ляво (от центъра на града) в посока обратно на растящия километраж. Поставени са необходимите знаци, означаващи предимството.

Паркинга при км 0+260 в дясно е с еднопосочно движение вливане от кръстовището при км 0+245 в дясно и излизане от кръстовището при км 0+275 – дясно.

До всеки вход на жилищните блокове може да се  придвижват превозните средства безпрепятствено.

На подходящи места са предвидени и 103 броя паркоместа за леки коли.

Изготвени са подробни ведомости и количествена сметка.

1.2. Временна организация по време на строителството

При извършване на строително – монтажните работи по инфраструтурата на ж.к.“Дружба“ комплекса се затваря изцяло.

Съставил: …………...…………..

/ техн.Асен Ламбов /