ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на специализиранa техника” по обособени позиции N 1 „Доставка на нов самосвал” и N 2 „Доставка на тракторна косачка с прикачен инвентар”

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ N 1 - „Доставка на нов самосвал”

- Двигател – дизелов, максимум 8 000 куб.м.;

- Максимална мощност – минимум  250kW;

- Максимален въртящ момент – минимум 1100Nm;

4. Скоростна кутия – механична или автоматична, синхронизирана, минимум осемстепенна;

5. Спирачна система – пневматична, двукръгова, дискови спирачки на минимум предните колела, наличие ABS, ESP;

6. Колесна формула –  4х2;

7. Ниво на емисиите -  ЕВРО 6;

8. Кабина дневна с двойна пасажерска седалка -  2+1 места;

9. Дата на производство – мин.  2015 г. ;

10. Общо тегло минимум 18 000 кг.;

11. Радиус на завой – максимум 7.5 метра;

Забележка: общото тегло влючва собствената маса на самосвала, собственото тегло на коша и полезния товар.

12. Товароносимост – не по – малко от 10 500 кг.;

Забележка: товароносимостта на надстройката трябва да бъде не по – малка от 10 500 кг., като тази стойност се отнася за чистата товароносимост на превозвания товар и не включва собствената маса на самата надстройка и масата на базовия автомобил.

13. Задвижване на оборудването – хидравлично;

14. Обем на коша – минимум 9 м3 за превоз на инертни материали;

15. Самосвалната уредба – коша да е със задно или задно и странично (комбинирано)  разтоварване;

16. Подът на надстройката да е изработен от износоустойчива с дебелина минимум 4мм;

17. Да отговаря на всички изисквания за техническа безопастност и работа;

18. Изолация на коша – да е предназначена за превоз на инертни материали – пясък, баластра и др.;

19. Резервно колело с крик и инструменти;

20. Дневни светлини, радио СД, звукова сигнализация при движение на заден ход;

21. Електрически стъкла и огледала, централно заключване.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ N 2 - „Доставка на тракторна косачка с прикачен инвентар”

1. Двигател – бензинов или дизелов;

2. Мощност – минимум 8.5 kW

3. Ширина на косене – минимум 90 см

4. Включване на ножа - електрическо

5. Кош за събиране минимум 200 литра

6. Колела: предни -  мин. 15х6,00-6 ; задни- мин. 15х6,00-6

7. Прикачен инвентар :

7.1. Ремарке:

- товароносимост минимум 200 кг;

- капацитет на  зареждане: мин. 110х80х25см;

- размер на гумата: мин. 13“.

7.2.  Валяк:

- тегло на валяка минимум 100 кг;

- работна ширина: мин. 85см;

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Посочените технически характеристики за специализираната техника по отношение на оборудването са минимални. Всеки участник може да предлага и повече екстри от минималното изискано оборудване, при условие че ценовото му предложение не надвишава максималния размер на финансовия ресурс за съответната позиция, посочен от Възложителя.

2. Специализираната техника да е в състояние, годно за привеждането им в незабавна експлоатация (оборудвани с: нов акумулатор; монтирани нови гуми; предпазни средства; системи за сигнализация; работещи светлини и агрегати и др.)

3. Специализираната техника следва да разполагат с всички необходими според вида и конструкцията си документи за покриване изсикванията за първоначална регистрация и движение по смисъла на Закона за движение по пътищата и специалните подзаконови нормативни актове, включително сертификати за съответствие, фабрични данни от проведени тестове, сертификати за произход и др., които следва да се представят пред органите на МВР- КАТ при регистрацията.

Изготвил:............................

/инж. Абидин Хаджимехмед/