ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ :   Актуализация работен проект за  „Рехабилитация на улици в гр. Крумовград – II етап“

Настоящото геодезическо заснемане е изработено от инж. Стефка Николова Спасова, Диплома сер. № 022365/2013 г., Удостоверение за 2016 г. с регистрационен № 17106 от 2016 г. от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. и  инж. Иван Стоянов Кръстев Диплома сер. № 019059/18.06.1971 г., Заповед № 154 от 07.05.2001 г. за вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, Сертификат за правоспособност рег. № 0547 за 2016 г. от Камарата на инженерите по геодезия и Удостоверение за 2016 г. с регистрационен № 07579 от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

- Общи сведения

Настоящият проект е изготвен по възлагане на Община Крумовград. Целта на проекта е подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед оптимизиране безопасността на движение на транспортните потоци и добро отводняване на пътя и пътното платно. Улиците са част от уличната мрежа на гр. Крумовград.

- Геодезическа основа

За геодезическата основа са използвани точки от работната геодезическата основа на гр. Крумовград. Данни за тях са получени от Агенция по геодезия, картография и кадастър в координатна система „1970“ и височинна система „Балтийска“.

Геодезическата основа е поставена при спазване на всички специфични изисквания, осигуряващи правилното използване на техническия проект и последващото изпълнение на строителството на обекта.

- Измерване и обработка на GPS мрежата

За трансформиране на GPS координатите в „Координатна система 1970“ и „Височинната система Балтийска“ са извършени измервания на 61 съществуващи работни точки. Трансформацията е направена с програмен пакет Leica Geo Office и е извършена в съответствие с Инструкцията за определяне координати на геодезически точки чрез Глобалната позиционна система (GPS). Резултатите от трансформацията са дадени в Приложение  3.

- Геодезическо заснемане

Средните грешки от равнинното и височинното  изравнение на работната геодезическа  основа са в рамките на допустимите съгласно  нормативната уредба на ИАП. Подробните точки по трасето за заснети като е използвана GPS система за работа в реално време, а височините им са определени чрез геометрична нивелация. Геометричната нивелация е изпълнена с нивелир  АТ-В3 . Обработката на резултатите е направена с програмен продукт Leica Geo Office. Освен точките от трасето са заснети и ситуационни подробности, които имат отношение към изготвянето на проекта. Заснети са всички зауствания и  кръстовища. Координатите на всички точки са в “Координатна система 1970“. При изравнението на нивелачната мрежа и точките от опорния полигон са използвани средните стойности на двукратно измерените превишения.  Всички надморски височини са във височинна система “Балтийска”.

Графичната част е направена в среда на Autocad.

- Геометрична нивелация

Извършена е геометрична нивелация и са получени надморските височини на всички работни точки от напречния профил на пътя – пикетни точки (ос, ляво, дясно) през 10 м – предварително маркирани с боя. Измерванията са извършени с оптичен нивелир TOPCON AT – B3 с комплект петметрови лати и жабки, за да бъде елиминирана грешката при смяна на хоризонта. Измерванията са направени съгласно инструкцията за този вид нивелация.

Съставил:

/инж. Стефка Спасова/

Съгласувал:

/инж. Иван Кръстев/