Резултати от трансформацията на GPS мрежа

ОБЕКТ :

######################################################                  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРАНСОРМАЦИОННИ ПАРАМЕТРИ                    #

#####################################################

- Изходни координати на трансформационните точки

Координатна система “1970 г.“

Височинна система “Балтийска“

Зона : К-5

| № | Точка | X | Y | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 | 4527755.634 | 9435492.239 | 219.268 |
| 2 | 25 | 4527782.601 | 9435530.802 | 221.028 |
| 3 | 26 | 4527856.846 | 9435647.088 | 229.154 |
| 4 | 27 | 4527895.994 | 9435703.048 | 236.186 |
| 5 | 38 | 4527914.383 | 9435727.331 | 241.690 |
| 6 | 43 | 4526773.487 | 9433843.467 | 224.087 |
| 7 | 43 | 4527605.405 | 9435505.71 | 217.643 |
| 8 | 44 | 4527500.072 | 9435570.932 | 217.211 |
| 9 | 45 | 4527538.167 | 9435617.469 | 219.539 |
| 10 | 46 | 4527589.725 | 9435697.151 | 223.644 |
| 11 | 47 | 4527647.507 | 9435770.784 | 229.238 |
| 12 | 50 | 4527638.397 | 9435933.314 | 243.553 |
| 13 | 52 | 4527606.294 | 9435868.162 | 234.935 |
| 14 | 53 | 4527563.958 | 9435799.88 | 228.557 |
| 15 | 54 | 4527523.549 | 9435733.522 | 223.042 |
| 16 | 55 | 4527470.204 | 9435660.679 | 219.234 |
| 17 | 56 | 4527448.852 | 9435609.67 | 216.680 |
| 18 | 57 | 4527677.868 | 9435447.292 | 215.963 |
| 19 | 58 | 4527709.979 | 9435385.969 | 215.003 |
| 20 | 84 | 4527568.024 | 9435464.852 | 217.136 |
| 21 | 85 | 4527616.095 | 9435401.56 | 213.960 |
| 22 | 89 | 4527275.335 | 9435567.605 | 211.723 |
| 23 | 90 | 4527235.771 | 9435497.572 | 210.272 |
| 24 | 96 | 4527087.942 | 9435576.026 | 209.972 |
| 25 | 97 | 4527158.989 | 9435533.339 | 209.626 |
| 26 | 98 | 4527217.226 | 9435639.084 | 212.392 |
| 27 | 99 | 4527257.138 | 9435704.763 | 215.518 |
| 28 | 100 | 4527330.97 | 9435663.911 | 215.918 |
| 29 | 101 | 4527377.06 | 9435648.267 | 216.207 |
| 30 | 103 | 4527357.904 | 9435732.822 | 218.466 |
| 31 | 104 | 4527396.083 | 9435787.565 | 221.366 |
| 32 | 105 | 4527427.765 | 9435847.434 | 226.641 |
| 33 | 106 | 4527479.362 | 9435911.182 | 237.546 |
| 34 | 107 | 4527501.898 | 9435977.649 | 249.856 |
| 35 | 110 | 4527360.112 | 9435957.827 | 235.730 |
| 36 | 111 | 4527329.023 | 9435883.689 | 225.873 |
| 37 | 112 | 4527303.065 | 9435825.365 | 221.623 |
| 38 | 113 | 4527276.643 | 9435764.141 | 218.448 |
| 39 | 114 | 4527144.754 | 9435845.835 | 219.499 |
| 40 | 115 | 4527157.32 | 9435765.189 | 214.948 |
| 41 | 116 | 4527142.921 | 9435693.903 | 212.974 |
| 42 | 135 | 4527028.091 | 9435738.571 | 213.363 |
| 43 | 136 | 4526979.223 | 9435620.463 | 209.653 |
| 44 | 137 | 4526895.842 | 9435663.398 | 211.021 |
| 45 | 143 | 4526588.9 | 9435923.382 | 214.192 |
| 46 | 144 | 4526518.688 | 9435730.25 | 212.039 |
| 47 | 145 | 4526588.174 | 9435700.386 | 212.007 |
| 48 | 146 | 4526741.849 | 9435721.756 | 213.624 |
| 49 | 147 | 4526814.388 | 9435689.794 | 213.198 |
| 50 | 148 | 4526866.042 | 9435810.535 | 216.957 |
| 51 | 149 | 4526946.25 | 9435777.995 | 214.634 |
| 52 | 150 | 4526758.884 | 9435846.591 | 215.572 |
| 53 | 154 | 4526856.646 | 9435982.326 | 226.680 |
| 54 | 163 | 4526887.355 | 9436079.924 | 234.553 |
| 55 | 170 | 4527200.116 | 9436316.497 | 261.448 |
| 56 | 171 | 4527229.78 | 9436349.723 | 265.017 |
| 57 | 174 | 4527100.169 | 9436240.54 | 252.774 |
| 58 | 175 | 4527053.827 | 9436197.66 | 250.160 |
| 59 | 176 | 4526997.675 | 9436161.641 | 246.506 |
| 60 | 177 | 4526943.958 | 9436149.442 | 241.755 |
| 61 | 178 | 4526905.523 | 9436127.772 | 237.885 |

- Изчислени координати на трансформационните точки

Координатна система WGS84

Тип : UTM

| № | Точка | X | Y | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 | 4592374.759 | 387467.666 | 261.215 |
| 2 | 25 | 4592401.450 | 387506.399 | 262.975 |
| 3 | 26 | 4592474.863 | 387623.149 | 271.099 |
| 4 | 27 | 4592513.609 | 387679.356 | 278.131 |
| 5 | 38 | 4592531.823 | 387703.756 | 283.635 |
| 6 | 43 | 4591404.371 | 385812.806 | 266.059 |
| 7 | 43 | 4592224.499 | 387480.096 | 259.590 |
| 8 | 44 | 4592118.760 | 387544.565 | 259.158 |
| 9 | 45 | 4592156.519 | 387591.346 | 261.486 |
| 10 | 46 | 4592207.507 | 387671.350 | 265.588 |
| 11 | 47 | 4592264.757 | 387745.351 | 271.182 |
| 12 | 50 | 4592254.531 | 387907.751 | 285.497 |
| 13 | 52 | 4592222.890 | 387842.405 | 276.879 |
| 14 | 53 | 4592181.042 | 387773.859 | 270.501 |
| 15 | 54 | 4592141.107 | 387707.250 | 264.986 |
| 16 | 55 | 4592088.286 | 387634.069 | 261.178 |
| 17 | 56 | 4592067.294 | 387582.934 | 258.627 |
| 18 | 57 | 4592297.335 | 387422.202 | 257.910 |
| 19 | 58 | 4592329.855 | 387361.125 | 256.950 |
| 20 | 84 | 4592187.415 | 387438.998 | 259.083 |
| 21 | 85 | 4592235.903 | 387376.063 | 255.907 |
| 22 | 89 | 4591894.139 | 387539.691 | 253.671 |
| 23 | 90 | 4591855.074 | 387469.414 | 252.220 |
| 24 | 96 | 4591706.765 | 387546.817 | 251.920 |
| 25 | 97 | 4591778.077 | 387504.637 | 251.574 |
| 26 | 98 | 4591835.561 | 387610.740 | 254.340 |
| 27 | 99 | 4591875.004 | 387676.667 | 257.463 |
| 28 | 100 | 4591949.087 | 387636.341 | 257.863 |
| 29 | 101 | 4591995.266 | 387621.021 | 258.151 |
| 30 | 103 | 4591975.535 | 387705.409 | 260.411 |
| 31 | 104 | 4592013.321 | 387760.392 | 263.310 |
| 32 | 105 | 4592044.578 | 387820.455 | 268.585 |
| 33 | 106 | 4592095.714 | 387884.532 | 279.490 |
| 34 | 107 | 4592117.783 | 387951.127 | 291.798 |
| 35 | 110 | 4591976.192 | 387930.336 | 277.672 |
| 36 | 111 | 4591945.627 | 387856.014 | 267.818 |
| 37 | 112 | 4591920.081 | 387797.535 | 263.568 |
| 38 | 113 | 4591894.092 | 387736.155 | 260.393 |
| 39 | 114 | 4591761.695 | 387816.906 | 261.444 |
| 40 | 115 | 4591774.811 | 387736.380 | 256.893 |
| 41 | 116 | 4591760.909 | 387665.024 | 254.919 |
| 42 | 135 | 4591645.819 | 387708.882 | 255.308 |
| 43 | 136 | 4591597.785 | 387590.487 | 251.601 |
| 44 | 137 | 4591514.143 | 387632.829 | 252.966 |
| 45 | 143 | 4591205.537 | 387890.590 | 256.138 |
| 46 | 144 | 4591136.684 | 387697.055 | 253.985 |
| 47 | 145 | 4591206.347 | 387667.682 | 253.953 |
| 48 | 146 | 4591359.811 | 387690.102 | 255.570 |
| 49 | 147 | 4591432.540 | 387658.653 | 255.143 |
| 50 | 148 | 4591483.341 | 387779.700 | 258.902 |
| 51 | 149 | 4591563.740 | 387747.726 | 256.579 |
| 52 | 150 | 4591375.979 | 387815.002 | 257.518 |
| 53 | 154 | 4591472.766 | 387951.355 | 268.622 |
| 54 | 163 | 4591502.789 | 388049.124 | 276.495 |
| 55 | 170 | 4591813.790 | 388287.754 | 303.387 |
| 56 | 171 | 4591843.213 | 388321.171 | 306.956 |
| 57 | 174 | 4591714.408 | 388211.140 | 294.716 |
| 58 | 175 | 4591668.381 | 388167.958 | 292.102 |
| 59 | 176 | 4591612.501 | 388131.567 | 288.448 |
| 60 | 177 | 4591558.890 | 388119.003 | 283.697 |
| 61 | 178 | 4591520.620 | 388097.077 | 279.827 |

- Изчисление на параметри за преход в система “1970 г.“, зона К-7

| Параметър | Стойност | Ср.кв. грешка |
| --- | --- | --- |
| Транслaция dX | 4527303.810 | 0.003 m |
| Транслация dY | 9435892.120 | 0.003 m |
| Ротация | 1778.65155'' | 1.47153'' |
| Мащаб | 124.9790ppm | 0.0000071 |
| Наклон X | -0.0000129 | 0.0000065 |
| Наклон Y | 0.0000316 | 0.0000081 |
| Височ. отместване | -41.919 | 0.002 |

- Оценка на точността

| Ср. кв. грешка на едно измерване по височина | 0.009 м |
| --- | --- |
| Ср. кв. грешка на едно измерване по положение | 0.019 м |

- Остатъчни отклонение (в метри)

| № | Точка | Y | X | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 | ----- | ----- | ----- |
| 2 | 25 | 0.001 | -0.006 | -0.004 |
| 3 | 26 | -0.009 | 0.003 | ----- |
| 4 | 27 | 0.007 | -0.008 | 0.002 |
| 5 | 38 | -0.005 | -0.011 | -0.004 |
| 6 | 43 | -0.005 | -0.017 | 0.003 |
| 7 | 43 | -0.009 | 0.003 | 0.005 |
| 8 | 44 | ----- | ----- | ----- |
| 9 | 45 | 0.014 | 0.012 | 0.006 |
| 10 | 46 | ----- | ----- | ----- |
| 11 | 47 | ----- | ----- | 0.007 |
| 12 | 50 | 0.016 | -0.008 | -0.008 |
| 13 | 52 | -0.005 | -0.017 | 0.009 |
| 14 | 53 | -0.009 | 0.003 | -0.009 |
| 15 | 54 | ----- | ----- | -0.007 |
| 16 | 55 | 0.001 | -0.011 | ----- |
| 17 | 56 | 0.011 | -0.010 | 0.000 |
| 18 | 57 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 19 | 58 | 0.018 | -0.004 | 0.007 |
| 20 | 84 | ----- | ----- | ----- |
| 21 | 85 | 0.011 | -0.010 | 0.003 |
| 22 | 89 | 0.003 | 0.005 | 0.002 |
| 23 | 90 | -0.004 | 0.017 | -0.001 |
| 24 | 96 | 0.009 | 0.001 | 0.001 |
| 25 | 97 | ----- | ----- | ----- |
| 26 | 98 | 0.008 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 99 | -0.004 | 0.016 | 0.005 |
| 28 | 100 | ----- | ----- | 0.005 |
| 29 | 101 | ----- | ----- | -0.004 |
| 30 | 103 | 0.000 | 0.008 | -0.005 |
| 31 | 104 | 0.003 | 0.005 | ----- |
| 32 | 105 | 0.018 | -0.004 | 0.007 |
| 33 | 106 | -0.001 | 0.010 | -0.004 |
| 34 | 107 | 0.011 | 0.005 | ----- |
| 35 | 110 | 0.006 | -0.005 | ----- |
| 36 | 111 | -0.004 | 0.017 | 0.009 |
| 37 | 112 | ----- | ----- | 0.003 |
| 38 | 113 | 0.008 | 0.011 | 0.003 |
| 39 | 114 | 0.006 | -0.005 | -0.004 |
| 40 | 115 | -0.004 | 0.017 | -0.009 |
| 41 | 116 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 42 | 135 | 0.018 | -0.004 | 0.004 |
| 43 | 136 | -0.001 | 0.010 | -0.002 |
| 44 | 137 | 0.011 | 0.005 | 0.000 |
| 45 | 143 | 0.001 | -0.011 | 0.001 |
| 46 | 144 | 0.011 | -0.010 | -0.006 |
| 47 | 145 | 0.003 | 0.005 | 0.003 |
| 48 | 146 | 0.018 | -0.004 | 0.002 |
| 49 | 147 | -0.016 | -0.012 | ----- |
| 50 | 148 | -0.002 | -0.009 | 0.003 |
| 51 | 149 | 0.005 | -0.004 | -0.004 |
| 52 | 150 | 0.013 | -0.015 | 0.003 |
| 53 | 154 | 0.002 | 0.017 | 0.003 |
| 54 | 163 | 0.010 | -0.018 | -0.009 |
| 55 | 170 | -0.024 | -0.010 | 0.002 |
| 56 | 171 | ----- | ----- | -0.003 |
| 57 | 174 | ----- | ----- | 0.009 |
| 58 | 175 | -0.016 | -0.012 | -0.004 |
| 59 | 176 | -0.002 | -0.009 | 0.000 |
| 60 | 177 | 0.005 | -0.004 | -0.006 |
| 61 | 178 | 0.013 | -0.015 | -0.001 |