IV. Технически спецификации на изискванията на възложителя:

- Възложител:

- В съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) възложител на настоящата обществена поръчка е кметът на Община Крумовград, в качеството му на орган на изпълнителната власт в общината съгласно чл. 139, ал. 1 от Конституцията  и чл. 38, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

- Договорът за възлагане на обществената поръчка се сключва по реда и при условията на ЗОП между определения изпълнител и Община Крумовград.

2. Технически спецификации на изискванията на възложителя:

2.1. Възложител: Община Крумовград.

2.2. Предмет: Предмет на настоящата процедура е изпълнение на строително-монтажни дейности за обект: „Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на двете сгради на детска градина „Митко Палаузов” в УПИ VI – 936 и УПИ VII – 940, кв. 8 по плана на гр. Крумовград”.

2.3. Обектът включва два подобекта:

- Подобект: Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на сграда на детска градина „Митко Палаузов“ в УПИ VI-936, кв. 8, по плана на гр. Крумовград.

- Подобект: Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на сграда на детска градина „Митко Палаузов“ в УПИ VI-936, кв. 8, по плана на гр. Крумовград.

  - Технически показатели:

Показатели за УПИ VI – 936:

- Площ на VI – 936: 4 270 кв. м.;

- Застроена площ на сградата: 466 кв.м.;

- Плътност на застрояване: 10,91%;

- Кинт.: 0,33;

- Свободна дворна площ: 3 804 кв.м.;

- Озеленяване: 53,21%;

- Нкк – 12,30 м.

Показатели за УПИ VII – 940:

- Площ на VII – 940: 4 533 кв. м.;

- Застроена площ на сградата: 518 кв.м.;

- Плътност на застрояване: 11,43%;

- Кинт.: 0,23;

- Свободна дворна площ: 4 015 кв.м.;

- Озеленяване: 50,52%;

- Нкк – 9,10 м.

Адрес на обекта: гр. Крумовград. Обектът се намира в УПИ VI – 936 и УПИ VII – 940, кв. 8 по плана на гр. Крумовград. Същият е разположен северно от градския център. Територията, върху която се намира детската градина, е разположена източно от ул. „Христо Смирненски и северно от ул. „Опълченска. На изток обектът граничи със СОУ „Васил Левски“. Теренът е с денивелация 6 м като пространствата южно от сградите са равнинни, а наклонът се увеличава в източна посока.

2.3. Обхват: Строително-монтажните дейности следва да бъдат осъществени съгласно разработения инвестиционен проект във фаза „работен проект” и количествени сметки към него.

2.4. Технико-икономически показатели и характеристики на строежа:

Площта на УПИ VI-936 е 4 270 кв. м.

Площта на УПИ  VII – 940 е 4 533 кв. м.

Обектът е I група, IV категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

2.5. Издадени строителни книжа:

- Разрешение за строеж № 45/26.09.2016 г. на Главния архитект на Община Крумовград;

- Съгласувани и одобрени инвестиционни проекти по части: вертикална планировка, ландшафтна архитектура, ВиК, електро, конструктивна, ПБЗ, ПУСО.

2.6. Нормативна уредба:

В допълнение към изискванията, съдържащи се в настоящата техническа спецификация, и при спазване на всички изменения, поискани от органите на местната власт, всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента на провеждане на обществената поръчка) български държавни стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Изпълнението на СМР трябва да се ивършва при стриктно спазване на одобрения инвестиционен проект, нормативната уредба на европейско и национално ниво, техническите спецификации и изискванията на настоящата документация.

Част от приложимата нормативна уредба включва:

- Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.);

- Закона за устройство на територията;

- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания;

- Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

- Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали от 2012 г.;

- Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

- Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;

- Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

- Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи;

- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 година за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

- Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи;

- Правилник за изпълнение на защитата от корозия на строителни конструкции и съоръжения;

- Сертификати за качество на вложените материали;

- Действащите български и европейски стандарти и предписания;

- БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване;

- други.

2.7. Описание на обекта, съществуващо положение, проектно решение:

Предмет на обществената поръчка е извършване на строителни и монтажни работи за обект: „Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на двете сгради на детска градина „Митко Палаузов” в УПИ VI – 936 и УПИ VII – 940, кв. 8 по плана на гр. Крумовград”.

За изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на настоящата процедура, е изготвена пълна проектна документация, фаза: работен проект, за всички части на обекта, а именно: вертикална планировка, ландшафтна архитектура, ВиК, електро, конструктивна, ПБЗ, ПУСО. Съгласно изготвената проектна документация проектът е разработен съгласно Задание за проектиране, изготвено от Възложителя, Виза за проучване и проектиране и при спазване на действащата нормативна уредба, Закона за устройство на територията, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № Iз-1971 (29.10.2009 г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникацонно-транспортни системи на урбанизираните територии“, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“, необходимите санитарно-хигиенни норми и др. Проектът е съобразен и със специфичните изисквания на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Обектът, предмет на процедурата, представлява подобряване на пространствата около сградите на детска градина „Митко Палаузов“ и осигуряване на необходимия брой детски площадки за игра на открито, с цел осигуряване на действащите нормативни и технически изисквания, изискванията за безопасност и достъпност, както и интегрирането им в заобикалящата ги среда.

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4г от ЗУТ обектът попада в четвърта категория.

2.8. Финкционално-планова композиция:

Проектът предвижда:

- ново композиционно решение на дворните пространства, включително алеи и площадки;

- изграждане на места за отдих;

- преасфалтиране на зоните за автомобилен достъп до сградите;

- промяна на настилките по алеите;

- изграждане на 10 игрови площадки с ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи;

- изграждане на 2 спортни площадки – една за футбол/волейбол с настилка от изкуствена трева и една за баскетбол със саморазливна каучукова настилка;

- изграждане на една площадка за обучение по безопасност на движението;

- ремонт на оградата;

- демонтаж на съществуващи паркови и детски съоръжененя;

- озеленителни мероприятия.

Новата алейна мрежа осигурява достъп от входовете на градината до входовете на сградите, детските площадки и кътовете за почивка. Главните алеи са предвидени с настилка от бетонови павета. Те осигуряват бърз достъп до обектите и съоръженията. За второстепенна алейна мрежа се предвижда изграждане на плочопътеки от бетонови плочи на тревна фуга. Те дават възможност за по-продължителна разходка в двора, както и достъп до амфитеатрите.

Площадките и алеите са разположени така, че да не се засяга дървесната растителност. В същото време, местата на площадките са съобразени с възможността за достатъчно засенчване през топлата част от годината. Площадките като местоположение, форма и ориентация са съобразени и с особеностите на терена. Към част от площадките се предвижда пясъчник, тъй като пясъкът заема основна част от играта на децата.

На подходящи места са разположени фонтанки. Към всяка площадка са предвидени необходимите места за сядане, включително към пясъчниците. Те са оформени с масивен дървен борд за удобство на децата. Към площадките са предвидени детски беседки, а на няколко места се разполагат паркови беседки. Амфитеатрите се предвиждат с три нива за сядане, оформени с дървен материал и сцена от саморазливна настилка.

Поради голямото количество на съществуващата растителност, новото озеленяване е пестеливо. Предвидени са няколко допълнителни дървета за осигуряване на засенчване и жив плет по периферията на обекта. Предвижда се изграждане на нови тревни площи.

2.9. Описание на дейностите по изпълнение на видовете работи:

В предмета на настоящата процедура се предвижда да се извършат следните видове строително монтажни работи:

- подготвителни работи:

- премахване на съществуващи настилки;

- премахване на съществуващи съоръжения;

- подготовка на терена за озеленяване;

- изграждане на настилки:

- изграждане на бордюри за алеи;

- преасфалтиране на съществуваща асфалтова настилка;

- изграждане на настилка от бетонови павета, включително тактилни плочи;

- изграждане на настилка от филц за два амфитеатъра;

- изграждане на настилка за футболно / волейболно игрище върху съществуваща асфалтова настилка;

- изграждане на настилка за баскетболно игрище и сцена към амфитеатри;

- маркировка на площадка за обучение по безопасност на движението;

- изграждане на плочопътека от бетонови плочи;

- ремонт и изграждане на архитектурни съоръжения:

- ремонт на ограда;

- изграждане на пясъчник малък 17 m² - количествата са за четири броя (стоманобетон по част Конструкции);

- изграждане на пясъчник голям 22 m² - количествата са за четири броя (стоманобетон по част Конструкции);

- изграждане на стационарна линейна пейка от видим бетон - количествата са за четири броя (стоманобетон по част Конструкции);

- изграждане на стационарна дъговидна пейка от видим бетон - количествата са за два броя (стоманобетон по част Конструкции)

- изграждане на амфитеатър от видим бетон - количествата са за два броя (стоманобетон по част Конструкции);

- озеленителни мероприятия:

- Доставка и засаждане на широколистни дървета с коренова бала;

- Доставка и засаждане на наиски храсти достигащи височина до 1,5 m;

- Доставка и засаждане на много ниски и почвопокривни храсти достигащи до 0,5 m;

- Доставка и засаждане на жив плет с дължина 474 m (шахматно, двуредово, 8 бр,/m);

- Доставка и засаждане на многогодишни цветя;

- Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m²;

- кофражни работи;

- бетонови работи;

- армировъчни работи;

- стоманена конструкция;

- дейности по част „Електро“;

- дейности по част „ВиК“.

2.10. Изисквания към изпълнението на строително-монтажните работи (СМР):

a. Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежите:

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ.

Изпълнителят изпълнява СМР в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

По време на изпълнението на СМР лицензиран консултант – строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор упражнява строителен надзор в обхвата на договора и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

Съгласно чл. 169, ал. 1 ЗУТ строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:

1. Механично съпротивление и устойчивост;

2. Безопасност в случай на пожар;

3. Хигиена, здраве и околна среда;

4. Достъпност и безопасност при експлоатация;

5. Защита от шум;

6. Икономия на енергия и топлосъхранение;

7. Устойчиво използване на природните ресурси.

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат при изпълнението на СМР по проекта, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената нормативна уредба.

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект следва да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго, необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС, да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият следва да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват, само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени СМР на строежа. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с изискванията на нормативните документи.

б. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други, свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентите органи План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта, изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите български нормативни изисквания.

в. Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

Изпълнителят трябва да спази всички изисквания на контролните органи, свързани с опазването на околната среда.

Изпълнителят е необходимо да вземе специални мерки да не увреди околната среда в и около обекта на строителните работи.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно трябва да пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено. След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

г. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят осигурява Консултант, който ще упражнява строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване, се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

д. Проверки и изпитвания.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. Необходимо е да се представят и декларации за експлоатационни показатели/декларации за характеристика на строителните продукти и съоръжения които се влагат в обекта.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.

е. Авторски надзор.

Възложителят осигурява упражняването на авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица.

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

2.11. Количествени сметки: към документацията за участие е приложена Подробна количествена сметка като част от настоящата техническа спецификация.

2.12. Проектна документация: Част от документацията за обществената поръчка, като приложение към нея и по-конкретно към настоящата техническа спецификация, са инвестиционните проекти на обекта по части, както следва: вертикална планировка, ландшафтна архитектура, ВиК, електро, конструктивна, ПБЗ, ПУСО.

Същите са публикувани в Профила на купувача, в електорнната преписка към поръчката.

2.13. Гаранционни срокове:

Гаранционните срокове следва да не бъдат по-кратки от посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия по време на гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да влага в строителството само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите изисквания, техническия проект и спецификации.

2.14. Оборудване:

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимото оборудване, предназначено за ползване по време на строително-монтажните работи.

2.15. Предварителна техническа информация:

Във връзка с изготвянето на предложението си всеки участник в процедурата трябва да провери и анализира предоставените данни и да добие необходимата информация, както и да направи допълнителни изчисления и проучвания с цел изясняване на задачите, да прецени вида на оборудването и подготвителните работи на обекта, необходими за окончателното завършване на строително-монтажните работи.

# 2.16. Документооборот и архивиране:

Изпълнителят отговаря за спазване на изискванията към документацията по проекта, като осигурява завеждане и надеждно и прегледно съхранение на документите.

Изпълнителят е задължен да осигури адекватни мерки за сигурност с оглед опазване целостта на своите архиви, включително електронните.

2.17. Счетоводство и фактуриране:

Изпълнителят ще поддържа адекватна счетоводна аналитичност за всички свързани с изпълнението на договора дейности и плащания.

Приложения:

- Инвестиционни проекти по всички части, както следва: вертикална планировка, ландшафтна архитектура, ВиК, електро, конструктивна, ПБЗ, ПУСО;

- Разрешение за строеж № 45/26.09.2016 г. на Главния архитект на Община Крумовград;

- Количествена сметка.