Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи за обект: Реконструкция и обновление на пл. „България“, в гр. Крумовград

# ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи за обект: Реконструкция и обновление на пл. „България“, в гр. Крумовград

# ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

## ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ЩЕ ИЗВЪРШИ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Изпълнението на СМР включва изпълнение на дейности по част Конструктивна /Кашпи, Басейн – водно огледало, реконструкция на паметник на хан Крум, сухи фонтани, амфитеатър/; по част Архитектурна /подготвителни работи, тротоарна настилка и пътна настилка от каменни павета, облицовки, парково оборудване, маркировка,  контрол на достъпа/; по част Електрическа, по част Електрическа – видеонаблюдение, част електро – водно огледало и сухи фонтани, част ВиК, част Паркоустройство.

## СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

## Местоположение на обекта

Обектът е разположен в град Крумовград, в централните градски части. Реконструкцията и обновлението на площад „България“ обхваща приблизителна площ от 14,55 дка. Общият периметър включва терен с водни площи; зона за рекреация; площадно пространство за провеждане на обществени мероприятия; ключови елементи, идентифициращи гр. Крумовград; зона за ресторантьорска дейност; паркинг, обслужващ периметъра.

## Категория на обекта

Съгласно чл. 137/1/, т.3e от ЗУТ – обектът е четвърта група, III-ра категория.

## Съществуващо положение

Площад „България” е основен функционално‐пространствен и структурен елемент в градската среда на Крумовград. Към настоящия момент територията, обект на интервенция, се ползва като пешеходна зона с автомобилен достъп в северните и източни участъци, където е разрешено паркиране на МПС. В тези зони се извършва обслужването и зареждане на част от търговските обекти. Голяма част от периметъра на площада е организиран като автомобилен павиран път, който по настоящем е затворен за превозни средства. Разликата в нивата между павираната пътна настилка и бетоновия плочник (в голямата си част износен) пречат на цялостното възприемане на общественото пространство.

## ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

В работените проекти за обекта са залегнали задължителни следните технически, технологични, функционални и планово-композиционни решения:

## Част Архитектура

Основни елементи на площада:

- Амфитеатър

- Сухи фонтани

- Паметник на Хан Крум – обновяване и оформяне със зелени площи

- Водно огледало (Севдалина) ‐ реконструкция

- Вертикални елементи за знамена

- Автомобилен паркинг с 17 паркоместа /североизток/

- Автомобилен паркинг с 12 паркоместа /северозапад/

- Места за почивка и отдих

- Зона със заведения за обществено хранене

Проектът за реконструкция и обновление на площад „България“ представлява обособяване и изграждане на пешеходна зона в обществения център на гр. Крумовград.

В цялата зона на площада се премахват тротоарите и павираните участъци, като се създава настилка от различни по размер тротоарни плочи. Цветовете са светло сиво, използвано за основен, антрацит по периферните алеи и пясъчно жълто (охра), който загатва пространствата с подсилена настилка за преминаване на автомобили за специално ползване. Местата на акцентите са подчертани с промяна в растера на настилката, като се използват различни размери и цветове на плочите. В отделни елементи на площадното оформление се използват и демонтираните съществуващи павета. В композицията на плочника са търсени характерни преходи и преливания между страничните алеи и централната зона.

Площадната настилка, заложена в проекта на площада, се предвижда да бъде направена с бетонови блокчета с мит покривен слой. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва:

- Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие)

- Интегрирана система за заключване срещу разместване

- Минимална фуга 5 см

- Цвят на настилката – светло сиво, антрацит, охра

- Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм

- Дебелина – 80 мм

- Якост на разцепване и огъване: ≥3,6

- Устойчивост	на	замразяване	замръзване	–	размразяване	с противообледяващи соли, kg/m2: Клас 3, Маркировка D

- Устойчивост на изтриване, mm3/5000mm2: Клас 4, Маркировка I

- Абсорбация на вода, %: Клас 2, Маркировка B

В северната и северозападната част на разработвания периметър се предвиждат места за паркиране, отговарящи на наредба № 2 от 29.06.2004 за гариране и паркиране.

При отнемането на площ за паркиране и автомобилно движение в северните и източни участъци на площада, се предвиждат подходи за зареждане на магазините. Съгласно изискванията за безопасна среда е предвидена възможност за преминаване на автомобили за специално ползване по усилена настилка, осигурява се достъп до всички точки на площада в случай на авария.

При реализацията на проекта се осигурява достъп на хората в неравностойно положение, съобразен с основните направления на пешеходните потоци.

Зони на проекта за реконструкция и обновление на пл. „България“:

- Зона 1: Тази зона е разположена в северната част на проекта, като е рамкирана на запад от Полицейското управление или Районното полицейско управление на Крумовград и бъдещия Ритуален дом, на север от централната джамия на града и на изток от жилищни сгради.

В първата зона от проектната разработка се предвижда разгръщането на обществен паркинг – 17 паркоместа. Автомобилният подход е от север, като се предвиждат статични и подвижни бариери, осигуряващи единствено достъпа на превозни средства за специално ползване.

В най‐северната част от площад „България“ се оформя пространство за разполагане на трите флага за града, за които е предвидено ефектно осветление и зелени площи, аранжирани с цветя. На запад се изгражда рампа, осигуряваща достъпа на хора със затруднена подвижност.

- Зона 2: Тази зона е разположена в северозападната част по проекта, като включва Градския съд и улица с еднопосочно движение, отвеждаща на запад от площада. Вертикалната планировка на участъка е съобразена с голямата разлика в нивата на площада и улицата, рамкираща периметъра, като връзката между тях е решена от скосени зелени площи и рампа за пешеходно преминаване.

- Зона 3: Зона 3 е разположена по дължината на основната площадна ос, като обхваща централните части от проекта, оградени от двете административни сгради на Община Крумовград.

В този периметър се развива зона за почивка и отдих. Реконструира се и се обновява водното огледало с централен акцент статуята на Севдалина. Водната повърхност е планувана под нивото на основната настилка. Водното корито се облича от естествен камък и се проектира фонтанна инсталация, включваща и осветление.

Предвижда се озеленяване, осигуряващо засенчване и успокояваща обстановка.

Композицията на зоната включва органични форми, изградени чрез растера на площадните настилки и обзавеждането от специално моделирани пейки. В проекта са включени спецификации на градското обзавеждане.

Фигуралният рисунък на плочника е подчертан с LED осветление.

Зоната включва фотанка с питейна вода, разположена в южната част на периметъра.

В продължение на композиционната симетрия северно от водното огледало се оформя елемент на настилката, използващ демонтирани съществуващи павета и зелени площи. Изгражда се символичан компас, показващ посоките на света.

В условният композиционен център, получен от пресичането на основната надлъжна и напречна ос на проекта, се предвижда фундамент за скулптурна метална конструкция във формата на световен глобус, който показва местоположението на града.

- Зона 4: Тази зона е разположена в североизточната част на площада, като отделя една от напречните второстепенни алеи на централните градски части.

Изграждат се кашпи с възможност за сядане и почивка сред озеленени площи. В мястото на подход към напречната пешеходна улица се оставя място за изграждане  на  скулптура,  символизираща  Крумовград  и  имаща  функциите на площаден часовник.

- Зона 5: Зоната включва периметъра на ул. Трети март, разположена по напречната ос на площадната разработка. Пространства за отдих и рекреация, оборудвани с кашпи, пейки и зелени площи. Растерът на плочника подсказва подсилената настилка за автомобили за специално ползване, чийто достъп е от изток.

- Зона 6: В посочената част на площада се запазват функциите за обществено хранене. Тази зона включва западната част на напречната композиционна ос, която води до спортните площадки на града.

Заведенията за обществено хранене са организирани северно от основната алея, в пространството, оградено от обществено‐обслужващи сгради.

В шеста зона попада и знаковата статуя на Хан Крум, чиито прилежащи площи се обновяват и оформят от зелени площи. За облицоването на наклонените повърхности около паметника се използват отново демонтирани улични павета. Основният площаден елемент е подчертан и от растера на настилките, които го заобикалят.

- Зона 7: Зона 7 сформира общественото площадно пространство, предвидено за градски събития и празници. Разположена е по продължението на главната надлъжна ос, южно от условния композиционен център.

В част 7 от пл. „България“ се проектира амфитеатър с възможност за сядане по време на обществени мероприятия. Използват се естествените особености на терен. Структурата е оформена от ветрилообразни стъпала, променящи посоката си, като в цялостната обемна пластика са включени залени и водни площи. Подобектът се облицова с естесвен камък.

Пред площадния амфитеатър е проектиран монтаж на „сухи фонтани“, създаващи ефектна среда и подходящо място за детски игри.

- Зона 8: Зона 8 е разположена в южната част на пл. „България“.

В тази част се намира знаков паметник, който се запазва, пространството около който се реконструира. Предвиждат се места за сядане и зелени площи. Основните дейности по площада се обобщават в изграждането на цялостна пешеходна среда с обновяване на съществуващите елементи и изграждането на нови, обогатяваща обществената среда. Изчезват тротоарите, а рисунъкът на настилките се подчинява композиционно и смислово на архитектурната среда и на градския дух. В проекта е предвидено максимално запазване на едроразмерната растителност, модерно нощно осветление и площадно обзавеждане.

При възстановяването на съществуващите и изграждането на новите водни площи, ще се изработят две нови помпено‐филтърни групи за пречистване на водата и вградено художествено LED осветление.

## Част Вертикална планировка

При изработването на работният проект за вертикално планиране (вертикалната планировка) е използван комбиниран графо - аналитичен метод, т.е. метода на ”червените” хоризонтали в съчетание с аналитичния метод. По този начин вертикалната планировка, допълнена с проектни коти на характерни места дава по-пълна представа за проектните повърхнини.

Изчислен е общия обем на земните работи, който включва всички новопроектирани повърхнини ( тротоари, зелени площи, паркинг зони, подходи към сградата и т.н.) както следва:

- общ изкоп – 934 куб. м.;

- общ насип – 531 куб. м..

Трасировката в ситуационно отношение ще се извърши по полярен способ- чрез проектните координати на сградата. Трасирането във височинно отношение ще се извърши чрез геометрична нивелация. За трасировъчни станции и работни нивелачни репери ще се използуват Работи точки от РГО на населеното място – всички разположени в непосредствена близост до обекта

## Част Конструкции

Проектът включва изграждане на различни видове кашпи, басейн с дълбочина 53 см., реконструкция на паметник на хан Крум и изграждане на сухи фонтани.

Кашпите ще се изпълнят със стоманобетонна конструкция – стоманобетонни стени.

Басейнът ще се изпълни със стоманобетонна носеща конструкция от стени 25 см.

Реконструкцията предвижда запазване на съществуващия постамент и укрепване със стоманобетонна конструкция.

Сухите фонтани ще се изпълнят със стоманобетонна носеща конструкция и стоманобетонна настилка.

Материали:

- Бетон  клас С20/25 с Rb = 14.5 МРа.  Подложен бетон C 8/10 с Rb = 6.0 МРа

- Армировка от стомана АI с Rs=225МРа , T IV Rs=430МРа;

- Профили по ЕN и  стомана S235JR

## Част Електрическа

Част Електрическа включва изграждането на осветителна инсталация, захранващи кабели, тръбна кабелна мрежа и разпределителни табла.

Присъединителни данни

За присъединяване на обекта към електро разпределителната мрежа НН се използват съществуващи партида на името на Възложителя. Местата на монтаж на електромерните табла се посочени в ситуацията. Използват се общо 3 партиди, двете захранват сгради на кметството а третата захранва улично осветление.

След определяне на общата инсталирана мощност, както и необходимата максимална едновременна мощност на обекта и режима на работа, с установява, че не се налага промяна на договорените мощности с Електроразпределение Юг.

Новите табла обозначени като РТ-01, РТ-02 и РТ-03 се захранват от съществуващи табла собственост на възложител със съответния кабел.

Разпределителни табла

Предвидени са различни по вид разпределителни табла в съответствие на начина на монтаж, номинален ток и необходимите входящи и изходящи кабели. РТ-01 се монтира в приземен етаж на сградата във същото помещение на ГРТ. От ГРТ до РТ-01 се полага кабели САВТ 4х16 на скоби по стената, таблото се изпълнява от метално табло за стенен монтаж и монтажна плоча. РТ-03 се изпълнява от метално табло с монтажна плоча монтирано до съществуващо табло за улично осветление и се захранва с кабел СВТ 3х4кв.мм.

РТ-02; РТ-04 и РТ-05 се изпълняват от PVC табла със кабелен джоб IP56 и монтажна плоча, с врата пригодена за заключване. Захранването между отделните табла става с кабел САВТ 4х16кв.мм положен в самостоятелна гофрирана тръба HDPE Ф-50мм. Таблата се монтират на посочените места като всички кабели влизат и излизат от долу.

За всички табла се изпълнява повторно заземяване и отделяне на PE и N проводника.

В таблата се предвижда контакти за монтаж на DIN шина за присъединяване на временни обекти или за захранване на обществени прояви.

Предвидено е захранване на два фонтана, единият - малък с мощност 3,5kW, захранен с кабел 3х4кв.мм и един с мощност 7,0kW, захранен с кабел САВТ 4х16.

Осветителна инсталация

За осветяване на площада се използват комбинация от високи LED осветителни тела тип парково осветление, съчетани с осветители вградени в земята, както и LED ленти в земята.  За осветяване на алеите и пространствата за разходка се монтират стълбове за парково осветление с вградени LED осветители разпространяващи странично светлинен поток и монтиран LED осветител 50W с индиректна светлина. Всеки стълб е снабден с ревизионна кутия с АП 10А и клеми за присъединяване на захранващи кабели. Използват се два типа осветители, едните разпръскват симетрично светлинен поток а другите асиметрично и за това се монтират на тротоара за осветяване на улично платно.

За осветяване на сградите, паметниците и знамената се монтират LED прожектори за монтаж в земя с мощност 20 и 30W IP66.

В настилката се монтира LED лента IP66 8W/m съгласно посочената ситуация.

Осветителната инсталация се изпълнява с кабел СВТ 3х2,5кв.мм на токов кръг до клемна кутия на стълба, клемна кутия на стълба до осветително тяло се полага кабел СВТ 3х1.5кв.мм. За захранване на LED лентите се монтират две PVC табла IP66 в които става свързването на захранващите кабели. За тези LED ленти в които захранването остава скрито се използва разпределителна кутия IP66 под настилка с възможност за ревизия.

Предвижда се захранване на светещ архитектурен елемент и коледна украса на дърво.

Захранващите кабели се полагат в тръба Ф-32мм в общ земен изкоп с други захранващи кабели но в отделни тръби.

Управлението на осветителната инсталация се извършва на всеки токов кръг с контактор и един часовник. монтират се ротативни превключватели трипозиционни с възможност за избор и начин на управление.

- През часовник

- Ръчно включване - използва се при ремонт, подмяна на осветители и тестване.

- Изключване на токови кръг.

Ротативните превключватели се монтират във таблата на монтажен панел с обозначение на токовия кръг за управление.

Тръбна кабелна мрежа

В обекта се изгражда тръбна кабелна мрежа съгласно посочената ситуация. В земен изкоп се полага пясъчно основа с дебелина 10см. На която се полагат HDPE тръби. Използват се тръби с диаметър Ф-110, Ф-50мм и Ф-32мм. Засипката се прави на пластове чрез трамбоване, полага се обозначителна лента. Трасето се изпълнява съгласно посочените детайли на кабелен изкоп. Изграждат се бетонни кабелни шахти с двоен капак с размери 120/90см. Кабелните шахти се изграждат по детайл. В същия изкоп се полагат и кабелите за видеонаблюдение но в отделни тръби.

Заземителна инсталация

Всички стълбове за осветление и табла се заземяват чрез набиване на заземителни колове с дължина 1500мм и поцинкована шина. В посочените табла се монтират защити от пренапрежение тип B+C. да се постигне земно съпротивление R<20Ω.

## Част Електрическа – видеонаблюдение

Обща част.

Обектът е обхванат с видеонаблюдателната система на база на едно 32 канално  мрежово  записващо устройство.

Предвидените видеокамери са вандалоустойчиви, стационарни 4Mpix IP за външен монтаж. Видеозаписът се осъществява на четири твърди диска за видеонаблюдение по  6ТB. Захранването на камерите и трансфера на данни в локалната мрежа се осъществява от специализирани 4 и 8 ch PoE Lan Switch.

Общи изисквания към 32 каналното мрежово записващо устройство.

- 32 канален 4K мрежов рекордер. 4-ядрен процесор. Капацитет:  200Mbps входящ трафик/200Mbps  запис. Работа с камери до 8MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. 4 алармени входа/2 алармени изхода. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 4K (3840x2160).  Back-up през USB, IE, CMS; 1x USB2.0, 1x USB3.0, 1x RS485, 2x Gigabit RJ-45 port (10/100/1000Mbps).

Общи изисквания към външните стационарни IP камери.

- 4 MP H.265+ True DAY/NIGHT IP водоустойчива булет камера или 2688x1520. OV4689 CMOS сензор с размер 1/3” (2688x1520) със светлочувствителност 0.03Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Вари-фокален  моторизиран обектив 2.7-12mm/F1.4 с хоризонтален ъгъл  100º~35º и автоматична бленда  AutoIris(DC), Механичен IR cut филтър. Triple Stream с компресия: H.265+/H.265 H.264+/H.264, резолюция  4Mpix(2560x1440)/25Fps; 3Mpix(2304x1296)/25Fps, FullHD (1920x1080) /25FPS, 960P(1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, (D1/VGA,CIF)/25fps.  Функции: Детекция на движение, TrueWDR 120dB, AGC, AWB, 3D-DNR, BLC, HLC, DZoom, Mirror, Flip, PrivacyMask, ROI.  Интелигентни функции: Пресичане на линия, Навлизане в зона, Scene change, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. Вградена интелигентна IR LED подсветка с дистанция на светене до 50m. Метален водоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67. Комплект с монтажна кабелна кутия за конкретния модел.

Общи изисквания към мрежовото оборудване.

- 10-портов Layer 2 Управляем POE суич оптимизиран за системи за видеонаблюдение. 8 порта х 10/100/1000Base-T POE, 2 x Оптичен порт 10/100/1000Base-X, 2 x Uplink порт 10/100/1000Base-T, Console port. Протоколи: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X, IEEE 802.1Q, IEEE802.3af, IEEE802.3at,  SNMP V1/V2C/3, WEB managment, POE management. Spanning Tree, STP/RSTP, Максимална мощност на порт - 30W. End-span (+)1/2, (-)3/6. Обща мощност 240W. Switching Capacity: 17.76Gbps, буферна памет 4.1Mb, Mac table: 8K или еквивалентен.

- 6-портов Layer 2 суич с POE  оптимизиран за системи за видеонаблюдение.  4 порта х 10/100Base-T POE, 1 uplink порт x 10/100/1000Base-T, 1 x Оптичен порт 100/1000Base-X. POE protocol IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-POE, максимална мощност на порт 1,2,3 - 30W максимална мощност на порт 4 - 60W.  Обща мощност 96W. Switching Capacity: 6.8Gbps, буферна памет 1Mb. Стандарти: EEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X или еквивалентен.

- 1-Port 10/100/1000Base-T- 2-Port Gigabit SFP Switch/Redundant Media Converter. Ports Copper: 1 x 10/100/1000Base-T port Fiber: 2 x 1000Base-X SFP slots. 9/125μm single-mode cable provides long distance of 10/ 15/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 120km (vary on SFP module) или еквивалентен.

- L2+/L4 8-Port 100/1000X SFP with 8 Shared TP Managed Switches, with Hardware Layer3 IPv4/IPv6 Static Routing. Copper Ports 8 10/100/1000Base-T RJ-45 Auto-MDI/MDI-X ports, shared with Port-1~Port-8. SFP Slots 8 100/1000Base-X dual-speed SFP interfaces 8 100/1000Base-X dual-speed SFP interfaces. Switch Fabric 48Gbps / non-blocking. Throughput 35.7Mpps@64Bytes. Layer 2 & Layer 3 Functions или еквивалентен.

- SFP модул.  Скорост на предаване 1.25Gbps, Single-mode, Конектор – LC, Дължина на вълната  Tx1550/Rx1310nm, Максимално разстояние – 20km. Чуствителност -32dBm. Работна температура: -40ºC~85ºC. Размери: 13.7x56.5x8.95mm или еквивалентен

- 1200Mbps Dual-Band 802.11ac Безжичен Gigabit рутер. Gigabit WAN Port: 1 x 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 port; Gigabit LAN Port: 4 x 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDI-X RJ45 ports. USB Port: USB2.0 – DLNA, File sharing.  Честоти: 2.4 GHz & 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac. 2.4GHz антени: 2x5dBi вградени, 5.8GHz антени: 2x5dBi вградени. Мощност: 2.4GHz: 20±2dBm, 5.8GHz: 20±2dBm. Безжични режими: Рутер, WDS повторител. NAT/SPI firewall, DHCP server, UPnP, DDNS, Samba, FTP server, DLNA media server,PPPoE. Wireless график или еквивалентен.

Принципна постановка при изграждане на системата

За нуждите на видеонаблюдателната система е изградена локална хибридна комуникационна мрежа. В сградата на общината в помещението на охраната се монтира комуникационния шкаф. В него са инсталирани записвaщото устройство (NVR), рутер, два UPS 2000VA,1 SFP/optical port + 4 port PoE суич и суича с 8 SFP/ optical Ports и 8 copper Ports  10/100/1000Base-T RJ-45 . Предвидените оптичните кабели са сингълмод, а оборудването е предвидено за симплексен режим т.е. за всеки Rx и Tx канал се предвижда отделно влакно. На двата края на всеки оптичен кабел се монтира SFP конектор.

От комуникационния шкаф до разпределителни табла с номера 1,4 и 5 се изтегля по един оптичен кабел тип 8FO HES single mode армиран и по един захранващ кабел тип СВТ 3х2,5. Също от комуникационния шкаф до камери с номера 5,6,7,8 и 9 се изтегля кабел тип S/FTP cat. 6.  Кабелите се изтеглят в тръба тип HDPE Ф 50 и се полагат в изкоп.

В РТ1 се монтира суич с 8 PoE ports и  SFP port. От него до камери с номера 18,19,20,21,22 и 23 се изтегля кабел тип S/FTP cat. 6.

В РТ4 се монтира суич с 8 PoE ports и  SFP port. От него до камери с номера 10,11,12,13,14,15,16 и 17 се изтегля кабел тип S/FTP cat. 6.

В РТ5 се монтира суич с 4 PoE ports и  SFP port. От него до камери с номера 1,2,3 и 4 се изтегля кабел тип S/FTP cat. 6.

Кабелите са изтеглени в HDPE тръби Ф50 и положени в изкоп както е показано на чертеж 1. По същите кабели освен преноса на данни се подава и захранване към всяка камера.

Камерите се монтират на показаните места на стълбовете на осветлението, непосредствено под осветителните тела.

Конекцийте на кабелите се осъществяват в кабелна монтажна кутия. Тя се избира за конкретния модел и трябва да съвпада точно с основата на камерата. Не се допуска използването на универсални разпределителни кутии.

За нуждите на видеонаблюдателната система се обособяват два  мониторинг центъра.  Първия е в помещението на охраната на общината, а втория в сградата на Полицията. Там са разположени по един изнесен клиентски терминал (компютърна конфигурация) и по един 42“ монитор за видеонаблюдение. Връзката между първия от тях и комуникационния шкаф се осъществява по един кабел тип  S/FTP cat. 6, а между втория и комуникационния шкаф е изтеглен един оптичен кабел тип 8FO HES single mode армиран, изтеглен в HDPE тръба Ф50 и положен в изкоп. В мониторинг центъра на Полицията на края на оптичния кабел се монтира SFP конектор подключен към медия конвертор.

Мрежовото захранване на системата се резервира с два UPS – 2000VA монтирани в RACK шкафа. За клиентските станции се използват два UPS 1500 VA.

Минимални изисквания към PC конфигурации на видеонаблюдателната система:

- Процесор: 4-ядрен

- RAM Памет: минимум 4096MB

- Твърд диск: минимум 1ТB

- Оптично у-во: DVD-RW

- Видеокарта: Intel HD Graphics 2500 или еквивалент

- Комуникации: Integrated Ethernet LAN 10/100/1000 или еквивалент

- Други: 4xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, VGA, RJ-45, Serial Port, Display Port или еквивалент

- Процесор: 4-ядрен

- RAM Памет: минимум 8192MB (8GB) DDR3 ECC Unbuffered (Up to 24GB) или еквивалент

- Твърд диск: минимум 1ТB HDD Serial ATA или еквивалент

- Оптично у-во: минимум Standart size DVD-RW или еквивалент

- Видеокарта: минимум Nvidia Quadro 3000 - 2048MB GDDR5 - 256bit или еквивалент

- Комуникации: минимум Integrated Broadcom 5764 PCIe LOM Controller или еквивалент

- Други: минимум 8xUSB 2.0, VGA, RJ-45, PS/2, 475W PSU или еквивалент

Всички компоненти на конфигурацията следва да са съвместими по между си.

Навсякъде в инвестиционния проект по част „Електрическа – видеонаблюдение” – обяснителна записка, чертежи, спецификации, количествени сметки, където са посочени конкретни марки и/или модели на съответно оборудване/техника следва да се считат като минимално поставени изисквания относно параметрите на съответното оборудване/техника индивидуализирано с марка и/или модел. Възложителят ще приеме всякакво друго оборудване/техника, предложени от участниците, което е еквивалентно на посочените в част „Електрическа – видеонаблюдение” оборудване/техника, стига същото да покрива указаните в обяснителна записка, чертежи, спецификации, количествени сметки параметри.

## Част Електро, Подобект: Водно огледало „Севдалина” и Сухи фонтани площадна зона

Ел. табла и захранващи линии

Главните ел. табла на двата подобекта – Тводно огледало и Тсухи фонтани ще бъдат метални, за монтаж на стена, прахово боядисано с ІР-55 и да се изработят по приложените схеми в проектната документация. Таблата да се заземят с комплект 2 броя поцинк. колове от профилна стомана 63/63/6мм-1,5м и поцинк. шина 40/4мм в изкоп. При направа на вертикален заземител с повече от един заземителен кол, връзките между тях да се изпълнят чрез заварки. Същите да се обработят с битумен лак за защита от корозия. Преходното съпротивление на заземителите да не превишава 4 ома. Ако е необходимо, за постигане на тази стойност да се набият допълнително колове.

На входа на таблата е предвидена дефектно-токова защита. От тях са захранени всички ел. консуматори в техническите помещения, осветлението на водното огледало, водните струи и ел. табло Тосветл.фонт. за сухите фонтани.

Ел. инсталации осветление и контакти

Осветлението в техническите помещения е предвидено с осветит. тела с предпазна решетка и ІР-54, захранени с пров. NYY на скоби. Предвидени са контакти тип “Шуко”, противовлажни и ще се монтират на разстояние най-малко 0,3 м от заземени ВК инсталации.

За осветление на водното огледало са предвидени 2 бр. прожектори бял LED RGB 24W/12V, IP-68, захранени от трансформатор 220/12V-130VА чрез кабели NYY на скоби и в изкоп и 2 бр. LED RGB 18W/12V, IP-68, захранени от “захранващ и управляващ блок за RGB” чрез четирижилни кабели RV-K, като всяко от трите жила е за съответен цвят. Осветлението на водното огледало ще се управлява чрез програмируемо времереле НР-24ч., монтирано в ел. таблото Тв.огл..

Осветлението за сухите фонтани ще се захранва от Тосветл.фонт.. То е комплексна доставка със захранващи и управляващи кабели по DMX и модулите – помпа, дюза и осв тяло. За осветление на водните струи са предвидени 3 бр. прожектори бял LED RGB 9W/12V, IP-68 и 13 бр. осв. тяло “луна” LED 3W/12V, IP-68, захранени от трансформатор 220/12V-130VА чрез кабели NYY на скоби и в изкоп до противовлажни разкл. кутии, а от тях чрез кабели RV-K. Осветлението на водните струи ще се управлява чрез програмируемо времереле НР-24ч., монтирано в ел. таблото Тс.фонт..

Всички ел. инсталации ще се изпълнят чрез трипроводни линии. Видът и сеченията на проводниците са показани на чертежите.

Ел. инсталации технолог. обзавеждане

Ел. инсталациите за технолог. обзавеждане ще става чрез пров. NYY на скоби открито или в РVС тръби в циментовата замазка. Успоредно със захранващите е положен или изтеглен и “трети” защитен проводник.

Управлението на отделните групи ще става чрез програмируеми времерелета. Видът и сеченията на проводниците са показани на чертежите.

За пълнене и допълване на фонтаните са предвидени електромагнитни вентили, като контролът на нивото на водата се осъществява чрез нивосигнализатор или поплавък.

## Част ВиК

Водоснабдяване

През територията на площада има изградени съществуващи водопроводи, както следва:

- Етернит ø200 пресичащ целият площад

- Манесман ø50 пресичащ целият площад и по част от напречните улици.

- Етернит ø60 по ул. „Жданов“ и ø80 по ул.“Христо Ботев“

Броят на ПХ 70/80 е недостатъчен и не отговаря на изискванията на НАРЕДБА № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. За това е предвидено да се изградят два нови ПХ 70/80 на водопровод  Етернит ø200. Връзките им ще се изпълнят със стандартни фасонни части.

Съгласно архитектурният проект са предвидени два декоративни фонтана. Единият фонтан при ситуирането си попада върху двата водопровода пресичащи площада Етернит ø200 и Манесман ø50. Това налага тяхното реконструиране. Изместването на тръбите извършваме така че да се заобиколи коритото на фонтана. Реконструкцията се извършва с PE-HD тръби висока плътност с диаметри съответно ø225 и ø63 PN10 SDR17. Общата дължина на всеки от водопроводите е по 28метра. Връзките ще се изпълнят със стандартни фасонни части описани в работните чертежи. Дълбочината на изкопа и нивата на монтаж на тръбите да се фиксират след разкопаване на съществуващите водопроводи.

Съгласно заданието на проектантите на технологичната част на двата декоративни фонтана е предвиждено захранване на помпените помещения. Съгласно заданието са показани местоположението на водопроводните връзки и на двете места. Връзките е предвидено да се изпълнят с PE-HD тръби висока плътност с диаметър ø32 с обща дължина 19м, като монтажът ще се изпълни със стандартни фасонни части. Водомерните възли са предвидени в помпените помещения.

Към архитектурният проект е предвидена една питейна чешма-фонтанка. Предвидено е същата да се захрани посредством водопровод от PE-HD тръби висока плътност с диаметър ø25 с обща дължина 11м. За измерване на водните количества е предвидено водомерен възел в шахта. Всички връзки да се изпълнят с стандартни фасонни части.

Канализация

През територията на площада преминават съществуващи канали, изградени от бетонови тръби ø300. В напречните улици също има изградени улични канали от бетонови тръби ø300, като част от тях пресичат и площада. Основен предмет на настоящият проект е отводняване на терена на площада. В архитектурният проект са предвидени трайни настилки с обща площ 9700м2 и зелени площи с обща площ 680м2. Зелените площи са разпръснати и са сравнително малък процент. Отводняването на терените е предвидено да се извърши чрез стандартни дъждоприемни шахти. Местата на дъждоприемните шахти са избрани в зависимост от проекта за вертикална планировка. Уловената вода от тях посредством връзки ще се включат в съществуващите канали. Предвидени са три нови канали на места, където липсва съществуваща канализация. Двата са с обща дължина 87м и диаметър ø200, предвиден от дебелостенни РVC тръби. Третият е с дължина 64,5м дебелостенни РVC тръби ø315. Могат да се използват и гофрирани РР тръби вместо дебелостенни РVC тръби. Връзките на дъждоприемните шахти е предвидено да се изпълнят с РVC тръби Ø160, като общата им дължина е 196м. Общият брой на дъждоприемните шахти е 40. По трасето на трите канала са предвидени ревизионни шахти в началото на канала, както и междинни на необходимите отстояния съгласно „Норми за проектиране на канализационни системи”.

Дъждоприевните шахти са включени към различни отвеждащи канали и посредством тях се отвеждат дъждовните води.

Отпадъчните водни количества от питейната фонтанка и декоративните фонтани посредством канализационни връзки предвидени от РVC тръби ø160 ще се включат в съществуващите канали.  Новите канали, дъждоприемните и ревизионните шахти следва да се изпълнят съгласно приложените чертежи, като стриктно се спазват дължините и наклоните. Тръбите да се полагат върху пясъчна възглавница от минимум 10см., след което внимателно да се засипят с пясък или мека пръст, които се трамбоват внимателно на пластове от 20см. След изпълнението канализацията следва да се изпита съгласно изискванията на действащите Наредби.

## Част ВиК - Подобект:водно огледало “Севдалина“

Подобект водно огледало „Севдалина“ се състои от правоъгълно бетоново корито с дължина 8 м, ширина 5 м и дълбочина 0.60 м. Нивото на водата е 0,40м. Към него е предвидено техническо помещение с размери 1.50/1.50 и дълбочина 1.40м. Инсталацията, захранваща дюзите осигурява пълненето, допълването и пречистването на водата чрез напорен филтър , помпа и скимери. Коритото има и дънен сифон.

Вливната система е стенна - чрез 3 бр. нагнетателни дюзи разположени на 0,20м от дъното. Филтрацията се осъществява чрез бърз напорен пясъчен филтър, оборудван с циркулационна помпа и шестпътен вентил.

Тръбната разводка в коритото и в техническото помещение се осъществява от дебелостенни РVС тръби и фитинги.

В техническото помещение ще се монтира 1 бр. филтрационен блок, оборудван с помпа, пясъчен филтър,4-пътен кран и манометър Q=8 куб.м/час,600W. Помпата засмуква водата през подовия сифон и скимерите, пречиства се през филтъра и се нагнетява обратно в коритото през стенните дюзи. През стенните дюзи става и първоначалното пълнене и допълване с прясна вода на водното огледало.

На 0,40 от дъното е предвиден нивосигнализатор макс. водно ниво - връзка с магнит вентил за пълнене и допълване на резервоара с вода от предвидения водопровод в техническото помещение Ф32.

В техническото помещение за измерване на изразходените водни количества е предвиден водомерен възел СК Ф32(1"),мрежест филтър Ф32(1") ,водомер BSJ-4-сух тип Qn=4м³/ч-DN20 ,ОК Ф32(1") и СК с изпразнител Ф32(1").Техническото помещение е захранено с вода от уличния питейно-битов водопровод.

В центъра на водното огледало е предвидено да се монтира статуя „Севдалина“. За същата е предвидено създаване на воден ефект, чрез монтиране на 2 броя дюзи 9х4 MF109 ,0-90°, q=39.2 l/min в края на всеки от лъчите.

За захранване на дюзите е предвидена професионална самозасмукваща помпа с предфилтър Q=7,0 куб.м/час, 1/3НР, 0,25kW, 230V, клас на защита IP 55. Присъединителен размер - смукател 2", тласкател2".Тяло от подсилено фибростъкло; Турбина от норил; Предфилтър от норил с подсилен капак; Ос от хром-никел стомана AISI 420.

На 0.45м от дъното е предвидена преливна тръба РVС Ф110 за оттичане на водата към канализационната мрежа при аварийни ситуации.

Началното пълнене, както и допълването на коритото на фонтана  се осъществява от водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване, поради което не се предвижда предварително обеззаразяване на водата.

Тръбните системи са оразмерени за минимални загуби по дължина за да е възможна регулация на дебита и налягането чрез крановете им.

- Тръбните линии се монтират с постоянен наклон 0,5% към помпата.

- Водата от сифоните се отвежда до смукателния колектор на помпата

- стенните дюзи са с производителност 6 m3/h

- Водата се нагнетява към дюзите чрез разпределителна тръбна система от дебелостенно гъвкаво РVС.

- Изпразването на коритото може да се извършва чрез помпите на филтърната инсталация.

- Тръбните линии в коритото са от дебелостенно гъвкаво РVС и фасонни части с работно налягане 10 atm и работна температура до 45º С с лепени връзки;

Тръбите с открит монтаж във техническото помещение/ дебелостенно РVС / се укрепват през максимално разстояние 1,00m и в краищата на участъците

## Част ВиК - Подобект: Сухи фонтани площадна зона

Сухите фонтани представляват бетоново покрито корито с дъговидна форма с F=62м2 и ширина 4 м и дълбочина 1,20м. Нивото на водата е 0,70м. Към него е предвидено техническо помещение с размери 3.00/3.00 м и дълбочина 2.00м. Инсталацията, захранваща дюзите осигурява пълненето, допълването и пречистването на водата чрез напорен филтър, помпа и смукателна дюза . Коритото на фонтана има и дънен сифон за изпразването. Вливната система е стенна-чрез нагнетателни дюзи разположени на 0,20м от дъното. Филтрацията се осъществява чрез бърз напорен пясъчен филтър, оборудван с циркулационна помпа и шестпътен вентил.

Тръбната разводка в коритото и в техническото помещение се осъществява от дебелостенни РVС тръби и фитинги.

В техническото помещение ще се монтира 1 бр. напорен пясъчен филтър Q =22m³/h D750 със страничен шестпътен вентил Ф2" и професионална самозасмукваща помпа с предфилтър с Q=21,5 куб.м/час, 1,5НР,1,12 kW, 230V, клас на защита IP 55, като засмукването се осъществява от водния обем в коритото на фонтана.

На дъното на бетоновото корито ще се монтират 16 бр. модули- комплект помпа, осветително тяло и дюза 12мм разпръсната струя, които ще осигуряват височинен и светлинен ефект на фонтана.

По горния периметър на фонтана се поставят линейни оттоци с шир. и дълбочина 0.10 м, от които посредством тръби Ф110 РVС водата от водните струи се връща обратно в коритото.

На 0,70 от дъното е предвиден поплавък макс. водно ниво-връзка с магнит вентил за пълнене и допълване на резервоара с вода от предвидения  водопровод  в  техническото  помещение  Ф32. На 0.80м от дъното е предвидена преливна тръба РVС Ф110 за оттичане на водата към канализационната мрежа при аварийни ситуации.

Началното пълнене ,както и допълването на коритото на фонтана се осъществява от водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване, поради което не се предвижда предварително обеззаразяване на водата.

В техническото помещение за измерване на изразходените водни количества е предвиден водомерен възел СК Ф32(1"),мрежест филтър Ф32(1") ,водомер BSJ-4-сух тип Qn=4м³/ч-DN20 ,ОК Ф32(1") и СК с изпразнител Ф32(1").Техническото помещение е захранено с вода от уличния питейно-битов водопровод.

В непосредствена близост до сухия фонтан са ситуирани три водни корита. Всяко корито има вливна дюза, дънен сифон за изпразването и скимер за контролиране на водното ниво.Вливната система е стенна-чрез нагнетателни дюзи разположени на 0,20м от дъното. Филтрацията се осъществява,чрез филтрационен блок-3бр./по един за всяко корито/, оборудван с помпа, пясъчен филтър, 4-пътен кран и манометър Q=4 куб.м/час, 600W.

Нивото на водата е 0,40м, като е предвидено пълнене и допълване на коритата с вода от предвидения водопровод в техническото помещение Ф32.

Инсталацията, захранваща дюзите осигурява пълненето, допълването и пречистването на водата чрез напорен филтър, помпа и скимери. Вливната система е стенна - чрез нагнетателни дюзи, разположени на 0,20м от дъното. Филтрацията се осъществява чрез бърз напорен пясъчен филтър, оборудван с циркулационна помпа и шестпътен вентил.

Тръбната разводка в коритата и в техническото помещение се осъществява от дебелостенни РVС тръби и фитинги. Тръбната разводка от техническото помещение до коритата на фонтана се осъществява с тръби ПЕВП монтирани върху пясъчна подложка 0.10м в изкоп с hмин=0.80м.

Във всяко корито е предвидено да се монтира по една дюза, осигуряваща воден ефект-воден чадър 250-1000мм Q=30-70 л/мин. Дюзата е с присъединителен размер 1“ .За работа на дюзите „воден чадър“ е предвидено да се монтират 3 броя помпа с предфилтър с Q=4 m³/h.

Тръбните системи са оразмерени за минимални загуби по дължина за да е възможна регулация на дебита и налягането чрез крановете им.

- Тръбните линии се монтират с постоянен наклон 0,5% към помпата.

- Водата от сифоните се отвежда до смукателния колектор на помпата

- стенните дюзи са с производителност 6 m3/h

- Водата се нагнетява към дюзите чрез разпределителна тръбна система от дебелостенно гъвкаво РVС, всяка от които захранва по 1 бр. дюзи.

- Изпразването на коритото може да се извършва чрез помпите на филтърната инсталация.

- Тръбните линии в коритото са от дебелостенно гъвкаво РVС и фасонни части с работно налягане 10 atm и работна температура до 45º С с лепени връзки;

Тръбите с открит монтаж във техническото помещение/ дебелостенно РVС / се укрепват през максимално разстояние 1,00m и в краищата на участъците.

Навсякъде в инвестиционния проект по част „ВиК” – обяснителна записка, чертежи, спецификации, количествени сметки, където са посочени конкретни марки и/или модели на съответно оборудване/техника следва да се считат като минимално поставени изисквания относно параметрите на съответното оборудване/техника индивидуализирано с марка и/или модел. Възложителят ще приеме всякакво друго оборудване/техника, предложени от участниците, което е еквивалентно на посочените в част „ВиК” оборудване/техника, стига същото да покрива указаните в обяснителна записка, чертежи, спецификации, количествени сметки параметри.

## Част Озеленяване

Проектът предвижда отсичане на 13 броя дървета, които са посочени и описани в Техническия проект лист 1, това са предимно стари дървета, с лош вид, сухи клони и хралупи по ствола. Те представляват опасност за преминаващите по пешеходната зона.

Проектът за паркоустройство предвижда:

Засаждане на широколистни дървета, подходящи за климата на района, подходящи за пешеходни площи, с кълбовидна корона, цъфтящи и листно-декоративни видове. Дърветата са разположени в специално предвидени решетки, за предпазване на кореновата им система.

Засаждане на иглолистни растения, за осигуряване на ефект през зимния сезон и за рамкиране на обектите, както и на една едроразмерна Ела, за да се използва  за коледна украса.

Засаждане на подрязан жив плет от едроразмерни и бързорастящи храсти- Лавровишня, засаден през 100 см, едноредно. Използваният вид е вечнозелен и ще даде добра изолация и плътност на живия плет

Засаждане на подрязан жив плет от Лигуструм/ Птиче грозде/, засаден през 40  см. между фиданките,  и 25 см между редовете, двуредно.

Засаждане на свободноцъфтящи храсти

Избрани са интересни цъфтящи видове, невзискателни и лесни за поддръжка. Засадени са в определените за това кашпи в настилките, до местата за сядане.

Засаждане на многогодишни цветя

Избрани са сухоустойчиви и невзискателни видове, които да осигурят цветен ефект през по-голямата част от годината и се съчетават добре с останалата растителност.

Засаждане на сезонни цветя

Засаждат се видове, които са подходящи за килимни фигури, като се редуват през сезоните . Засаждането е шахматно, по 30 бр/м2.

Затревяване

Затревяването ще се извърши чрез зачимяване с готов тревен чим. Целта е да се затревят пространствата , без оглед на сезона и да се постигне по- бърз декоративен ефект.

## Част ПБЗ

Класифициране на опасностите

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР, в съответствие с оценките на риска, ще произхождат от:

- демонтажни и разрушителни работи;

- засягане на силови кабели под напрежение;

- падане в готов изкоп;

- падане от височина;

- поражение от ел. Напрежение;

- неправилно стъпване и удряне;

- пресилване;

- удари от падащи предмети;

- премазване от машини, автомобили, съоръжения и оборудване;

- опасната зона на автокрана при изпълнение на монтажни работи;

- други, неизброени опасности.

Основни организационни и технологични мероприятия за ЗБУТ:

Основните, задължителни за всички специалности по цялата площадка мероприятия, са:

- Всяко движещо се по площадката лице е с предпазна каска;

- Всички работници са с предпазни (работни облекла) и ръкавици;

- Не се допускат на работа неинструктирани за конкретния вид работа;

- Всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електрически ток са заземени по съответно установения нормативен ред;

- Всеки съизпълнител (подизпълнител) се грижи за ЗБУТ на своя състав, без да пречи или да създава проблеми на останалите;

- Всяко действие, което би създало проблем по ЗБУТ да се съгласува с главния технически ръководител - в случая координатор по ЗБУТ;

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска се осигуряват инструкции, изискващи се по чл. 16, точка 1, буква в и по чл. 19 от Наредба № 2. Инструкциите се поставят трайно на достъпни и видни места.

Организационни указания за преодоляване опасностите по етапи:

Мероприятията по ЗБУТ са: ограждане и сигнализиране на строителната площадка, стълби и скелета да са обезопасени и устойчиви, работните участъци да са осветени. Работното оборудване да отговаря на изискванията, свързани с безопасната им експлоатация, поддържане и ремонт.

Опасните зони, където е възможно падане на товари да се сигнализират с предупредителни знаци и табели.

Всичките видове работи се изпълняват от специализирани бригади. Техническият ръководител следва да следи за тяхното изпълнение.

Изпълнението на строителството се извършва по добре познати и традиционно изпълнявани в строителната практика технологични способи. Въпреки това е необходимо да се обърне внимание на:

- Земни работи

Машинните изкопи са предвидени да се изпълнят с малогабаритен багер и ръчно. Обратното засипване ще се изпълнява на пластове с деб. 20см. Уплътняването на обратния насип се изпълнява с пневматична трамбовка при двукратно преминаване на едно място и вибрационен валяк с маса 3т за останалите количества обратен насип.

Уплътняването на насипа се съвместява с работата на булдозера. Техн. ръководител да следи за спазване правилата за приемане на земни работи към Наредба№2.

- Кофражни работи

Кофражът ще се изпълни от инвентарни метални платна, дървени бичмета и дъски. Да се обърни особено внимание на хоризонталното укрепване и запъването на бичметата към подкосите. Това осигурява гладки повърхности на бетона и няма да е необходима допълнителна обработка.

- Армировъчни работи

Армировката за монолитните конструкции ще се доставя предварително заготвена на пръти и снопове и ще се монтира на обекта. Да се обърне особено внимание на фиксаторите за осигуряване на проектното положение на армировъчните пръти и закладните части и получаване на предвиденото бетоново покритие.

- Бетонови работи

Бетонирането на конструкциите ще се извършва с бетонпомпа. Позициите на бетонпомпата се определят при конкретните условия на место. Доставката на бетоновата смес се извършва с бетоновози. Уплътняването на бетона се извършва с иглени вибратори.

- Монтаж водопроводни и канализационни тръби

По цялата дължина на трасето на новите водопровод и канализация е предвидена пясъчна подложка с дебелина 10см и най- малко 3-4см. отстрани на тръбата. Целта на подложката е да се предпазят тръбите от нараняване, както и да се осигури плътно лягане на тръбата по дъното на изкопа. Изпълнението на пясъчната подложка е задължително.

Диаметърът и дължините на необходимите тръби, налягането и бройките на фасонните части са приложени в спесификация към чертежа в техническия проект на обекта. Фасонните части обикновено се доставят опаковани, но ако се случи да са в насипно състояние да се внимава да не се повредят от удара или да не се повредят от неправилно съхранение. Тръбите и фасонните части се доставят до обекта непосредствено преди монтажа им, за да не се излагат продължително време на атмосферни условия. Монтажът на тръбите и фасонните им части да се извърши според предписанията в каталога на фирмата-производител, от правоспособни монтажници.

- Кабелна мрежа

Кабелната тръбна мрежа ще се ползва и за захранването на новите LED стълбове за осветление. Тръбите се полагат директно върху дъното на изкопа, ако е чисто от камъни и строителни отпадъци, или върху пласт пясък или чиста пръст с дебелина 0,1 m. Тръбите се свързват помежду си със застъпване или със съединителни муфи. Краищата на всяка тръба, самостоятелна или елемент от съставна тръба, се обработват така, че не представляват опасност за нараняване на външната обвивка на изтегляния кабел.

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА ОКОЛО И СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ ДА СЕ ПОТЪРСИ СЪДЕЙСТВИЕТО НА ГРУПАТА ОТ "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО.

## Част ПУСО

Отпадъците, в зависимост от техните свойства, състав и други характеристики, се третират и транспортират по начин, който няма да възпрепятства тяхното следващо рационално оползотворяване.

Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или от друго лице въз основа на писмен договор.

Изпълнителят следва стриктно да спазва насоките, дадени в разработения план за управление на отпадъците.

## Част ПБ

Външното водоснабдяване за пожарогасене се предвижда съгласно чл.162 т.2 от Наредба Із 1971, посредством пожарни хидранти в градската водопроводна мрежа.

Изпълнителите следва стриктно са спазват насоките дадени в:

- Наредба № 1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

## СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ И ПРАВИЛА. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ.

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на Раздел втори, Част трета от ЗУТ и от задълженията, уредени в Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка, както и в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка.

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР в съответствие с одобрения работен проект в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

По време на изпълнението на СМР лицензиран консултант строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор за всеки обект упражнява строителен надзор в обхвата на договора и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

## ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

В цената на строително-монтажните работи, Строителят следва да включи в цената всички необходими материали, включително транспортни разходи за доставка, съхранение, вертикален и хоризонтален транспорт до мястото на влагане, добавки за подобряване на консистенцията против замръзване, при необходимост, всички необходимо присъщи трудови операции, материали и консумативи за предпазване на извършените до момента СМР, предпазни средства, аксесоари, проверка на основата, временни репери.

Всички материали влагани, съгласно изискванията на тази спецификация трябва да имат декларация на производителя в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

В съответствие с изискването на чл. 2, ал. 2 на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.), строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания.

В строежа трябва да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (Регламент (ЕС) № 305/2011), както следва: механично съпротивление и устойчивост на строителната конструкция и на земната основа при натоварвания по време на строителство и при експлоатационни и сеизмични натоварвания; безопасност в случай на пожар; хигиена, здраве и околна среда; достъпност и безопасност при експлоатация; защита от шум; икономия на енергия и топлосъхранение и устойчиво използване на природните ресурси.

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:

- „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

- „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

- „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Доказването на това изискване, съгласно разпоредбите на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. се извършва като:

- За строителни продукти, за които има влезли в сила хармонизирани стандарти или издадена европейска техническа оценка (ЕТО), се представят:

декларация за експлоатационните показатели на продукта и маркировка „СЕ”, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011;

инструкции за употреба на продуктите;

информация за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

- За строителните продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти и не е издадена ЕТО, се представят:

декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно приложение 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.;

инструкции за употреба на продуктите;

становище за допустимост на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” за строителните продукти, които са предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии;

информация за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

- Декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за индивидуални продукти, по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. и съгласно чл. 4, ал. 3 от същия нормативен акт.

Цитираните документи се представят задължително на български език, с изключение на информацията, придружаваща маркировката „СЕ”, която когато е на чужд език трябва да бъде придружена от превод на български език.

Декларациите следва да посочват/описват съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба, когато такива са определени, и на изискванията на одобрения инвестиционен проект за изпълнение на строежа.

Всички елементи, детайли, материали и съоръжения, осигурени за влагане в строежа, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя трябва да е придружена от декларации, съставени по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011, респ. на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. Материали и строителни продукти, които не покриват и не удовлетворяват якостните изисквания и имащи дефекти като изкривявания, отчупвания, пукнатини, както и елементи, имащи отклонения от проектните геометрични размери извън нормативно допустимите такива не се допускат за влагане в строежа, контролът за което е в отговорност на лицето в състава на Изпълнителя, назначено за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети за влагане.

Всички произведени продукти или оборудване, предназначени за влагане в строежа, да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с инструкции за експлоатация и поддръжка, когато са приложими такива. Не се допуска замяната на един вид материал като вид, геометрични размери и физико-механични характеристики с друг материал без изричното съгласие на Възложителя. Същото се отнася и за отделни промени на детайли и технология на изпълнение.

## ПОЧИСТВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР.

Изпълнителят следва да обърне внимание на следните аспекти:

- Недопускане на замърсяване с прах извън оградените предели на строителната площадка

- Недопускане на замърсяване на пътищата от работещите на обекта транспортни средства и строителна механизация, като за целта се предвидят средства за почистване на транспортните средства и механизацията, преди напускането на обекта, от характерните за обекта замърсявания. Изпълнителят също така ще бъде отговорен транспортните средства на неговите доставчици да пристигат на обекта в добро състояние и без да предизвикват замърсяване на улици и пътища;

- Ограничаване на въздействието от източници на електромагнитно излъчване, като за целта Изпълнителят ще проверява изправността и съответствието на нормите на неговите машини и инструменти. В Плана за безопасност и здраве Изпълнителят изрично ще идентифицира ситуациите, в които е възможно да се използват инструменти и машини, които са потенциален източник на електромагнитни смущения;

- Управление на строителните отпадъци според предписанията на нормативните документи и изискванията на проекта, вкл. подходящо събиране и текущо извозване на отпадъците от строителната площадка.

## БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Всички предприети строителни работи трябва да бъдат в съответствие с Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /ДВ бр. 37/04.05.2004 г./.

Целият персонал, нает от Строителя и Подизпълнителите, както и хората на пряко подчинение на Строителя, трябва да прилагат тези наредби, като ще бъде задължение на Строителя да осигури спазването им. Възложителят има право да спира работата за сметка на Строителя в случай, че установи нарушение на наредбите.

Обезопасяване

Строителят е отговорен за обезопасяването в смисъла на укрепване (или друг метод) на всички съществуващи конструкции или други елементи, временните работи и работите, които биха могли да причинят повреда, ако тези мерки не са били взети.

Работно облекло и лични предпазни средства

Всички работници, технически и ръководен състав на Строителя, назначените подизпълнители и всички допуснати до работната площадка е задължително ползват по предназначение работно и специално облекло според извършваните работи, действащото законодателство в РБ, реда и охранителния режим на обекта.

Не се допускат на работната площадка лица без каска, независимо от служебното положение, което заемат в държавната, общинската или фирмената администрация.

Строителят е длъжен да достави, съхранява и предоставя при необходимост изправни лични предпазни средства за лица изпълняващи контролни функции от страна на държавни и или общински органи на управление, Строителния надзор, проектантите, упражняващи авторски надзор и представители на Възложителя.

Работните и специални облекла трябва да се поддържат изправни и чисти, да са добре прилепнали към тялото, добре закопчани и здрави.

Противопожарна охрана

При извършване на огневи работи в помещения или на открито на територията на обекта, около отделни сгради или съоръжения, по моторни превозни средства, по механо – и електрообзавеждането и инсталациите да се спазва Наредбата за противопожарна безопасност при извършване на огневи работи и местните инструкции по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.

Всички работници са длъжни да знаят и спазват правилата за пожарна безопасност и да умеят да си служат с противопожарните средства.

Обектът да се оборудва с необходимите противопожарни табла с необходимите противопожарни средства и сигнал за пожар.

На видно място до противопожарното табло да се постави табелка с телефонния номер на противопожарната охрана, както и на входовете на складовете, работилниците, обектите и на други подходящи места.

Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене да се поддържа винаги свободен.

При използване на механизация и необходимост от сигнализиране – сигналите ще се подават от определен за това работник и след предварително съгласуване с машиниста. Знаците и сигналите следва да са съгласно действащата Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

При изпълнението на обществената поръчка следва да се спазват всички изисквания залегнали в следната нормативна рамка:

- Наредба № 2/22.03.2004 г.-ДВ 37/2004 г.и допълнения за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Наредба №7 - Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използуване на работното оборудване;

- Наредба №6 за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство;

- Наредба №3 - За инструктажа на работниците и служителите по безопасност хигиена на труда и противопожарна охрана;

- Наредба №4 – За знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;

- Наредба № I-з - 1971 за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - от 2009 г.;

- Наредба № 9 от 23 септември 2004 г.- за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи.

## ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Разчистване на строителната площадка

Работата по изпълнение на одобрените проекти, трябва да включва, не само осигуряването на цялото оборудване и работна ръка, но и изпълнението на всички дейности свързани с премахването, почистването и/или преместването на съществуващи стени, огради, съоръжения, настилки, дървета, пънове, храсти, растителност и всички други пречки, отпадъци или неподходящи земни почви.

Прекъсване, преместване или затваряне на съществуващи комуникации Строителят трябва да направи всичко необходимо за получаване на нужните разрешителни от съответните служби за прекъсване, преместване или отстраняване на различните тръбопроводи, кабели, дренажни системи и други обслужващи или захранващи комуникации, намиращи се в или в близост до строителната площадка.

Строителна ограда, сигнализация и бариери

Изпълнението на предпазни огради и временни строителни дейности ще са за сметка на изпълнителя.

Строителят следва да осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, бариери, огради, предпази козирки, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които са необходими при изпълнение на СМР, с цел осигуряване на безопасност на всички хора имащи достъп до обекта.

Зона за почистване на гумите

Строителят е задължен в съответствие с одобрените проекти, действащото законодателство и изискванията на Възложителя да осигури съоръжения за измиване на гумите на влизащите и излизащите автомобили.

Информационна табела

Главният Изпълнител ще осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия информационна табела, съгласно чл. 13,  Наредба № 2 от 2004 г. за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Табелата се монтира на входа на обекта или на друго място, одобрено от Възложителя.

Табелата задължително трябва да е на български език.

Видът на табелата и информацията върху нея трябва да бъдат одобрени от Надзора и Проектанта.

Временни съоръжения, пътни връзки и укрепващи работи

Изграждането и поддържането на всички временни работи за изпълнението на договора е задължение на Строителя.

Строителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения като скелета, подходи, временни рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на строително-монтажните работи. Площта на временните подходи и рампи след приключване на строителството трябва да бъде рекултивирана и възстановена в първоначалния й вид, а всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени.

Предпазване на пътищата от замърсяване

Строителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Строителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и ще почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

Временно водоснабдяване и ел. захранване

Изпълнителят ще осигури и поддържа адекватно временно водоснабдяване за питейни нужди и за строителни, включително за санитарните възли, за полевите офиси, вода за промиване на тръбопроводите и за извършване на изпитвания и тестове. Водоснабдителната система, включително връзката с обществената система трябва да бъдат одобрени от Възложителя и съгласувани с контролните органи.

Цялото електрозахранване за нуждите на обекта трябва да бъде осигурено от Изпълнителя и за нуждите на обекта. Строителят трябва да предостави, монтира, оперира и поддържа система за ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и за извършването на изпитвания, тестове и наладки, както и за всичко друго необходимо. Всички временни електрически свързвания и инсталации са предмет на одобрение от Възложителя. Всички временни електрически свързвания и инсталации ще бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя в съответствие с държавните и местни законови разпоредби и при одобрението на Възложителя.

Временно селище, контрол на достъп и охрана

При започване на обекта и по време на изпълнението на работите изпълнителят трябва да постави подходящи знаци за обозначаване на участъка, в който се изпълняват работите, които да забраняват достъпа на външни хора в този участък.

Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности, до приемане на обекта от Възложителя.

## СПИРАНЕ И ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпълнението на СМР на обектите от предмета на поръчката може да бъде спряно поради: неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора; смяна на някои от участниците в строителството; спиране на строителството по предвидения в ЗУТ ред или по друга причина.

Спирането се констатира с подписването на Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) от страна на Възложителя, строителя, проектантите, осъществяващи авторски надзор по съответните части на изпълненото строителство, технически правоспособните физически лица по съответните части за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор, лицето, упражняващо строителен надзор, и лицето, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“.

След отстраняване на причините, довели до спиране на строителството се съставя и подписва акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството други случаи (приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 11 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и строителството се възобновява.

## ПРОБИ И ИЗПИТВАНИЯ

Строителят трябва да осигури изпълнението на всички изпитания по контрола на материалите и изпълнението на строителните работи, в съответствие с проекта, настоящата документация и действащите нормативни документи. Всички разходи по изпитанията и пробите трябва да бъдат поети от Строителя.

Освен изпитванията, специфицирани в Стандартите за съответния вид работа, може да се наложи извършване на допълнителни изпитвания по нареждане на Възложителя или Строителния надзор за установяване на предполагаеми съществуващи скрити пропуски и дефекти. Разходите за това са изцяло за сметка на Изпълнителя, ако се потвърди тяхното съществуване. Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент.

Целта на пробите и изпитванията е да се провери изпълнението на строително – монтажните работи и работата на оборудването и системите за съответствие с проекта и Договора за изпълнение на поръчката. Всички проби и изпитвания ще се провеждат в съответствие с действащите норми, когато има такива, включително ПИП СМР, указанията на Производителите за проби/изпитвания в документацията на изделията и системите от оборудването и изискванията за проби/изпитвания в проектната документация, като ще важат най-строгите изисквания от всички в посочените документи. Когато няма дефинирани изисквания в такива документи, пробите и изпитванията ще се провеждат според указанията на Възложителя или Строителния надзор. Всички проби и изпитвания трябва да са документирани в съответните документи и да съдържат най-малко:

- Дата на пробата / изпитването;

- Описание на пробата / изпитването;

- Метод на провеждане на пробата / изпитването;

- Резултат от пробата / изпитването;

- Забележки по отношение на отклонения от очакваните резултати;

- Прието/неприето, съобразно съответствието на постигнатите резултати и нормативно установените изисквания / изискванията на инвестиционния проект;

- Подпис на Строителния надзор;

- Забележки.

Всички проби и изпитвания трябва да бъдат планирани така, че Възложителя и Строителният надзор да имат възможност да направят коментар относно планираните изпитвания /проби и да присъстват и контролират извършването на изпитванията /пробите. Всички проби и изпитвания трябва да бъдат обявени в съответствие с Условията на договора, като това се отнася и за всяко повторение на пробите и изпитванията. Пробите и изпитванията винаги трябва да се извършват в присъствието на Строителния надзор, а при необходимост – и на Проектанта, упражняващ Авторски надзор. При завършване на отделни съоръжения и инсталации ще се изпълняват отделни проби и изпитвания при завършване съгласно приложимите норми, ПИП СМР и други документи, както е посочено за приемане на работите, за доказване качеството и годността на работите и инсталациите.

Пробата ще включва още тестване на всички автоматични функции, ако такива съществуват за конкретен вид оборудване. Изпълнителят, съгласно условията на Договора, трябва да отстрани всички констатирани при пробите и изпитванията дефекти, недостатъци и забележки, преди да бъде съставен Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), освен тези, за които лицата, представляващи участниците в строителния процес и подписващи документите за приемане, се съгласят, че могат да се отстранят след приемането на строежа. Изпълнителят трябва да окаже пълно съдействие на участниците в процеса на провеждане 72-часовите проби при експлоатационни условия на монтираното оборудване.

## ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

След фактическото завършване на строежа, Строителят изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти. Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от Възложителя, лицето, упражнило авторски надзор по съответната част, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна" и от лицето, извършило строителния надзор.

Екзекутивната документация се изработва от Строителя и представя след извършване на работите, но преди окончателното им приемане на Възложителя. Документацията трябва да отразява точно изпълнението, да се позовава на:

- замерване от правоспособен специалист;

- надлежно оформени заповеди за промени и замени на оторизирани по договора и действащото законодателство в РБ лица.

## ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционният срок на изпълнение на СМР е не по-малък от посочените в чл.20, ал.4 от Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на разрешение за ползване за строежа по предмета на договора по чл.177, ал.2 от ЗУТ, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройство.

Гаранционният срок на монтираните детайли, компоненти и съоръжения/оборудване е съгласно гаранционния срок, определен от техния производител.

Всички дефекти, възникнали в гаранционните срокове, се констатират с протокол, съставен и подписан от Възложителя, Строителя и Консултанта по строителен надзор, с указан срок за отстраняването им.

## НОРМАТИВНА УРЕДБА

Изпълнението на възложените СМР трябва да отговарят на изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г.).

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативи. При строителството задължително да се спазват следните нормативни актове:

- Закон за камарата на строителите;

- Закон за признаване на професионални квалификации;

- Закон за опазване на околната среда;

- Закон за управление на отпадъците;

- Закон за чистотата на атмосферния въздух

- Закон за техническите изисквания към продуктите;

- Закон за националната стандартизация;

- Закон за акредитацията, извършвана от българската служба за акредитация;

- Закон за устройство на територията;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя;

- Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

- Наредба № 1130.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.;

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба № РД-07/8 от 20.12. 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

- Наредба №6 от 25.05.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина;

- Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;

- Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичностга на извършване на оценка на риска;

- Всички други, приложими към конкретната поръчка.

ВАЖНО!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.