ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:    Реконструкция и обновление на пл. „България“,

в гр. Крумовград

Настояващият технически проект е разработен въз основа на указания на Инвеститора и изготвен архитектурен проект.

Проектът включва изграждане на различни видове кашпи, басйн с дълбочина 53 см., реконструкция на паметник на хан Крум и изграждане на съхи фонтани.

Кашпите ще се изпълнят със стоманобетонна конструкция – стоманобетонни стени

Басейнът ще се изпълни със стоманобетонна носеща конструкция стени 25 см.

Рекунструкцията предвижда запазване на съшествуващия постамент и окрепване със стоманобетонна конструкция.

Сухите фонтани ще се изпълнят със стоманобетонна носеща конструкция и стоманобетонна настилка.

При изчисляване на земната основа е прието нормативно почвено натоварване – 0.15 МРа.

Площадката  на обекта попада в район с нормативно натоварване от сняг – 1,2 кN/ m2  ,в район с VII- та степен на сеизмичност- Кс=0.10,  съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.  Конструктивните елементи са оразмерени съгласно действуващите в момента НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони , за товари по  ” НАРЕДБА № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2005 г.).

Материали:

- Бетон  клас С20/25 с Rb = 14.5 МРа.  Подложен бетон C 8/10 с Rb = 6.0 МРа

- Армировка от стомана АI с Rs=225МРа , T IV Rs=430МРа;

- Профили по ЕN и  стомана S235JR;

При изпълнение на строителните и монтажните работи да се спазват стриктно правилата и нормите по ЗБУТ.

При изпълнение на проекта са използвани следните нормативни документи:

- НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

- НАРЕДБА № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2005 г.)

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции-01.03.1987г.; изменение №1 и №2 от 1993г.; изменение №3 от 1996 г. и изменение №4 от 1999г.

- Наредба №1 за проектиране на плоско фундиране –1996г

- Норми за проектиране на стоманени конструкции

При извършване на статическите и динамичните изследвания на сградата е използван метод на крайните елементи:

- за статичен и динамичен анализ на равнинни и пространствени конструкции по метода на крайните елементи, която за дадената конструкция се използва  при следните предпоставки:

-линейност на преместванията.

-линейна връзка между деформации и усилия.

-условията за равновесие се записват спрямо недеформираното положение на тялото.

-колоните и гредите са моделирани като прътови елементи.

-моделът за анализ на конструкцията е пространствен.

За оразмеряване са използвани гранични усилия от най- неблагоприятната за съответния елемент комбинация.

Изследвани са първите 12 форми на трептене които участват в изчислителните комбинация съгласно  НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

Проектант:

/инж. А.Чулев/