ОБРАЗЕЦ № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ………………………………………………………………………………………………….,

/Наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: ………… …………………………………………….,

ЕИК/номер на регистрация в съответната държава: …………………………… ……………………………………,

ДДС №: ……………………………… ,

телефон: ………………...….., факс: …………………………., e-mail: …………………….,

представлявано от  …………………………………………………………………………….

в качеството му на ……………………………………….…………………………………….

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето Ценово предложение за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството“.

Офертата ни е изготвена в съответствие с изискванията, поставени от Възложителя в поканата за участие в пазарните консултации.

Общата цена, която предлагаме за изпълнение на настоящата поръчка, е както следва:

| Вид СМР | M-ка | К-во | Ед. цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА" |  |  |  |  |
| Покрив |  |  |  |  |
| Демонтаж на съществуващи ламаринени обшивки по бордове на покрив | м' | 467,30 |  |  |
| Демонтаж на съществуващи ламаринени обшивки на козирки | м' | 333,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на нови ламаринени обшивки по бордове на покрив | м' | 467,30 |  |  |
| Доставка и монтаж на нови ламаринени обшивки на козирки (ширина 60см) | м' | 333,00 |  |  |
| Демонтаж на съществуващи барбакани | бр. | 35,00 |  |  |
| Демонтаж на съществуващите водосточни тръби | м' | 536,62 |  |  |
| Доставка и монтаж на барбакани | бр. | 35,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на водосточни тръби | м' | 536,62 |  |  |
| Демонтаж на съществуващи водосборни казанчета | бр. | 28,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на водосборни казанчета | бр. | 28,00 |  |  |
| Почистване на компроментирана мазилка и последващо измазване и боядисване на козирки | м2 | 200,00 |  |  |
| Доставка и полагане на топлинна изолация от дюшеци минерална вата с δ=100 mm, със слой пароизолиращо фолио, върху пода на подпокривното пространство, вкл. почистване на съществуваща замърсена повърхност от строителните отпадъци и извозването им | м2 | 2 323,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 100 mm, (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени. Полагане на цветна, минерална, екстериорна мазилка. | м2 | 372,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на топлоизолационна система от XPS с δ=100 mm върху покривното пространство на отопляем сутерен, вкл. полагане на циментова замазка и битумна хидроизолация. | м2 | 106,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон с δ=12,5 mm, с изолация от минерална вата с δ=120 mm, (вкл. конструктивни профили, окачвачи, крепежни елементи и шпакловка) от вътрешната страна на покрива. | м2 | 254,00 |  |  |
| Фасади и дограма |  |  |  |  |
| Доставка и направа на тактилни ивици пред същесвуващ външен подемник | м2 | 1,35 |  |  |
| Саниране фасадни повърхности (подготовка за полагане на лепилна смес) - почистване компрометирана мазилка и последващо измазване с цименто-пясъчен разтвор или друг подходящ материал | м2 | 15,00 |  |  |
| Демонтаж на стара дървена или метална дограма по фасади | м2 | 663,47 |  |  |
| Доставка и монтаж на PVC дограма по фасади | м2 | 639,37 |  |  |
| Доставка и монтаж на AL входна врата с прекъснат термомост и брава тип "Антипаник" | м2 | 24,10 |  |  |
| Вътрешно обръщане около дограма с гипсова шпакловка | м' | 1 474,00 |  |  |
| Външно обръщане около дограма с XPS с дебелина δ=20 мм, вкл. шпакловане | м' | 1 474,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на нови външни AL подпрозоречни поли | м' | 210,70 |  |  |
| Доставка и монтаж на нови вътрешни PVC подпрозоречни поли | м' | 210,70 |  |  |
| Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 100 mm, (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени. Полагане на цветна, минерална, екстериорна мазилка | м2 | 2 111,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 100 mm, (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у еркер. Полагане на цветна, минерална, екстериорна мазилка. | м2 | 121,00 |  |  |
| Демонтаж на съществуваща топлоизолационна система тип EPS, с δ=100 мм за интегриране на противопожарни ивици от каменна вата по фасадата на сградата | м2 | 93,19 |  |  |
| Доставка и полагане на противопожарни ивици от каменна вата, δ=100mm по фасадата на сградата | м2 | 207,71 |  |  |
| Почистване нa фуга от останал циментов разтвор | м' | 110,00 |  |  |
| Поставяне на подходящ еластичен материал във фугата и запълване с уплътнител за фуги. | м' | 110,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип ХPS, δ= 100 mm, (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени - цокъл на неотопляем сутерен и полагане на цветна мозаечна екстериорна мазилка. | м2 | 213,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип ХPS, δ= 100 mm, (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени. Полагане на цветна, мозаечна, екстериорна мазилка. | м2 | 332,00 |  |  |
| Вътрешни работи |  |  |  |  |
| Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS по тавана на неотопляемия сутерен с δ=100 mm, вкл. лепило, арм. мрежа, полагане на акрилна вододисперсионна боя | м2 | 596,00 |  |  |
| Демонтаж на съществуващи врати в санитарни помещения | бр. | 2,00 |  |  |
| Направа на циментова замазка за наклон по под в санитарен възел | м2 | 4,09 |  |  |
| Полагане на нови плочки от теракот по под в санитарни помещения | м2 | 6,86 |  |  |
| Премахване на съществуващ фаянс по стени | м2 | 17,00 |  |  |
| Полагане на мазилка в санитарно помещение преди полагане на нови фаянсови плочи | м2 | 20,56 |  |  |
| Полагане на нови плочки фаянс по стени (H=210см) | м2 | 20,56 |  |  |
| Доставка и боядисване по стени в санитарни помещения (от 210см до 360см) | м2 | 19,50 |  |  |
| Доставка и монтаж на ръкохватки за инвалиди в ново санитарно помещение /1бр. стационарна, 1бр. подвижна/ | к-т | 1,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на комплект аксесоари за WC - тоалетна чиния, мивка и др. | бр. | 1,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на конструкция за стълбищен подемник 75/80см. на основната вертикална комуникация от кота ±0,00 до кота +7,20 | м' | 19,20 |  |  |
| Доставка и монтаж на платформен стълбищен подемник 75/80 см | бр. | 1,00 |  |  |
| Изкъртване на зид в санитарно помещение | м2 | 1,50 |  |  |
| Доставка и иззиждане на отвор в преградна стена с газобетонови блокчета (12см дебелина) в санитарно помещение | м2 | 1,50 |  |  |
| Демонтаж на вътрешна врата в санитарно помещение 75/200см | бр. | 1,00 |  |  |
| Демонтаж на вътрешна врата в санитарно помещение 90/200см | бр. | 1,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на вътрешна (PVC) врата с размери 80/200см за санитарни помещения (В6) съгласно спец. на дограми | бр. | 1,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на нова самозатвяряща се врата с размери 100/210см при санитарен възел за инвалиди в сутерен, (В5) съгласно спец. на дограми | бр. | 1,00 |  |  |
| ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА" |  |  |  |  |
| СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |
| Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 | м' | 82,00 |  |  |
| Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5мм2 | м' | 190,00 |  |  |
| Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4мм2 | м' | 12,00 |  |  |
| Доставка и полагане на кабел СВТ 5х2,5мм2 | м' | 9,00 |  |  |
| Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6мм2 | м' | 61,00 |  |  |
| Направа на връзка за ел. съоръжения с кабел със сечение до 2,5мм2 | бр. | 15,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на бойлерно табло за скрит монтаж 220V/25A | бр. | 1,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" за скрит монтаж 220V/16A | бр. | 3,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" за скрит монтаж 220V/16A, IP-44 | бр. | 1,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на контакт трифазен | бр. | 1,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на конзолни кутии | бр. | 4,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на кабелна скара 100/60 | м' | 21,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на гофр. тръба ф23 (вътрешно) | м' | 42,00 |  |  |
| Направа на канали в мазилка | м' | 110,00 |  |  |
| ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |
| Доставка и монтаж на таванно осветително тяло с LED лампа 20W, с вграден PIR датчик 360гр. IP-21 | бр. | 1,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на таванно осветително тяло с LED лампа 20W, IP-21 | бр. | 3,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло 71W, IP-54 | бр. | 37,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2х58W, IP-54 | бр. | 9,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на светодиодна евакуационна табела 4W с вградена акумулаторна батерия и подходяща пиктограма, IP-44 | бр. | 8,00 |  |  |
| Направа и монтаж на метални решетки против удар за светодиодни осветителни тела 71W | бр. | 37,00 |  |  |
| Направа и монтаж на метални решетки против удар за светодиодни евакуационни осветителни тела | бр. | 2,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на обикновен ключ за скрит монтаж | бр. | 3,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на сериен ключ за скрит монтаж | бр. | 2,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на девиаторен ключ за скрит монтаж | бр. | 2,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на обикновен ключ за открит монтаж | бр. | 2,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на сериен ключ за открит монтаж | бр. | 2,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на конзолни кутии | бр. | 7,00 |  |  |
| Лампен и светлинен излази скрито с кабел СВТ 3х1,5мм2 до 8 м, вкл. кабел, помощни материали, разклонителна кутия, труд | бр. | 58,00 |  |  |
| ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА |  |  |  |  |
| Доставка и монтаж на допълнителна апаратура в табло Тнн по схема | к-т | 1,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на допълнителна апаратура в табло ТО-ф по схема | к-т | 1,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на допълнителна апаратура в табло Т1 по схема | к-т | 1,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на допълнителна апаратура в табло Ткот по схема | к-т | 1,00 |  |  |
| ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| Доставка и монтаж на пожарогасител СО2 | бр. | 1,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на безжичен комплект паник известяване (бутон и приемно тяло) | к-т | 1,00 |  |  |
| ЧАСТ "ВиК" |  |  |  |  |
| ВОДОПРОВОД |  |  |  |  |
| Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, диаметър Ø20mm, PN16atm, за студена вода | м' | 4 |  |  |
| Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, диаметър Ø20mm, PN 20atm, за топла вода | м' | 3 |  |  |
| Доставка и монтаж на Сферичен СК Ø 1/2“ (Ø20 mm) | бр. | 3 |  |  |
| Доставка и монтаж на Обратен клапа Ø 1/2“ (Ø20 mm) | бр. | 1,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на Ъглов кран за клозетно казанче Ø1/2“×3/8“ | бр. | 3 |  |  |
| Доставка и монтаж на Ъглов кран за стояща батерия Ø 1/2 “ х 3/8“ | бр. | 6 |  |  |
| Меки връзки за Клозетно казанче L=40см. Ø3/8“ | бр. | 3 |  |  |
| Доставка и монтаж на Стояща смесителна батерия с горен извод за тоалетна мивка | бр. | 3 |  |  |
| Направа на улей в тухлена стена, с размери 5/10см, вкл. подмазване | м' | 7 |  |  |
| Доставка и монтаж на Ел.бойлер V=30л.W=1.5kw | бр. | 1,00 |  |  |
| Метални скоби с гумена вложка за укрепване на водопроводи с диаметър Ø20" | бр. | 8 |  |  |
| Извозване на строителни отпадъци със самосвал на 5км, вкл. ръчни колички до 50м, товарене и разтоварване | кг | 25 |  |  |
| Промиване и дезинфекция на водопроводната мрежа | м' | 7 |  |  |
| Изпитване водопровод | м' | 7 |  |  |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |
| Направа на улей в бетонов под, с размери10/10см, вкл. подмазване | м' | 2,50 |  |  |
| Доставка и монтаж на тънкостенни РVС тръби Ø110×2,2mm в сграда, вкл.фасонни парчета | м' | 3,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на РVС тръби Ø50×1,8mm в сграда, вкл.фасонни парчета | м' | 6,00 |  |  |
| Направа връзка на новопроектирана канализация Ø50 и Ø110 със съществуващ вертикален клон Ø110 | бр. | 5,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на контролна тръба (ревизия), тип КТØ110mm | бр. | 1,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на рогов подов сифон РПСØ50mm | бр. | 1,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на тоалетна мивка, фаянсова – среден формат комплект със сифон | бр. | 3,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на конзоли за мивки стенни - фаянсови | бр. | 6,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на клозетно седало - фаянс – моноблок със горно задно оттичане и тоалетна дъска | бр. | 3,00 |  |  |
| Мека връзка за клозетно седало - Ø110 | бр. | 3,00 |  |  |
| Мека връзка за тоалетни мивки - Ø32 | бр. | 3,00 |  |  |
| Извозване на строителни отпадъци, тръби и фаянсови прибори със самосвал на 5км, вкл. ръчни колички до 50м, товарене и разтоварване | кг | 30,00 |  |  |
| Хидравлично изпитване канализация с диаметър до – Ø160 | м' | 11,50 |  |  |
| ЧАСТ "ОВК" |  |  |  |  |
| Демонтаж на котел водогреен ПЛАМ650 - 3200 кг. | бр. | 1,00 |  |  |
| Демонтаж на горелка нафтова Метеор, Г42Н2К | бр. | 1,00 |  |  |
| Демонтаж на котел водогреен ПЛАМ1000 - 4500 кг. | бр. | 1,00 |  |  |
| Демонтаж на горелка нафтова Метеор, Г80Н2К | бр. | 1,00 |  |  |
| Демонтаж на котел парен ГНВ 650 - 3200 кг. | бр. | 1,00 |  |  |
| Демонтаж горелка нафтова Метеор, Г42Н2К | бр. | 1,00 |  |  |
| Демонтаж на хидравлични водни предпазители - до 250кг. | бр. | 3,00 |  |  |
| Демонтаж помпи циркулационни "Грундфос", до 50 кг. | бр. | 2,00 |  |  |
| Демонтаж предпазна арматура до 1" | бр. | 2,00 |  |  |
| Демонтаж фукс 500х350х3, дължина 6 м. | бр. | 1,00 |  |  |
| Демонтаж трб. стом. до Ф 108 | м' | 35,00 |  |  |
| Демонтаж трб. стом. до Ф 2" | м' | 75,00 |  |  |
| Демонтаж водосъбирател/водоразпределител, Ф 350, L=2500 mm | бр. | 2,00 |  |  |
| Демонтаж на кран спирателен DN150 | бр. | 6,00 |  |  |
| Демонтаж чугунено отоплително тяло, Н=500 до 10 глидера | бр. | 15,00 |  |  |
| Демонтаж чугунено отоплително тяло, Н=500 до 20 глидера | бр. | 144,00 |  |  |
| Демонтаж чугунено отоплително тяло, Н=500 над 20 глидера | бр. | 12,00 |  |  |
| Демонтаж панелен радиатор, Н=500 до 1000 мм. | бр. | 84,00 |  |  |
| Д-ж панелен радиатор, Н=500 до 2000 мм. | бр. | 138,00 |  |  |
| Демонтаж рад. вентили и холендри ½" | к-т | 393,00 |  |  |
| Демонтаж опорни конструкции - конзоли за чугунени радиатори | бр. | 510,00 |  |  |
| Изнасяне демонтирани метални съоръжения до входа | т | 7,50 |  |  |
| Демонтаж на трб. стом. Ф159х6 с азбестоциментова замазка | м' | 65,00 |  |  |
| Демонтаж на трб. стом. Ф133х6 с азбестоциментова замазка | м' | 30,00 |  |  |
| Демонтаж трб. стом. до Ф 108х5 с азбестоциментова замазка | м' | 20,00 |  |  |
| Демонтаж трб. стом. до Ф 89х4.5 с азбестоциментова замазка | м' | 55,00 |  |  |
| Демонтаж трб. стом. до Ф 2" | м' | 1 300,00 |  |  |
| Демонтаж изолация стъклена вата с азбестоциментова замазка | м2 | 65,00 |  |  |
| Пълнене в полиетиленови чували и пренос до 50м на демонтирана стъклена вата и азбестоцимент. замазка, натоварване и извозване до депо опасни отпадъци | т | 1,41 |  |  |
| Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо отпадъци | т | 21,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на котел водогреен, чугунен, 290 kW, к-т с изолационни панели, ел. табло, (сглобявяне на място),maxTраб=1000С, maxРраб=4 bar | бр. | 2,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на горелка двустепенна, нафтова с термичен диапазон 140-380 kW, к-т с нафтови дюзи | бр. | 2,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на тава за разлято гориво под горелка 800х400 | бр. | 2,00 |  |  |
| Доставка и монтаж димоотвод единичен, Ø300 мм., „Инокс“, х 0,5 м. | бр. | 6,00 |  |  |
| Доставка на муфа, Ø300 мм. „Инокс“ | бр. | 3,00 |  |  |
| Доставка на регулираща клапа, Ø300 мм. „Инокс“ | бр. | 2,00 |  |  |
| Изолация минерална вата d=80, с Al покритие, 650 0С | м2 | 14,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на мембранен разширителен съд 300 л., 5 bar | бр. | 2,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на предпазни клапани по налягане 3 bar, 1" | бр. | 2,00 |  |  |
| Направа, д-ка и м-ж на водосъбирател, Ф219х6 (спирално заварена), L=2700mm., 7 щуцера (2хDN80,DN65,4хDN50), термометър, манометър, дренаж | бр. | 1,00 |  |  |
| Направа, д-ка и м-ж на водоразпределител, Ф219х6 (спирално заварена), L=2700mm., 7 щуцера (2хDN80,DN65,4хDN50), термометър, манометър, дренаж | бр. | 1,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на помпа циркулационна с електронен контрол, дебит 0 ÷ 25 м3/ч, напор 1 ÷ 12 м., 440V, | бр. | 3,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на помпа циркулационна с електронен контрол, дебит 0 ÷ 17 м3/ч, напор 1,8 ÷ 12 м., 440V, | бр. | 1,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на помпа циркулационна, дебит 6 м3/ч, напор 5м., 440V, къса вр. котел | бр. | 1,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на eлектромагнитен вентил с директно управление, "НЗ", флуид-вода, Kvs=12 m3/h, присъединяване 1¼" вътрешна резба, задвижка 230V | бр. | 1,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на клапа "Бътерфлай" 80/16 | бр. | 8,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на клапа "Бътерфлай" 65/16 | бр. | 3,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на филтър воден с утайтел DN80 | бр. | 2,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на клапан обратен за м-ж между фланци DN50 | бр. | 1,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на клапан обратен за м-ж между фланци DN65 | бр. | 1,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на филтър воден ½" | бр. | 1,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на клапан обратен ½" | бр. | 1,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на филтър воден ½" | бр. | 1,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж автомат за допълване ½" с манометър, кран и обратен клапан Рвх1,0/ Ризх 0,25МРа | бр. | 1,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на маном.радиал. Ф63,0-6 bar,1/4'',трип.кран с фл.за контрол,метрологично проверен (на всеки котел) | бр. | 2,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на термометър радиален до 0÷120 0С | бр. | 4,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на термометър аксиален, Ф63 до 0÷120 0С | бр. | 8,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на манометър радиален ABC, Ф63, 0-6 bar, ¼'' с трипътен кран за манометър с фланец за контрол ¼'' | бр. | 2,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на гилза за термометър G50, 50 мм | бр. | 6,00 |  |  |
| Направа гилза за манометър ¼" | бр. | 4,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж автом. обезвъздушител с обратна клапа ½" | бр. | 18,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръби стоманени черни с хидротест ø21х2.6 (½"), БДС EN10255 | м' | 5,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръби стоманени черни с хидротест ø60х3.6 (2"), БДС EN10255 | м' | 35,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръби стоманени черни ø76х3.2 (2½"), БДС EN10255 | м' | 145,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръби стоманени черни ø89х3.5 (3"), БДС EN10255 | м' | 20,00 |  |  |
| Доставка и монтаж изолация минерална вата - дюшеци 100мм с покритие от алуминиево фолио за колектори - изолационна лента с плътност 100кг/м³ | м2 | 5,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж изолация минерална вата - дюшеци 100мм с покритие от алуминиево фолио за фукс с температуроустойчивост >6500С- изолационна лента с плътност 100кг/м³ | м2 | 7,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръбна изолация минерална вата с дебелина 30мм и покритие от алуминиево фолио за тръба ø60 | м' | 40,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръбна изолация минерална вата с дебелина 50мм и покритие от алуминиево фолио за тръба ø76 | м' | 150,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръбна изолация минерална вата с дебелина 50мм и покритие от алуминиево фолио за тръба ø89 | м' | 25,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на фланци плоски DN80/10 | бр. | 24,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на фланци плоски DN65/10 | бр. | 6,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на фланци плоски DN50/10 | бр. | 2,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на фланци плоски DN32/10 | бр. | 4,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на коляно черно за заварка 900, Ф60 (2") | бр. | 12,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на коляно черно за заварка 900, Ф76 (2½") | бр. | 15,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на коляно черно за заварка 900, Ф89 (3") | бр. | 12,00 |  |  |
| Доставка и монтаж на преход ПКЩ, Ф60хФ42 | бр. | 2,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж опорна метал. конструкция вкл. грунд и боя | кг | 10,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж кран спирателен за нефтопродукти ½" | бр. | 2,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж филтър за нафта еднопътен ⅜" | бр. | 2,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж мембранен предпазен клапан за нафта ⅜" | бр. | 2,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж разходомер за нафта ⅜", дебит 1÷70л/ч | бр. | 2,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж мека връзка за нафта ½" | бр. | 4,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж филтър за нафта рециркулационен с байпас и спирател. кран ⅜" | бр. | 2,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на електромагнитен клапан за нафта ½" | бр. | 2,00 |  |  |
| Проверка за якост и плътност /подаващ колектор-котел-връщащ колектор | бр. | 1,00 |  |  |
| Визуален контрол заваръчни съединения | бр. | 80,00 |  |  |
| Наладка и пуск котелна инсталация | бр. | 1,00 |  |  |
| Провеждане на 72 часова проба | ч.д. | 3,00 |  |  |
| Д-ка, окомплектовка (стойки, тапа и ръчен обезвъздушител) и м-ж радиатор стоманен двупанелен П2К2/500/600 | бр. | 8,00 |  |  |
| Д-ка, окомплектовка (стойки, тапа и ръчен обезвъздушител) и м-ж радиатор стоманен двупанелен П2К2/600/600 | бр. | 83,00 |  |  |
| Д-ка, окомплектовка (стойки, тапа и ръчен обезвъздушител) и м-ж радиатор стоманен двупанелен П2К2/700/600 | бр. | 28,00 |  |  |
| Д-ка, окомплектовка (стойки, тапа и ръчен обезвъздушител) и м-ж радиатор стоманен двупанелен П2К2/800/600 | бр. | 18,00 |  |  |
| Д-ка, окомплектовка (стойки, тапа и ръчен обезвъздушител) и м-ж радиатор стоманен двупанелен П2К2/900/600 | бр. | 87,00 |  |  |
| Д-ка, окомплектовка (стойки, тапа и ръчен обезвъздушител) и м-ж радиатор стоманен двупанелен П2К2/1000/600 | бр. | 92,00 |  |  |
| Д-ка, окомплектовка (стойки, тапа и ръчен обезвъздушител) и м-ж радиатор стоманен двупанелен П2К2/1100/600 | бр. | 16,00 |  |  |
| Д-ка, окомплектовка (стойки, тапа и ръчен обезвъздушител) и м-ж радиатор стоманен двупанелен П2К2/1200/600 | бр. | 14,00 |  |  |
| Д-ка, окомплектовка (стойки, тапа и ръчен обезвъздушител) и м-ж радиатор стоманен двупанелен П2К2/1400/600 | бр. | 20,00 |  |  |
| Д-ка, окомплектовка (стойки, тапа и ръчен обезвъздушител) и м-ж радиатор стоманен двупанелен П2К2/1600/600 | бр. | 9,00 |  |  |
| Д-ка, окомплектовка (стойки, тапа и ръчен обезвъздушител) и м-ж радиатор стоманен двупанелен П2К2/1800/600 | бр. | 26,00 |  |  |
| Д-ка, окомплектовка (стойки, тапа и ръчен обезвъздушител) и м-ж радиатор стоманен двупанелен П2К2/2000/600 | бр. | 8,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на автоматичен обезвъздушител с обратен клапан ½" | бр. | 53,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на термостатичен радиаторен вентил за стом. тръба ½" к-т с заключваща термоглава-прав | бр. | 409,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на секретен радиаторен вентил ½" - прав | бр. | 409,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръби стоманени черни с хидротест ø21х2.6 (½"), БДС EN10255 | м' | 320,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръби стоманени черни с хидротест ø27х2.6 (¾"), БДС EN10255 | м' | 150,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръби стоманени черни с хидротест ø33,7х3 (1"), БДС EN10255 | м' | 135,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръби стоманени черни с хидротест ø42х3,2 (1¼"), БДС EN10255 | м' | 65,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръби стоманени черни с хидротест ø48х3,2 (1½"), БДС EN10255 | м' | 145,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръби стоманени черни с хидротест ø60х3.6 (2"), БДС EN10255 | м' | 240,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръби стоманени черни ø76х3.2 (2½"), БДС EN10255 | м' | 180,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръби стоманени черни ø21х2.6 (½") за аншлуси, БДС EN10255 | м' | 1 300,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръбна изолация минерална вата с дебелина 30мм и покритие от алуминиево фолио за тръба ø76 | м' | 180,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръбна изолация минерална вата с дебелина 30мм и покритие от алуминиево фолио за тръба ø60 | м' | 240,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръбна изолация минерална вата с дебелина 30мм и покритие от алуминиево фолио за тръба ø48 | м' | 145,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръбна изолация минерална вата с дебелина 30мм и покритие от алуминиево фолио за тръба ø42 | м' | 65,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръбна изолация минерална вата с дебелина 30мм и покритие от алуминиево фолио за тръба ø33,7-1" | м' | 135,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж тръбна изолация минерална вата с дебелина 30мм и покритие от алуминиево фолио за тръба ø27х2.6 (¾") | м' | 150,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на скоба за укрепване радиаторен аншлус ½" - Ф18-22 | бр. | 820,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж опорна метал. конструкция вкл. грунд и боя (тип подвески) | кг | 75,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на трб. PVC Ф50 с дължина 25 см (за обсадна) | бр. | 22,00 |  |  |
| Д-ка и м-ж на трб. PVC Ф50 с дължина 90 см (за обсадна) | бр. | 12,00 |  |  |
| Напарава студена проба на отоплителна инсталация | м' | 2 500,00 |  |  |
| Направа на топла проба отоплителни тела | бр. | 409,00 |  |  |
| Обща стойност СМР без ДДС: |  |  |  |  |  |
| ДДС: |  |  |  |  |  |
| Обща стойност СМР с ДДС: |  |  |  |  |  |

Дата: ............. 2018 г.              		Подпис и печат: ……………………

/Име, фамилия и длъжност/