ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За пазарни консултации за

за предоставяне на оферти за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството“, във връзка с кандидатстване по процедура № BG16RFOP001-2.002“ Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони“ на оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020 г

ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

С настоящата спецификация се обявяват параметрите, изискванията и условията на част от разходите, които Общината ще заяви за финансиране по проекта за Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството“, във връзка с кандидатстване по процедура № BG16RFOP001-2.002“ Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони“ на оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020 г.“

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

  - Местоположение на обекта

Обектът „СУ “Васил Левски“ е с административен адрес ул. „Опълченска“ №1“, гр. Крумовград, обл. Кърджали, с идентификатор 39970.501.941 по КККР.

Училището е построено през 1977г. и представлява П-образна масивна сграда, състояща се от три секции, съответно корпус „А“, корпус „Б“ и корпус „В“. Корпус ‚А“ е с три надземни етажа и надземен сутеренен етаж, корпус „Б“ е с четири надземни етажа и един надземен сутеренен етаж. Корпус „В“, в югозападния си край е с два надземни етажа, а в североизточния край е с четири надземни етажа, корпусът разполага с един надземен сутеренен етаж.

Строителната система е монолитна, стоманобетонна, скелетно-гредова със стоманобетонни колони, гредови  и междуетажни плочи. Преградните и фасадните зидове са изпълнени от тухлени зидове. Покривът е плосък, със стоманобетонна плоча с покритие от битумна хидроизолация. Стълбищата са монолитни стоманобетонови.

В югоизточната част на училището на първи етаж се намират учебни кабинети, коридори, санитарни възли и стълбищна клетка; на втория етаж са разположени директорски кабинет, учителска стая, счетоводство, офиси, коридор, санитарен възел и стълбищна клетка. На трети етаж се намират библиотека, учебни кабинети, лекарски кабинети, санитарни възли, коридори и стълбищна клетка. В средната част на сградата са разположени учебни кабинети, коридор и на четирите етажа. В северозападната част на сградата са разположени физкултурен салон, басейн, съблекални, санитарни възли, стълбищна клетка, фитнес зала, складове, и кабинет по музика, намиращ се на четвърти етаж. Към днешна дата басейнът не функционира.

В сутеренния етаж са разположени столова, принадлежаща към съседната детска градина, кухня и складове към столовата,  ремонтна работилница, котелно и технически помещения за обслужване на басейна.

Надземните етажи разполагат с три входа, като два от тях са от югоизточната страна и един от северозападната страна на сградата. Сутеренния етаж разполага с четири входа, като два от тях са от североизточната страна, един от югозападната страна и един от югоизточната страна на сградата. Достъпът до входовете се осъществява с разнороден брой стъпала от кота терен.

Пристройки и надстройки към сградата не са извършвани. Преустройства не са налични в общите части. Има добавен само вертикален платформен подемник, който е разположен до централния вход на сградата от североизток.

Покрив:

Покривът е плосък „студен“ тип, с вентилируемо подпокривно пространство. Оформеното подпокривно пространство е неизползваемо. Достъпът до подпокривното пространство на корпуси „А“ и „Б“ се осъществява през метални капандури от нивото на покрива, а към подпокривното над физкултурния салон на корпус „В“ се достига през метална врата от нивото на покрива. Над покривната плоча е положено покритие от рулонна битумна хидроизолация, което е нарушено и има предпоставка за по-нататъшно компрометиране.

Отводняването на покрива е външно с барбакани, минаващи през борда на сградата, казанчета и водосточни тръби от поцинкована ламарина, минаващи по част от външните ограждащи стени и заустени в сградната канализация.

Комините са изпълнени от тухлена зидария, с покритие от мазилка.

Над част от сутеренните помещения са реализирани тераси и плоски покриви. Някои от тях са покрити с мозайка, а върху други е положена хидроизолация върху стоманобетонната плоча.

Около цялата сграда на последен етаж е изпълнена стоманобетонна козирка с ширина 60 см.

Фасади:

Фасадните стени са изградени от тухлена зидария, отвън - с вароциментова мазилка и финишно покритие от боя, а отвътре - шпакловка / мазилка и покритие съгласно предназначението на помещението. Цокълът на сградата е изпълнен с мита бучарда.

Част от стените са с топлоизолация и минерална мазилка, съответно в тази зона са в добро състояние. Друга част от стените са със стара, подкожушена или опадала мазилка, наблюдават се и следи от течове.

Дограми:

Фасадната дограма на сградата е частично подменена с PVC или алуминиева дограма със стъклопакет, а останалата част е дървена двукатна, дървена плътна или от метални профили с единично остъкление.

Вътрешната дограма е стара дървена – плътни дървени врати, портални дървени и алуминиеви врати, противопожарни врати.

Парапети:

Парапети по вътрешното междуетажно стълбище са метални, завършващи с дървена ръкохватка. Те са в добро общо състояние, но имат нужда на места от възстановяване на боята.

Парапети по външни стълбища са метални, завършващи с метална ръкохватка. Те са здрави, намиращи се в добро общо състояние. Боята върху парапетите се намира в незадоволително състояние и се нуждае от възстановяване.

Вътрешни стени и тавани:

Вътрешните стени са от тухлена зидария, двустранно измазани с мазилка и покритие съгласно предназначението на помещението.

В столовата е направена облицовка от PVC плоскости.

В коридори, фоайета, учебни стаи и кабинети – стените са с цокли от блажна боя, а в горната си част са с боя на варова основа; таваните са с боя на варова основа; в складови помещения и канцелария – боя на варова основа по стени и тавани; в котелно – варова мазилка по стени и тавани; санитарен възел, умивални – са с цокли от фаянс, а в горната част боя на варова основа, а таваните са с боя на варова основа.

Подове:

Подовата настилка във фоайета, стълбища, коридори, санитарни помещения – монолитна мозайка; в санитарни възли, кухня и басейн – теракот и гранитогрес; в някои кабинети – ламиниран паркет и паркет от естествено дърво; в учебните кабинети – балатум; в котелно, складови помещения и сутерен – циментова замазка; във физкултурен салон – дървено дюшеме.

Технико-икономически показатели

ЗП:                               2 659 м2

РЗП:                             12 938 м2

Застроен обем:         40 624 м3

Височина:                  16.47м

  - Категория на обекта

Обектът е втора категория съгласно чл.137, ал.1 , т.2, буква „д“ от Закона за устройство на територията и чл.4, ал.5 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи –„Сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители и/или с височина над 28 м съгласно номенклатурата по приложение № 2“.

- ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

В техническите проекти за обекта са залегнали задължителни следните технически, технологични, функционални и планово-композиционни решения:

  - Част Архитектура

Енергоспестяващи мерки:

1)	Топлинно изолиране на външните стени от външната страна с EPS 100 mm, с коефициент на топлопреминаване U ≤ 0,035 W/m2K за стените от тип 1 и топлинно изолиране на външните стени тип 3 от външната страна с топлоизолационна система от XPS с δ=100 mm и коефициент на топлопреминаване U ≤ 0,030 W/m2K;

2)	Подмяна на съществуващата дървена и метална дограма със система от петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет с обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤ 1,40 W/m2K. Подмяна на съществуващите дървени входни врати със система от алуминиев профил, с прекъснат термомост и стъклопакет, с обобщен коефициент на топлопреминаване U ≤ 1,70 W/m2K.

3)	Топлинно изолиране на покривната плоча на покриви тип 1 и тип 2 в подпокривното пространство с минерална вата с дебелина 100 mm, с коефициент на топлопреминаване U ≤ 0,039 W/m2K, както и топлинно изолиране на прилежащите стени на подпокривното пространство от външната страна с EPS 100 mm с коефициент на топлопреминаване U ≤ 0,035 W/m2K;

4)	Топлинно изолиране на плосък покрив тип 3 и 4 от вътрешната страна, с окачен таван от гипсокартон с δ=12,5 mm и изолация от минерална вата с δ=120 mm с коефициент на топлопреминаване U ≤ 0,039 W/m2K;  Топлинно изолиране на плосък покрив тип 5 и 6 с топлоизолационна система от XPS с δ=100 mm и коефициент на топлопреминаване U ≤ 0,030 W/m2K върху покривното пространство над отопляем сутерен, вкл. полагане на армирана циментова замазка и битумна хидроизолация;

5)	Топлинно изолиране на под – за под тип 1 под подовата конструкция над неотопляемия сутерен с EPS 100 mm с коефициент на топлопреминаване U ≤ 0,035 W/m2K;  Подмяна на прозорци в неотопляем сутерен с дограма от петкамерен PVC профил с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопроводност U=1,40 W/m2K; топлинно изолиране на външните стени на неотопляемия сутерен от външната страна с топлоизолационна система от XPS с δ=100 mm и коефициент на топлопреминаване U ≤ 0,030 W/m2K; Топлинно изолиране на пода граничещ с външен въздух (еркер) с EPS 100 mm, с коефициент на топлопреминаване U ≤ 0,035 W/m2K.

6)	Предвижда се полагане на ивици по фасадата от каменна вата с δ= 100 mm, коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK и плътност 100кг/м3 за разделяне на фасадната изолация според противопожарните изисквания. На участъците от фасадата със съществуваща топлоизолация се предвижда интегриране на ивиците каменна вата, чрез изрязване на обозначените в проекта места;

7)	Мерки по осветлението на сградата – подмяна на съществуващите крушки с нажежаема жичка с енергоспестяващи LED Крушки; Подмяна на всички осветителни тела във физкултурния салон с подходящи LED осветителни тела, осигуряващи необходимата осветеност съгласно нормативната уредба.

8)	Рехабилитация на топлопреносната мрежа - подмяна на старите панелни и чугунени глидерни радиатори с нови отоплителни тела, вкл. поставяне на терморегулиращи вентили и обезвъздушители на всички отоплителни тела.

9)	Доставка и монтаж на два нови котела, оборудвани с горелки на гориво промишлен газьол, отговарящи на съвременните стандарти и снабдени със система за автоматично управление на топлоподаването.

Изисквания към материалите

•	Фасадна изолация - Системата за фасадна топлоизолация следва да осигурява необходимата паропропускливост, за да не възпрепядства изпаряването на влагата през ограждащата конструкция, както и задържането на влага в зоните на връзките между фасадните панели.

•	Коефициент на топлопроводност

- EPS - λ= 0,035 W/mK

- XPS - λ= 0,030 W/mK

- Каменна вата - λ= 0,035 W/mK

Привеждане в съответствие с изискванията на наредба № 4 от 01.07.2009г. за изграждане на достъпна среда, включително и за хора с увреждания.

1)	Предвижда се  монтирането на вътрешен платформен, стълбищен подемник  на основната вертикална комуникация от кота ±0,00 до кота +7,20;

2)	Изграждане на тоалетна за инвалиди на коти  ±0,00 на сградата;

3)	Полагане на тактилна настилка пред външен съществуващ подемник на главния вход.

Предвидени мерки за безопасност при пожар:

Разработен е проект  Пожарна безопасност

1)	Полагане на хоризонтална непрекъсната ивица от каменна вата клас по реакция на огън А1 и дебелина 100 мм. и ширина 20см положена над прозорците на първия и трети етаж;

2)	Полагане на вертикални разделителни ивици от каменна вата с ширина 500 мм. и дебелина 100 мм. клас по реакция на огън А1 за разделяне на топлоизолацията по фасадите на части, по-малки от 1000м2.

Привеждане в съответствие с изискванията на чл. 169 от ЗУТ:

При проектирането на настоящия обект са взети предвид всички забележки, поставени в  Доклада за обследване, Енергийния доклад и Техническия паспорт на сградата, с изключение на изискванията за пожарна безопасност, защото не са обект на настоящата разработка.

  - Част Електрическа

Проектът по част „Електрическа” е съобразен с действащите в страната ни правилници и нормативни документи, касаещи този вид сгради, а именно:

-	Наредба №3 за Устройство на електрическите уредби и електропроводните  линии от 09.06.2004 г.;

-	Наредба №4/2003г за проектиране, изграждане и експлоатация на

ел. уредби в сгради ;

-	Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата;

-	НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

-	Система от стандарти БДС HD 384 “Електрически уредби в сгради”;

-	БДС EN 12464-1 – осветление на работни места на закрито;

-	БДС EN 12193 – осветление на спортни съоръжения;

-	Други.

Обхвата и съдържанието на проекта е съобразен с Наредба №4/2001г на МРРБ.

ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ

Обектът е трета категория на ел. захранване и се захранва трифазно с напрежение 0,4 kV, 50 Hz от съществуващо табло ниско напрежение  монтирано в отделно помещение на к. -4,20 в сградата. Меренето се осъществява от трифазни електромери монтирани в Тнн.

ВЪТРЕШНИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ

Силова  инсталация

Силовата инсталация ще се изпълни с кабел тип СВТ положен под замазката, като преминаването през бетонови плочи и стени ще става в тръби от негорим материал.

Инсталацията за контакти и технологични консуматори се изпълнява с три и пет проводни кабели, като всяко трето и пето жило се използва за заземление, скачено към заземителната шина или клеморед на съответното табло.

Проектът третира проектирането на нови съоръжения в котелното помещение. Ще се захранят два броя котли, помпи и др. съоръжения по задание на ОВиК специалност.

Управлението (КИП и А) на всички ОВиК и ВиК съоръжения е комплексна доставка със съоръженията и не е предмет на този проект.

За захранването на табло Ткот ще се изтегли нов кабел от Тнн. Същият ще се положи в гофр. тр. под замазката. Корпусът на табло Ткот ще се запази, като ще се подмени апаратурата в него.

В новообособената тоалетна на к.0.00 по задание на част ВиК ще се захрани нов бойлер с вградено управление. Същият се захранва от съществуващо етажно табло.

Захранени са всички консуматори по задание от част ВиК и част ОВиК.

Сечението на кабелите е оразмерено по допустим ток на нагряване и пад на напрежение.

Осветителна инсталация

Осветителната инсталация е разработена съгласно БДС EN 12464-1 “Светлина и осветление, Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито.”

Съгласно договор за инженеринг е предвидено само осветление във физкултурният салон, котелното помещение и новообособената тоалетна на к.0.00.

Предвидено е осветление, като са избрани максимално ефективни светлоизточници с LED и луминисцентни лампи. Защитните разсейватели ще изключват падането на лампата от осветителя (чл.1764 ал.2, Наредба №3).

Управлението на осветителната инсталация ще става от обикновени, серийни и девиаторни ключове, както и автоматично от датчици да движение.

Степента на защита на ключовете, които се мокрят и зацапват в нормалната експлоатация, ще бъде минимум IP44. На местата с нормална работна среда, ключовете са със степен на защита IP21.

Електрическата инсталация ще бъде изпълнена с кабел тип СВТ положен скрито под замазката.

ОХРАНА НА ТРУДА

В обекта ще бъдат обхванати следните фактори по БХТПБ определени с инструкция №1 в ДВ 84/1981 год. по кодове:

01 - Електробезопасност

04 - Изкуствено осветление

09 – Пожарна безопасност

Електробезопасност

Защитата срещу директен и индиректен допир на части под напрежение ще се осъществява чрез изработване на таблата в затворено изпълнение и чрез монтаж на дефектнотокова защита на изводи, захранващи контактни излази. Захранващите кабели ще бъдат три и пет проводни. Защитният проводник  на отделните консуматори ще се присъедини към PE шината на таблото. Съгласно изискванията на БДС 364, ще се използва ДТЗ с чувствителност 30 мА.

Всички метални, нормално нетоководещи части, ще бъдат заземени.

Предвидени са необходимия брой и вид предпазни табелки и лични предпазни средства.

Начинът на изпълнение на ел.инсталациите е съобразен с изискванията на правилниците.

Изкуствено осветление

Предвидено е изкуствено осветление. Осветеността на помещенията е  съобразена с нормите за осветеност.

Пожарна безопасност

До всяко табло ще се постави по един пожарогасител с СО2.

Мероприятия

За изграждане на електрическите инсталации да се осигурят изпълнители с подходяща квалификация. Всички дейности при изграждане на ел. инсталациите, като прегледите  и ремонтите по време на експлоатация да бъдат извършени от лица с необходимата квалификация. Необходимо е тези лица да имат успешно положен изпит по безопасност на труда. Да се използват необходимите средства за защита.

Металните корпуси на всички ел. табла в сградата да се заземят.

Всички метални нетоководещи части на въздуховоди, осв. тела, кабелни скари и др. да се заземят.

Предвидени са евакуационни осв. тела, с вградена акумулаторна батерия, с подходяща пиктограма за показване пътя на евакуация при отпадане на ел. захранването.

Да бъдат извършени ел. измервания, съобразени със стандартите. Да бъдат съставени съответните протоколи.

Да се организират периодични контролни измервания, проверки и почиствания.

  - Част Конструктивна

Конструкцията на сградата е монолитна скелетно - гредова със стоманобетонни греди, колони и междуетажни плочи. Стените са изпълнени от тухлена зидария с дебелина 25см и 12см.

Покривът е плосък студен тип, с вентилируемо подпокривно пространство. Оформеното подпокривно пространство е неизползваемо. Над покривната плоча е положено покритие от рулонна битумна хидроизолация. Водоотвеждането на плоския покрив е външно и е решено с барбакани, казанчета и водосточни тръби.

Сградaтa не се надстроява. Не се променя носещата способност и коравината на конструктивните елементи. Не се променят етажните маси.

Съгласно чл.6 (2) на наредба 2 / 27.01.2012г. – НПССЗР, оценката за сеизмичната осигуреност на сградата е положителна, тъй като към времето на построяването си, сградата е била в съответствие с тогавашните норми и конструктивни правила.

Отстраняване на течовете и защита от проникване на вода в сградата

В сградата са установени течове в зоните на разместени или корозирали водосточни тръби, казанчета и барбакани. В проекта по част „Архитектура” се предвиждат мерки за отстраняване на течовете от отводнителните елементи, чрез цялостна подмяна на водосточни тръби, казанчета и барбакани на сградата. По фасадата се предвижда да бъде изпълнена топлоизолация, която да осигури и защита от проникване на вода до носещата конструкция на сградата. Преди изпълнение на фасадната топлоизолация да се обработят местата с обрушвания с подходящи материали, осигуряващи необходимите качества за основа за полагане на топлинна изолация.

Изисквания към материалите за изпълнение на фасадна топлоизолация

Системата за фасадна топлоизолация следва да осигурява необходимата паропропускливост, за да не възпрепядства изпаряването на влагата през ограждащата конструкция. За да отговаря на тези условия, топлоизолационните плочи следва да имат коефициент на преминаване на водни пари (число на дифузно съпротивление на водна пара) μ < 20. Мазилката, шпакловъчната и лепилна смес следва да имат коефициент μ < 70.

Изпълнение на отвор в тухлен зид.

Съгласно архитектурния проект се предвижда направа на отвор за врата в тухлена зидария в зоната между оси 17‘ и 18, в санитарно помещение на ниво партер. Отворът е в тухлената стена, непоемаща вертикални и хоризонтални усилия, тъй като както в сутерена под тази стена няма изпълнена зидария. Стената изпълнява функциите на преградна стена в санитарен възел и след реализирането на отвора, укрепване не се налага.

Изпълнение на преграден зид от газобетонни блокчета.

Предвижда се запълване на отвор на съществуваща врата в тухлен зид в санитарно помещение на партерния етаж с газобетонови блокчета. Отворът се намира между оси 17‘ и 18. Запълването на отвора се изпълнява от леки материали, следователно това няма да натовари носещата конструкция на сградата.

  - Част ОВК

В сградата се изпълняват следните енергоспестяващи мерки:

- полагане на фасадна топлоизолация;

- подмяна на дограмата с нова PVC;

- топлинно изолиране на покрива;

- изграждане на нова котелна инсталация;

- подмяна на тръбната мрежа в цялото училище;

- монтиране на нови отоплителни тела и окомплектоване им с термостатични вентили;

- въвеждане на система за автоматично управление и контрол на топлоснабдяването.

Предмет на настоящият проект е изграждане на нова котелна инсталация с монтиране на чугунени котли, изтегляне на нова хоризонтална и вертикална тръбна мрежа. Всички отоплителни тела се подменят с нови панелни радиатори. На вертикалните щрангове се монтират автоматични обезвъздушители на последния етаж. Полага се топлоизолация по водоразпределителя, водосъбирателя и хоризонталната тръбна мрежа. Монтират се нови затворени мембранни разширителни съдове в котелното. Отоплителните тела се окомплектоват с термостатични вентили, секретни вентили и ръчни обезвъздушители, а отоплителните тела в сутерена и с дренажни кранове. Изгражда се система за автоматично управление на процесите, чрез таблото за управление на котлите.

Клон I, клон II и клон ІІІ са проектирани като директни контури.

В проекта е заложен и монтаж на разходомери за течно гориво за следене разхода на инсталацията. При монтирани разходомери за течно гориво много точно може да се осъществява мониторинга на обекта по направени разходи.

За покриване на топлинните загуби на помещенията се предвижда монтиране на нови панелни радиатори.

За осигуряване на ефективно обезвъздушаване и дренаж всички хоризонтални участъци на тръбната мрежа се монтират с минимален наклон 1,5%0 в посока, указана на чертежа. Всички радиаторни аншлуси се монтират с минимален наклон 5%0, с посока, съгласно схемата в графичната част на проекта.

Всички хоризонтални тръбопроводи, положени в сутеренната част на сградата, задължително се топлоизолират с топлоизолация с дебелина, минимум 30 мм.

Обезвъздушаването на инсталацията е локално – чрез автоматични щрангови и ръчни радиаторни обезвъздушители.

Компенсирането на топлинните разширения на стоманените тръби се осъществява чрез самокомпенсиращи се участъци.

Разположението на отоплителните тела в конкретните помещения са дадени в графичната част на проекта и са нанесени в аксонометричната (щранг) схема на ВОИ за сградата.

Дренирането на инсталацията се осъществява в котелното помещение, чрез монтираните дренажни кранове на колекторите.

Хидравличното регулиране на инсталацията се осъществява чрез:

- радиаторни  секретни вентили, монтирани на всяко отоплително тяло;

В котелното помещение по проект се монтират всички съоръжения на котелната инсталация, а именно -  котли, горелки, затворени разширителни съдове, нови циркулационни помпи, водоразпределител, водосъбирател, спирателна, филтрираща, предпазна и показваща арматура на клоновете за отоплителната инсталация на основната сграда. В котелното помещение (стаята на огняра) се монтира система за автоматично регулиране на отоплителния процес, включваща осезатели за температура на флуида в отоплителната система, температурата на въздуха в и извън сградата и контролер за управление

Параметри на отоплителната инсталация – 75/55 0С. При този температурен режим в проекта са заложени чугунени водогрейни котли (сглобени на място) с работни параметри:

- Максимална работна температура – 110 0С;

- Максимално работна налягане – 4 bar;

  - Част ВиК

Съгласно съгласуваните мерки, финансирани със средства по приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, настоящият проект предвижда осигуряване на достъпна среда, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

В част ВиК от разработката, това включва проектиране и изграждане на санитарен възел за инвалиди в сградата. Предвижда се изграждане на тоалетна за инвалиди на кота ±0,00 от социалната сграда. За тази цел се преоборудва съществуващо помещение (виж графичната част на проекта. Функцията и предназначението на помещението не се променя.

Настоящият проект предвижда частична подмяна на водопроводната инсталация,включващо тръбна разводка до водочерпните прибори,тоалетни мивки,тоалена за служители и тоалетно седало за WC инвалиди - хоризонтален щранг. Водоснабдяването на обекта ще се извърши от съществуващата сградна водоснабдителна мрежа, като необходимите водни количества за питейно-битови и хигиенни нужди ще се осигури от съществуващ вертикален водопроводен клон (ВВК), за студена вода, изпълнен от поцинковани тръби с диаметър Ø1". Водното количество за БГВ ще се осигури от новопроектиран електрически бойлер с вместимост 30 литра, заложен в графичната част на проектите по ВиК и Електро към настоящия проект.

Разводката към новопроектираните тоалетни мивки и тоалетно седало ще се изгради от топлоизолирани полипропиленови тръби за студена и топла вода с алуминиева вложка, тип PPR, като тръбите за студена вода ще бъдат за налягане PN1,6MPa, а тези за топла вода PN2,0MPa и с диаметър Ø20mm съгласно графичната част на проекта. Поради незначителната стойност на параметъра, и съгласно Приложение №3, забележка 1, необходимо водно количество за един брой тоалетна за инвалиди не се регламентира и не променя необходимите питейно-битови водни количества и водоснабдителни норми за социалната сграда.

При монтажа на тръбите да се спазват изискванията на фирмата производител.

Настоящият проект не предвижда промяня в останалата част от водопроводната мрежа на социалната сграда.

Водното количество за БГВ на новопроектирания санитарен възел за инвалиди ще се осигури от новопроектиран електрически бойлер с вместимост 30 литра, заложен в графичната част на проектите по ВиК и Електро към настоящия проект.

Фекално-битови отпадъчни води:

В срадата, частично се подменя съществуващата канализационна мрежа, както и приборите в санитарния възел съгласно проекта по част „Архитектурна“. Хидравличното състояние на клоновете на канализацията е съгласно изискванията на чл.120 от “Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации” и БДС EN 12056-2.

Настоящият проект не предвижда промяна в останалата част от канализационната мрежа на социалната сграда.

  - Част ПБЗ

Основни организационни и технологични мероприятия за ЗБУТ:

Основните, задължителни за всички специалности по цялата площадка мероприятия, са:

- Всяко движещо се по площадката лице е с предпазна каска;

- Всички работници са с предпазни (работни облекла) и ръкавици;

- Не се допускат на работа неинструктирани за конкретния вид работа;

- Всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електрически ток са заземени по съответно установения нормативен ред;

- Всеки съизпълнител (подизпълнител) се грижи за ЗБУТ на своя състав, без да пречи или да създава проблеми на останалите;

- Всяко действие, което би създало проблем по ЗБУТ да се съгласува с главния технически ръководител - в случая координатор по ЗБУТ;

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска се осигуряват инструкции, изискващи се по чл. 16, точка 1, буква в и по чл. 19 от Наредба № 2. Инструкциите се поставят трайно на достъпни и видни места.

Организационни указания за изпълнение на строително-монтажните работи

Мероприятията по ЗБУТ са: ограждане и сигнализиране на строителната площадка, стълби и скелета да са обезопасени и устойчиви, работните участъци да са осветени. Работното оборудване да отговаря на изискванията, свързани с безопасната им експлоатация, поддържане и ремонт.

Опасните зони, където е възможно падане на товари да се сигнализират с предупредителни знаци и табели.

Всичките видове работи се изпълняват от специализирани бригади. Техническият ръководител следва да следи за тяхното изпълнение.

  - Част ПУСО

Отпадъците, в зависимост от техните свойства, състав и други характеристики, се третират и транспортират по начин, който няма да възпрепятства тяхното следващо рационално оползотворяване.

Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или от друго лице въз основа на писмен договор.

Изпълнителят следва стриктно да спазва насоките, дадени в разработения план за управление на отпадъците.

Проектът не предвижда употребата на продукти от оползотворени строителни отпадъци. Съгласно приложение 11, към чл. 16, ал. 3 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /обн. ДВ, бр. 89 от 13.11.12г./, строителната площадка и строежа не са в списъка на обектите с потенциални замърсявания.

Необходими дейности на строежа и отговорни лица:

1. Съгласно приложение 6 на строежа ще се води транспортен дневник на строителните отпадъци;

2. Съгласно приложение 7 на строежа ще се води и отчет за изпълнение на строителните отпадъци.

3. На строителната площадка възложителят ще достави подходящи малки контейнери за съхранение на строителните отпадъци, на определено място в строителната площадка. Контейнер за хартия и картон (код 19 1201); Контейнер за стъкло (код 19 13 05); Контейнер за дървесни материали (код 19 12 06); Контейнер за черни метали (код 19 12 02).

СО ще бъдат генерирани основно при демонтаж на дограма, полагане на топлоизолация по стени и покрив.

Количествата на СО са прогнозирани на базата на представената количествена сметка (КС) от проекта, като определен % от общото количество материали, които са предвидени за изпълнение на дадените СМР.

Основен източник на строителни отпадъци при СМР на сградата, взети от КС, са:

- Отпадъци от мазилки, замазки, керемиди;

- Отпадъци от облицовка на стени (външни);

- Отпадъци от хидроизолации;

- Отпадъци от демонтаж и подмяна на дограми.

Обобщени прогнозни количества на образуваните строителни отпадъци

| Образувани СО от СМР | Изчислени прогнозни количества на образуваните отпадъци |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Код съгл. Наредбата по чл.3. ал. 1 ЗУО | Наименование | t |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 17 01 03 | Керемиди | 6,54 |
| 2 | 17 02 01 | Дървесен материал | 1,92 |
| 3 | 17 02 02 | Стъкло | 0,81 |
| 4 | 17 04 05 | Желязо и стомана | 0,54 |
| 5 | 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 5,0 |
| 14,81 |  |

Отпадъци от опаковки. При ремонта на сградата ще се генерира количество отпадъчни опаковки от пристигащите строителни материали. Опаковките не са в групата на строителните отпадъци, за тяхното управление има издадена специална наредба. Кодове на опаковките:

- 15 01 01	хартиени и картонени опаковки

- 15 01 02	пластмасови опаковки

- 15 01 03	опаковки от дървесни материали

- 15 01 04	метални опаковки

  - Част ПБ

Изпълнителите следва стриктно са спазват насоките дадени в:

- Наредба № 1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ.

      - СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ И ПРАВИЛА. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ.

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на Раздел втори, Част трета от ЗУТ и от задълженията, уредени в Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка, както и в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка.

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР в съответствие с одобрения работен проект в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

По време на изпълнението на СМР лицензиран консултант строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор за всеки обект упражнява строителен надзор в обхвата на договора и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

      - ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

В цената на строително-монтажните работи, Строителят следва да включи в цената всички необходими материали, включително транспортни разходи за доставка, съхранение, вертикален и хоризонтален транспорт до мястото на влагане, добавки за подобряване на консистенцията против замръзване, при необходимост, всички необходимо присъщи трудови операции, материали и консумативи за предпазване на извършените до момента СМР, предпазни средства, аксесоари, проверка на основата, временни репери.

Всички материали влагани, съгласно изискванията на тази спецификация трябва да имат декларация на производителя в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

В съответствие с изискването на чл. 2, ал. 2 на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.), строителните продукти, предназначени за трайно влагане трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания.

В строежа трябва да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (Регламент (ЕС) № 305/2011), както следва: механично съпротивление и устойчивост на строителната конструкция и на земната основа при натоварвания по време на строителство и при експлоатационни и сеизмични натоварвания; безопасност в случай на пожар; хигиена, здраве и околна среда; достъпност и безопасност при експлоатация; защита от шум; икономия на енергия и топлосъхранение и устойчиво използване на природните ресурси.

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:

- „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

- „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

- „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Доказването на това изискване, съгласно разпоредбите на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. се извършва като:

- За строителни продукти, за които има влезли в сила хармонизирани стандарти или издадена европейска техническа оценка (ЕТО), се представят:

декларация за експлоатационните показатели на продукта и маркировка „СЕ”, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011;

инструкции за употреба на продуктите;

информация за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

- За строителните продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти и не е издадена ЕТО, се представят:

декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно приложение 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г.;

инструкции за употреба на продуктите;

становище за допустимост на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” за строителните продукти, които са предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии;

информация за безопасност по чл. 31 или чл. 33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

- Декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за индивидуални продукти, по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. и съгласно чл. 4, ал. 3 от същия нормативен акт.

Цитираните документи се представят задължително на български език, с изключение на информацията, придружаваща маркировката „СЕ”, която когато е на чужд език трябва да бъде придружена от превод на български език.

Декларациите следва да посочват/описват съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба, когато такива са определени, и на изискванията на одобрения инвестиционен проект за изпълнение на строежа.

Всички елементи, детайли, материали и съоръжения, осигурени за влагане в строежа, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя трябва да е придружена от декларации, съставени по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011, респ. на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. Материали и строителни продукти, които не покриват и не удовлетворяват якостните изисквания и имащи дефекти като изкривявания, отчупвания, пукнатини, както и елементи, имащи отклонения от проектните геометрични размери извън нормативно допустимите такива не се допускат за влагане в строежа, контролът за което е в отговорност на лицето в състава на Изпълнителя, назначено за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети за влагане.

Всички произведени продукти или оборудване, предназначени за влагане в строежа, да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с инструкции за експлоатация и поддръжка, когато са приложими такива. Не се допуска замяната на един вид материал като вид, геометрични размери и физико-механични характеристики с друг материал без изричното съгласие на Възложителя. Същото се отнася и за отделни промени на детайли и технология на изпълнение.

      - ПОЧИСТВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изпълнителят на СМР ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР.

Изпълнителят следва да обърне внимание на следните аспекти:

- Недопускане на замърсяване с прах извън оградените предели на строителната площадка

- Недопускане на замърсяване на пътищата от работещите на обекта транспортни средства и строителна механизация, като за целта се предвидят средства за почистване на транспортните средства и механизацията, преди напускането на обекта, от характерните за обекта замърсявания. Изпълнителят също така ще бъде отговорен транспортните средства на неговите доставчици да пристигат на обекта в добро състояние и без да предизвикват замърсяване на улици и пътища;

- Ограничаване на въздействието от източници на електромагнитно излъчване, като за целта Изпълнителят ще проверява изправността и съответствието на нормите на неговите машини и инструменти. В Плана за безопасност и здраве Изпълнителят изрично ще идентифицира ситуациите, в които е възможно да се използват инструменти и машини, които са потенциален източник на електромагнитни смущения;

- Управление на строителните отпадъци според предписанията на нормативните документи и изискванията на проекта, вкл. подходящо събиране и текущо извозване на отпадъците от строителната площадка.

      - БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Всички предприети строителни работи трябва да бъдат в съответствие с Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /ДВ бр. 37/04.05.2004 г./.

Целият персонал, нает от Строителя и Подизпълнителите, както и хората на пряко подчинение на Строителя, трябва да прилагат тези наредби, като ще бъде задължение на Строителя да осигури спазването им. Възложителят има право да спира работата за сметка на Строителя в случай, че установи нарушение на наредбите.

Обезопасяване

Строителят е отговорен за обезопасяването в смисъла на укрепване (или друг метод) на всички съществуващи конструкции или други елементи, временните работи и работите, които биха могли да причинят повреда, ако тези мерки не са били взети.

Работно облекло и лични предпазни средства

Всички работници, технически и ръководен състав на Строителя, назначените подизпълнители и всички допуснати до работната площадка е задължително ползват по предназначение работно и специално облекло според извършваните работи, действащото законодателство в РБ, реда и охранителния режим на обекта.

Не се допускат на работната площадка лица без каска, независимо от служебното положение, което заемат в държавната, общинската или фирмената администрация.

Строителят е длъжен да достави, съхранява и предоставя при необходимост изправни лични предпазни средства за лица изпълняващи контролни функции от страна на държавни и или общински органи на управление, Строителния надзор, проектантите, упражняващи авторски надзор и представители на Възложителя.

Работните и специални облекла трябва да се поддържат изправни и чисти, да са добре прилепнали към тялото, добре закопчани и здрави.

Противопожарна охрана

При извършване на огневи работи в помещения или на открито на територията на обекта, около отделни сгради или съоръжения, по моторни превозни средства, по механо – и електрообзавеждането и инсталациите да се спазва Наредбата за противопожарна безопасност при извършване на огневи работи и местните инструкции по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.

Всички работници са длъжни да знаят и спазват правилата за пожарна безопасност и да умеят да си служат с противопожарните средства.

Обектът да се оборудва с необходимите противопожарни табла с необходимите противопожарни средства и сигнал за пожар.

На видно място до противопожарното табло да се постави табелка с телефонния номер на противопожарната охрана, както и на входовете на складовете, работилниците, обектите и на други подходящи места.

Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене да се поддържа винаги свободен.

При използване на механизация и необходимост от сигнализиране – сигналите ще се подават от определен за това работник и след предварително съгласуване с машиниста. Знаците и сигналите следва да са съгласно действащата Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

При изпълнението на обществената поръчка следва да се спазват всички изисквания залегнали в следната нормативна рамка:

- Наредба № 2/22.03.2004 г.-ДВ 37/2004 г.и допълнения за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Наредба №7 - Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използуване на работното оборудване;

- Наредба №6 за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство;

- Наредба №3 - За инструктажа на работниците и служителите по безопасност хигиена на труда и противопожарна охрана;

- Наредба №4 – За знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;

- Наредба № I-з - 1971 за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - от 2009 г.;

- Наредба № 9 от 23 септември 2004 г.- за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи.

      - ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Разчистване на строителната площадка

Работата по изпълнение на одобрените проекти, трябва да включва, не само осигуряването на цялото оборудване и работна ръка, но и изпълнението на всички дейности свързани с премахването, почистването и/или преместването на съществуващи стени, огради, съоръжения, настилки, дървета, пънове, храсти, растителност и всички други пречки, отпадъци или неподходящи земни почви.

Прекъсване, преместване или затваряне на съществуващи комуникации Строителят трябва да направи всичко необходимо за получаване на нужните разрешителни от съответните служби за прекъсване, преместване или отстраняване на различните тръбопроводи, кабели, дренажни системи и други обслужващи или захранващи комуникации, намиращи се в или в близост до строителната площадка.

Строителна ограда, сигнализация и бариери

Изпълнението на предпазни огради и временни строителни дейности ще са за сметка на изпълнителя.

Строителят следва да осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, бариери, огради, предпази козирки, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които са необходими при изпълнение на СМР, с цел осигуряване на безопасност на всички хора имащи достъп до обекта.

Зона за почистване на гумите

Строителят е задължен в съответствие с одобрените проекти, действащото законодателство и изискванията на Възложителя да осигури съоръжения за измиване на гумите на влизащите и излизащите автомобили.

Информационна табела

Изпълнителят на СМР ще осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия информационна табела, съгласно чл. 13,  Наредба № 2 от 2004 г. за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Табелата се монтира на входа на обекта или на друго място, одобрено от Възложителя.

Табелата задължително трябва да е на български език.

Видът на табелата и информацията върху нея трябва да бъдат одобрени от Надзора и Проектанта.

Временни съоръжения, пътни връзки и укрепващи работи

Изграждането и поддържането на всички временни работи за изпълнението на договора е задължение на Строителя.

Строителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения като скелета, подходи, временни рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на строително-монтажните работи. Площта на временните подходи и рампи след приключване на строителството трябва да бъде рекултивирана и възстановена в първоначалния й вид, а всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени.

Предпазване на пътищата от замърсяване

Строителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Строителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и ще почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

Временно водоснабдяване и ел. захранване

Изпълнителят ще осигури и поддържа адекватно временно водоснабдяване за питейни нужди и за строителни, включително за санитарните възли, за полевите офиси, вода за промиване на тръбопроводите и за извършване на изпитвания и тестове. Водоснабдителната система, включително връзката с обществената система трябва да бъдат одобрени от Възложителя и съгласувани с контролните органи.

Цялото електрозахранване за нуждите на обекта трябва да бъде осигурено от Изпълнителя и за нуждите на обекта. Строителят трябва да предостави, монтира, оперира и поддържа система за ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и за извършването на изпитвания, тестове и наладки, както и за всичко друго необходимо. Всички временни електрически свързвания и инсталации са предмет на одобрение от Възложителя. Всички временни електрически свързвания и инсталации ще бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя в съответствие с държавните и местни законови разпоредби и при одобрението на Възложителя.

Временно селище, контрол на достъп и охрана

При започване на обекта и по време на изпълнението на работите изпълнителят трябва да постави подходящи знаци за обозначаване на участъка, в който се изпълняват работите, които да забраняват достъпа на външни хора в този участък.

Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности, до приемане на обекта от Възложителя.

      - СПИРАНЕ И ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпълнението на СМР на обектите от предмета на поръчката може да бъде спряно поради: неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора; смяна на някои от участниците в строителството; спиране на строителството по предвидения в ЗУТ ред или по друга причина.

Спирането се констатира с подписването на Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) от страна на Възложителя, строителя, проектантите, осъществяващи авторски надзор по съответните части на изпълненото строителство, технически правоспособните физически лица по съответните части за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор, лицето, упражняващо строителен надзор, и лицето, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“.

След отстраняване на причините, довели до спиране на строителството се съставя и подписва акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството други случаи (приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 11 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и строителството се възобновява.

      - ПРОБИ И ИЗПИТВАНИЯ

Строителят трябва да осигури изпълнението на всички изпитания по контрола на материалите и изпълнението на строителните работи, в съответствие с проекта, настоящата документация и действащите нормативни документи. Всички разходи по изпитанията и пробите трябва да бъдат поети от Строителя.

Освен изпитванията, специфицирани в Стандартите за съответния вид работа, може да се наложи извършване на допълнителни изпитвания по нареждане на Възложителя или Строителния надзор за установяване на предполагаеми съществуващи скрити пропуски и дефекти. Разходите за това са изцяло за сметка на Изпълнителя, ако се потвърди тяхното съществуване. Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент.

Целта на пробите и изпитванията е да се провери изпълнението на строително – монтажните работи и работата на оборудването и системите за съответствие с проекта и Договора за изпълнение на поръчката. Всички проби и изпитвания ще се провеждат в съответствие с действащите норми, когато има такива, включително ПИП СМР, указанията на Производителите за проби/изпитвания в документацията на изделията и системите от оборудването и изискванията за проби/изпитвания в проектната документация, като ще важат най-строгите изисквания от всички в посочените документи. Когато няма дефинирани изисквания в такива документи, пробите и изпитванията ще се провеждат според указанията на Възложителя или Строителния надзор. Всички проби и изпитвания трябва да са документирани в съответните документи и да съдържат най-малко:

- Дата на пробата / изпитването;

- Описание на пробата / изпитването;

- Метод на провеждане на пробата / изпитването;

- Резултат от пробата / изпитването;

- Забележки по отношение на отклонения от очакваните резултати;

- Прието/неприето, съобразно съответствието на постигнатите резултати и нормативно установените изисквания / изискванията на инвестиционния проект;

- Подпис на Строителния надзор;

- Забележки.

Всички проби и изпитвания трябва да бъдат планирани така, че Възложителя и Строителният надзор да имат възможност да направят коментар относно планираните изпитвания /проби и да присъстват и контролират извършването на изпитванията /пробите. Всички проби и изпитвания трябва да бъдат обявени в съответствие с Условията на договора, като това се отнася и за всяко повторение на пробите и изпитванията. Пробите и изпитванията винаги трябва да се извършват в присъствието на Строителния надзор, а при необходимост – и на Проектанта, упражняващ Авторски надзор. При завършване на отделни съоръжения и инсталации ще се изпълняват отделни проби и изпитвания при завършване съгласно приложимите норми, ПИП СМР и други документи, както е посочено за приемане на работите, за доказване качеството и годността на работите и инсталациите.

Пробата ще включва още тестване на всички автоматични функции, ако такива съществуват за конкретен вид оборудване. Изпълнителят, съгласно условията на Договора, трябва да отстрани всички констатирани при пробите и изпитванията дефекти, недостатъци и забележки, преди да бъде съставен Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), освен тези, за които лицата, представляващи участниците в строителния процес и подписващи документите за приемане, се съгласят, че могат да се отстранят след приемането на строежа. Изпълнителят трябва да окаже пълно съдействие на участниците в процеса на провеждане 72-часовите проби при експлоатационни условия на монтираното оборудване.

      - ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

След фактическото завършване на строежа, Строителят изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти. Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от Възложителя, лицето, упражнило авторски надзор по съответната част, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна" и от лицето, извършило строителния надзор.

Екзекутивната документация се изработва от Строителя и представя след извършване на работите, но преди окончателното им приемане на Възложителя. Документацията трябва да отразява точно изпълнението, да се позовава на:

- замерване от правоспособен специалист;

- надлежно оформени заповеди за промени и замени на оторизирани по договора и действащото законодателство в РБ лица.

      - ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционният срок на изпълнение на СМР е не по-малък от посочените в чл.20, ал.4 от Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на разрешение за ползване за строежа по предмета на договора по чл.177, ал.2 от ЗУТ, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройство.

Гаранционният срок на монтираните детайли, компоненти и съоръжения/оборудване е съгласно гаранционния срок, определен от техния производител.

Всички дефекти, възникнали в гаранционните срокове, се констатират с протокол, съставен и подписан от Възложителя, Строителя и Консултанта по строителен надзор, с указан срок за отстраняването им.

      - НОРМАТИВНА УРЕДБА

Изпълнението на възложените СМР трябва да отговарят на изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г.).

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативи. При строителството задължително да се спазват следните нормативни актове:

- Закон за камарата на строителите;

- Закон за признаване на професионални квалификации;

- Закон за опазване на околната среда;

- Закон за управление на отпадъците;

- Закон за чистотата на атмосферния въздух

- Закон за техническите изисквания към продуктите;

- Закон за националната стандартизация;

- Закон за акредитацията, извършвана от българската служба за акредитация;

- Закон за устройство на територията;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя;

- Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

- Наредба № 1130.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.;

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба № РД-07/8 от 20.12. 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

- Наредба №6 от 25.05.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина;

- Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;

- Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичностга на извършване на оценка на риска;

- Всички други, приложими към конкретната поръчка.

ВАЖНО!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.