ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И КАЧЕСТВО НА ВЛОЖЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ, ПРИ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С  ПРЕДМЕТ:

„Рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа в град Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3 и 4, а именно:

ОП № 1.  „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Тракия“ от  ОТ 78 през ОТ179, ОТ 180, ОТ 186,ОТ 188, ОТ 190 до ОТ 191, с дължина 575 м““;

ОП № 2. „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Георги С. Раковски“ от ОТ 79 през ОТ 178, ОТ 181,ОТ 182, ОТ 183, ОТ 189 до ОТ 191, с дължина 583 м““;

ОП № 3. „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Капитан Петко Войвода“ от ОТ 77 през ОТ 166, ОТ 165, ОТ 164, ОТ 163, ОТ 162, ОТ 333, ОТ 161, ОТ 160, ОТ 159, ОТ 158, ОТ 345, ОТ 157, ОТ 346 до ОТ 156 с дължина 850 м““;

ОП № 4. „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Актуализация на проект за рехабилитация и благоустрояване на ул. „Беломорска“ от ОТ 76 през ОТ 168,  ОТ 330, ОТ 148, ОТ 146 - п.т.10 с дължина 730 м““

град Крумовград, 2018 година

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА, ПРЕДМЕТ НА ВЪЗЛАГАНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа в град Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3 и 4, а именно:

- ОП № 1.  „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Тракия“ от  ОТ 78 през ОТ179, ОТ 180, ОТ 186,ОТ 188, ОТ 190 до ОТ 191, с дължина 575 м““;

- ОП № 2. „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Георги С. Раковски“ от ОТ 79 през ОТ 178, ОТ 181,ОТ 182, ОТ 183, ОТ 189 до ОТ 191, с дължина 583 м““;

- ОП № 3. „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Капитан Петко Войвода“ от ОТ 77 през ОТ 166, ОТ 165, ОТ 164, ОТ 163, ОТ 162, ОТ 333, ОТ 161, ОТ 160, ОТ 159, ОТ 158, ОТ 345, ОТ 157, ОТ 346 до ОТ 156 с дължина 850 м““;

- ОП 4. „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Актуализация на проект за рехабилитация и благоустрояване на ул. „Беломорска“ от ОТ 76 през ОТ 168,  ОТ 330, ОТ 148, ОТ 146 - п.т.10 с дължина 730 м““.

Дейността е свързана с рехабилитация на улични и тротоарни настилки в жилищен квартал на град Крумовград. Целта е подобряване на експлоатационните характеристики на уличните и пешеходни настилки, както и облагородяване на обществените пространства в района на централната част на града.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ:

ОП № 1:      Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Тракия“ от  ОТ 78 през ОТ179, ОТ 180, ОТ 186,ОТ 188, ОТ 190 до ОТ 191, с дължина 575 м“:

Местоположението на обекта е в централната част на града, в непосредствена близост до градския парк. Улицата е успоредна на булевард „Княз Борис“ I, като тя е част от улична мрежа клас VI .

ОП № 2:     Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Георги С. Раковски“ от ОТ 79 през ОТ 178, ОТ 181,ОТ 182, ОТ 183, ОТ 189 до ОТ 191, с дължина 583 м“:

Местоположението на обекта е в централната част на града, в непосредствена близост до градския парк. Улицата е успоредна на булевард Княз Борис I, като тя е част от улична мрежа клас VI .

ОП № 3.  Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Капитан Петко Войвода“ от ОТ 77 през ОТ 166, ОТ 165, ОТ 164, ОТ 163, ОТ 162, ОТ 333, ОТ 161, ОТ 160, ОТ 159, ОТ 158, ОТ 345, ОТ 157, ОТ 346 до ОТ 156 с дължина 850 м“

Местоположението на обекта е в централната част на града, в непосредствена близост до градския парк. Улицата е успоредна на булевард Княз Борис I, като тя е част от улична мрежа клас VI .

ОП № 4:    Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Актуализация на проект за рехабилитация и благоустрояване на ул. „Беломорска“ от ОТ 76 през ОТ 168, ОТ 330, ОТ 148,  ОТ 146 - п.т.10 с дължина 730 м“:

Местоположението на обекта е в централната част на града, в непосредствена близост до градския парк. Улицата е успоредна на булевард Княз Борис I, като тя е част от улична мрежа клас VI

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ:

ОП № 1:    Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Тракия“ от  ОТ 78 през ОТ179, ОТ 180, ОТ 186,ОТ 188, ОТ 190 до ОТ 191, с дължина 575 м“:

За обекта има инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническата спецификация, свързана с изпълнението на СМР, е описана и рамкирана в инвестиционния проект, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС, която е част от инвестиционния проект.

Категория на строежа съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ: IV-та категория

 Габарити:

Улицата е с установена достатъчна пропускателна способност , както и наличното залесяване, обуславят решението за запазване на съществуващия габарит. Той остава 7.00м

 Тротоари:

Проекта предвижда ремонт на всички пешеходни площи, като това включва премахване на съществуващите настилки, оформяне на подравняване и подготовка на основата и полагане на нови бетонови тротоарни плочки и нови бетонови „градински“ бордюри около зелените площи.

 Улични настилки:

Установеното състояние на настилката на уличните платна в квартала предвижда ремонтни дейности. Всички улични бордюри следва да бъдат подменени с нови бетонови 15/25/50см, съгласно приложени детайли. Повърхностното износване на асфалтобетоновото покритие, както и наличната здрава основа определят необходимостта от извършване локални ремонти в проблемни зони, почистване на покритието, направа на битумен разлив за добро свързване на пластовете и изпълнение на цялостен нов износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина минимум 4см.

 Отводняване:

Отвеждането на дъждовните води ще се подобри, като то ще бъде повърхностно и към

съществуващата дъждоприемната канализация. Наличието на ревизионни и малък брой

дъждоприемни шахти, определя тяхното почистване и повдигане, съобразено с нивата на новото покритие на улиците.

Организация на движението:

Към момента има действаща постоянна организация на движението.

Предвидено е строително-монтажните работи да бъдат извършени поетапно и чрез изградена временна организация на движението, като се осигурява достъп за пешеходци.

Документи и материали:

Настоящият проект е разработен съгласно изисквания и препоръки предоставени от Възложителя, анкетиране на местното население и пряко обследване на съществуващото положение. Техническото задание, предоставеният Кадастрален план и извършено геодезическо заснемане, служат като изходни данни за изготвяне на проектното решение.

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежите следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.

ОП № 2: „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Георги С. Раковски“ от ОТ 79 през ОТ 178, ОТ 181,ОТ 182, ОТ 183, ОТ 189 до ОТ 191, с дължина 583 м“:

За обекта има инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническата спецификация, свързана с изпълнението на СМР, е описана и рамкирана в инвестиционния проект, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС, която е част от инвестиционния проект.

Категория на строежа съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ: IV-та категория

 Габарити:

Улицата е с установена достатъчна пропускателна способност , както и наличното залесяване, обуславят решението за запазване на съществуващите габарити. Те остават в границите от 5.00м до 6.00м

 Тротоари:

Проекта предвижда ремонт на всички пешеходни площи, като това включва премахване на съществуващите настилки, оформяне на подравняване и подготовка на основата и полагане на нови бетонови тротоарни плочки и нови бетонови „градински“ бордюри около зелените площи.

 Улични настилки:

Установеното състояние на настилката на уличните платна в квартала предвижда ремонтни дейности. Всички улични бордюри следва да бъдат подменени с нови бетонови 15/25/50см, съгласно приложени детайли. Повърхностното износване на асфалтобетоновото покритие, както и наличната здрава основа определят необходимостта от извършване локални ремонти в проблемни зони, почистване на покритието, направа на битумен разлив за добро свързване на пластовете и изпълнение на цялостен нов износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина минимум 4см.

 Отводняване:

Отвеждането на дъждовните води ще се подобри, като то ще бъде повърхностно и към

съществуващата дъждоприемната канализация. Наличието на ревизионни и малък брой

дъждоприемни шахти, определя тяхното почистване и повдигане, съобразено с нивата на новото покритие на улиците.

Организация на движението:

Към момента има действаща постоянна организация на движението.

Предвидено е строително-монтажните работи да бъдат извършени поетапно и чрез изградена временна организация на движението, като се осигурява достъп за пешеходци.

Документи и материали:

Настоящият проект е разработен съгласно изисквания и препоръки предоставени от

Възложителя, анкетиране на местното население и пряко обследване на съществуващото положение. Техническото задание, предоставеният Кадастрален план и извършено геодезическо заснемане, служат като изходни данни за изготвяне на проектното решение.

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежите следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.

ОП № 3. „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Капитан Петко Войвода“ от ОТ 77 през ОТ 166, ОТ 165, ОТ 164, ОТ 163, ОТ 162, ОТ 333, ОТ 161, ОТ 160, ОТ 159, ОТ 158, ОТ 345, ОТ 157, ОТ 346 до ОТ 156 с дължина 850 м“:

За обекта има инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническата спецификация, свързана с изпълнението на СМР, е описана и рамкирана в инвестиционния проект, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС, която е част от инвестиционния проект.

Категория на строежа съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ: IV-та категория

 Габарити:

Улицата е с установена достатъчна пропускателна способност , както и наличното залесяване, обуславят решението за запазване на съществуващия габарит. Той остава 7.00м

 Тротоари:

Проекта предвижда ремонт на всички пешеходни площи, като това включва премахване на съществуващите настилки, оформяне на подравняване и подготовка на основата и полагане на нови бетонови тротоарни плочки и нови бетонови „градински“ бордюри около зелените площи.

 Улични настилки:

Установеното състояние на настилката на уличните платна в квартала предвижда ремонтни дейности. Всички улични бордюри следва да бъдат подменени с нови бетонови 15/25/50см, съгласно приложени детайли. Повърхностното износване на асфалтобетоновото покритие, както и наличната здрава основа определят необходимостта от извършване локални ремонти в проблемни зони, почистване на покритието, направа на битумен разлив за добро свързване на пластовете и изпълнение на цялостен нов износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина минимум 4см.

 Отводняване:

Отвеждането на дъждовните води ще се подобри, като то ще бъде повърхностно и към

съществуващата дъждоприемната канализация. Наличието на ревизионни и малък брой

дъждоприемни шахти, определя тяхното почистване и повдигане, съобразено с нивата на новото покритие на улиците.

Организация на движението:

Към момента има действаща постоянна организация на движението.

Предвидено е строително-монтажните работи да бъдат извършени поетапно и чрез изградена временна организация на движението, като се осигурява достъп за пешеходци.

Документи и материали:

Настоящият проект е разработен съгласно изисквания и препоръки предоставени от

Възложителя, анкетиране на местното население и пряко обследване на съществуващото положение. Техническото задание, предоставеният Кадастрален план и извършено геодезическо заснемане, служат като изходни данни за изготвяне на проектното решение.

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежите следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.

ОП 4. „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Актуализация на проект за рехабилитация и благоустрояване на ул. „Беломорска“ от ОТ 76 през ОТ 168, ОТ 330, ОТ 148, ОТ 146 - п.т.10 с дължина 730 м“:

За обекта има инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническата спецификация, свързана с изпълнението на СМР, е описана и рамкирана в инвестиционния проект, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС, която е част от инвестиционния проект.

Категория на строежа съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ: IV-та категория

 Габарити:

Улицата е с установена достатъчна пропускателна способност , както и наличното залесяване, обуславят решението за запазване на съществуващия габарит. Той остава 5.00м

 Тротоари:

Проекта предвижда ремонт на всички пешеходни площи, като това включва премахване на съществуващите настилки, оформяне на подравняване и подготовка на основата и полагане на нови бетонови тротоарни плочки и нови бетонови „градински“ бордюри около зелените площи.

 Улични настилки:

Установеното състояние на настилката на уличните платна в квартала предвижда ремонтни дейности. Всички улични бордюри следва да бъдат подменени с нови бетонови 15/25/50см, съгласно приложени детайли. Повърхностното износване на асфалтобетоновото покритие, както и наличната здрава основа определят необходимостта от извършване локални ремонти в проблемни зони, почистване на

покритието, направа на битумен разлив за добро свързване на пластовете и изпълнение на цялостен нов износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина минимум 4см.

 Отводняване:

Отвеждането на дъждовните води ще се подобри, като то ще бъде повърхностно и към

съществуващата дъждоприемната канализация. Наличието на ревизионни и малък брой

дъждоприемни шахти, определя тяхното почистване и повдигане, съобразено с нивата на новото покритие на улиците.

Организация на движението:

Към момента има действаща постоянна организация на движението.

Предвидено е строително-монтажните работи да бъдат извършени поетапно и чрез изградена временна организация на движението, като се осигурява достъп за пешеходци.

Документи и материали:

Настоящият проект е разработен съгласно изисквания и препоръки предоставени от

Възложителя, анкетиране на местното население и пряко обследване на съществуващото положение. Техническото задание, предоставеният Кадастрален план и извършено геодезическо заснемане, служат като изходни данни за изготвяне на проектното решение.

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежите следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

По време на изпълнение на СМР, Изпълнителя на строежа следва да спазва изискванията на следните нормативни документи:

- Закона за устройство на територията (ЗУТ), засягащ определената категория строителство;

- Правилник по безопасността на труда при изпълнение на строителни и монтажни работи;

- Наредба №2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти из- дадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в страните в Република България.

- Наредба № 3/2010 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътищата и улиците. (Обн. ДВ. бр. 74/2010 г.);

- Нормативни документи за опазване на комуникации на външни инвеститори, при извършване на СРР.

- Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ

| ОП № 1: Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Тракия“ от ОТ 78 през ОТ179, ОТ 180, ОТ 186,ОТ 188, ОТ 190 до ОТ 191, с дължина 575 м“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер по КСС | Вид строителен материал | Нормативна уредба |
| 3 | Трошен камък с подбрана зърнометрия - фракция 0-32мм | БДС EN 13242 |
| 4 | Бетонови бордюри за градска среда с размери 15/25/50 см | БДС EN 1340 |
| 5 | Бетонови бордюри тип "градински" с размери 8/16/50 см | БДС EN 1340 |
| 6 | Бетон С12/15 | БДС EN 206-1, БДС EN 13791 |
| 7 | Циментова замазка (цименто-пясъчен разтвор) клас М10 | БДС EN 13139, БДС EN 998-2, т.9200 на ТС АПИ 2014 |
| 8 | Сипица (трошен пясък) с фракция 0-4мм | БДС EN 13043 |
| 9 | Бетонови тротоарни плочи с размери 30/30/5см | БДС EN 1339 |
| 10 | Тактилни плочи за достъпна градска среда с размери 30/30/5см | БДС EN 1339 |
| 16 | Неплътен асфалтобетон 0/16 (АС16 биндер) за долен пласт на покритието | БДС EN 13108, т.5103 на ТС АПИ 2014 |
| 17 | Плътен асфалтобетон тип А (АС12,5 изн А) за горен пласт на покритието | БДС EN 13108, т.5103 на ТС АПИ 2014 |
| 18 | Първи битумен разлив за връзка от вискозен пътен битум категория 50/70 | БДС EN 13808, т.5700 и т.5103.5 на ТС АПИ 2014 |
| 19 | Втори битумен разлив от битумна емулсия | БДС EN 13808, БДС EN 15322, т.5800 и т.5103.5 на ТС АПИ 2014 |
| 22 | Двуслойна гофрирана тръба | БДС EN 61386-1:2008 |
| 25 | кабел СВТ | БДС 904-84 |
| 27 | Стоманен тръбен стълб, горещо поцинкован | EN 40-1; EN 40-2; EN 40-3-2; EN40-3-3; EN ISO 1461 |
| 29 | Горещо поцинкован заземител от профилна стомана 63/63/6 с дължина 1,5 м, комплект с поцинкована шина 40/4, с дължина 2 м | БДС EN 10048:2000 |
| 34 | Клемна кутия за захранване на улично осветление за напрежение 400/230V, степен на защита IP44, комплект с клемен блок с редови винтови клеми за монтаж на жила до 10 mm2, компект с един брой Автоматичен прекъсвач, 1p, крива С, 2A | ICN – 60439; VDE 0660-505; DIN 43628; БДС EN 60898-1 |
| 36 | Рогарка за стълб, единично рамо Ф60 с дължина 1м, горещопоцинкована | EN 40-1; EN 40-2; EN 40-3-2; EN40-3-3; EN ISO 1461 |
| 38 | LED осветително тяло 40W, 4800lm, IP65, Ra≥70, Tцв.=4500К | EN 61547:2010 |
| 47 | Хоризонтална маркировка | БДС EN 1436 |
| 48 | Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II-ри типоразмер | БДС 1517, БДС EN 12899 |
| 49 | Стойки за стандартни пътни знаци | БДС ЕN ISO 1461, БДС EN 12899 |
| ОП № 2: „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Георги С. Раковски“ от ОТ 79 през ОТ 178, ОТ 181,ОТ 182, ОТ 183, ОТ 189 до ОТ 191, с дължина 583 м“ |  |  |
| Номер по КСС | Вид строителен материал | Нормативна уредба |
| 4 | Насип зона А от почви група А-1, А-2.4 и А-2.5 | т.3403 на ТС АПИ 2014 |
| 6 | Трошен камък с подбрана зърнометрия - фракция 0-32мм | БДС EN 13242 |
| 7 | Бетонови бордюри за градска среда с размери 15/25/50 см | БДС EN 1340 |
| 8 | Бетонови бордюри тип "градински" с размери 8/16/50 см | БДС EN 1340 |
| 9 | Бетон С12/15 | БДС EN 206-1, БДС EN 13791 |
| 10 | Циментова замазка (цименто-пясъчен разтвор) клас М10 | БДС EN 13139, БДС EN 998-2, т.9200 на ТС АПИ 2014 |
| 11 | Сипица (трошен пясък) с фракция 0-4мм | БДС EN 13043 |
| 12 | Бетонови тротоарни плочи с размери 30/30/5см | БДС EN 1339 |
| 13 | Тактилни плочи за достъпна градска среда с размери 30/30/5см | БДС EN 1339 |
| 15 | Сегментният блок от вибропресован бетон с една кухина с размери 46/30/20см | БДС EN 771 |
| 15 | Униаксиална геомрежа от HDPE с дългосрочна якост на опън min 30kN/m’ и максимално относително удължение при скъсване 15% | БДС EN ISO 10319, БДС EN ISO 13934-1, ASTM D 6637 |
| 18 | Битумизиран трошен камък за основен пласт тип Ао (АС 31,5 осн Ао) | БДС EN 13108, т.5103 на ТС АПИ 2014 |
| 19 | Неплътен асфалтобетон 0/16 (АС16 биндер) за долен пласт на покритието | БДС EN 13108, т.5103 на ТС АПИ 2014 |
| 20 | Плътен асфалтобетон тип А (АС12,5 изн А) за горен пласт на покритието | БДС EN 13108, т.5103 на ТС АПИ 2014 |
| 21 | Първи битумен разлив за връзка от вискозен пътен битум категория 50/70 | БДС EN 13808, т.5700 и т.5103.5 на ТС АПИ 2014 |
| 22 | Втори битумен разлив от битумна емулсия | БДС EN 13808, БДС EN 15322, т.5800 и т.5103.5 на ТС АПИ 2014 |
| 25 | Двуслойна гофрирана тръба | БДС EN 61386-1:2008 |
| 28 | кабел СВТ | БДС 904-84 |
| 30 | Стоманен тръбен стълб, горещо поцинкован | EN 40-1; EN 40-2; EN 40-3-2; EN40-3-3; EN ISO 1461 |
| 32 | Горещо поцинкован заземител от профилна стомана 63/63/6 с дължина 1,5 м, комплект с поцинкована шина 40/4, с дължина 2 м | БДС EN 10048:2000 |
| 37 | Клемна кутия за захранване на улично осветление за напрежение 400/230V, степен на защита IP44, комплект с клемен блок с редови винтови клеми за монтаж на жила до 10 mm2, компект с един брой Автоматичен прекъсвач, 1p, крива С, 2A | ICN – 60439; VDE 0660-505; DIN 43628; БДС EN 60898-1 |
| 39 | Рогарка за стълб, единично рамо Ф60 с дължина 1м, горещопоцинкована | EN 40-1; EN 40-2; EN 40-3-2; EN40-3-3; EN ISO 1461 |
| 41 | LED осветително тяло 40W, 4800lm, IP65, Ra≥70, Tцв.=4500К | EN 61547:2010 |
| 50 | Хоризонтална маркировка | БДС EN 1436 |
| 51 | Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II-ри типоразмер | БДС 1517, БДС EN 12899 |
| 52 | Стойки за стандартни пътни знаци | БДС ЕN ISO 1461, БДС EN 12899 |

| ОП № 3. „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Капитан Петко Войвода“ от ОТ 77 през ОТ 166, ОТ 165, ОТ 164, ОТ 163, ОТ 162, ОТ 333, ОТ 161, ОТ 160, ОТ 159, ОТ 158, ОТ 345, ОТ 157, ОТ 346 до ОТ 156 с дължина 850 м“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер по КСС | Вид строителен материал | Нормативна уредба |
| 3 | Трошен камък с подбрана зърнометрия - фракция 0-32мм | БДС EN 13242 |
| 4 | Бетонови бордюри за градска среда с размери 15/25/50 см | БДС EN 1340 |
| 5 | Бетонови бордюри тип "градински" с размери 8/16/50 см | БДС EN 1340 |
| 6 | Бетон С12/15 | БДС EN 206-1, БДС EN 13791 |
| 7 | Циментова замазка (цименто-пясъчен разтвор) клас М10 | БДС EN 13139, БДС EN 998-2, т.9200 на ТС АПИ 2014 |
| 8 | Сипица (трошен пясък) с фракция 0-4мм | БДС EN 13043 |
| 9 | Бетонови тротоарни плочи с размери 30/30/5см | БДС EN 1339 |
| 10 | Тактилни плочи за достъпна градска среда с размери 30/30/5см | БДС EN 1339 |
| 16 | Неплътен асфалтобетон 0/16 (АС16 биндер) за долен пласт на покритието | БДС EN 13108, т.5103 на ТС АПИ 2014 |
| 17 | Плътен асфалтобетон тип А (АС12,5 изн А) за горен пласт на покритието | БДС EN 13108, т.5103 на ТС АПИ 2014 |
| 18 | Първи битумен разлив за връзка от вискозен пътен битум категория 50/70 | БДС EN 13808, т.5700 и т.5103.5 на ТС АПИ 2014 |
| 19 | Втори битумен разлив от битумна емулсия | БДС EN 13808, БДС EN 15322, т.5800 и т.5103.5 на ТС АПИ 2014 |
| 22 | Двуслойна гофрирана тръба | БДС EN 61386-1:2008 |
| 25 | кабел СВТ | БДС 904-84 |
| 27 | Стоманен тръбен стълб, горещо поцинкован | EN 40-1; EN 40-2; EN 40-3-2; EN40-3-3; EN ISO 1461 |
| 29 | Горещо поцинкован заземител от профилна стомана 63/63/6 с дължина 1,5 м, комплект с поцинкована шина 40/4, с дължина 2 м | БДС EN 10048:2000 |
| 34 | Клемна кутия за захранване на улично осветление за напрежение 400/230V, степен на защита IP44, комплект с клемен блок с редови винтови клеми за монтаж на жила до 10 mm2, компект с един брой Автоматичен прекъсвач, 1p, крива С, 2A | ICN – 60439; VDE 0660-505; DIN 43628; БДС EN 60898-1 |
| 36 | Рогарка за стълб, единично рамо Ф60 с дължина 1м, горещопоцинкована | EN 40-1; EN 40-2; EN 40-3-2; EN40-3-3; EN ISO 1461 |
| 38 | LED осветително тяло 40W, 4800lm, IP65, Ra≥70, Tцв.=4500К | EN 61547:2010 |
| 47 | Хоризонтална маркировка | БДС EN 1436 |
| 48 | Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II-ри типоразмер | БДС 1517, БДС EN 12899 |
| 49 | Стойки за стандартни пътни знаци | БДС ЕN ISO 1461, БДС EN 12899 |

| ОП 4. „Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Актуализация на проект за рехабилитация и благоустрояване на ул. „Беломорска“ от ОТ 76 през ОТ 168, ОТ 330, ОТ 148, ОТ 146 - п.т.10 с дължина 730 м“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер по КСС | Вид строителен материал | Нормативна уредба |
| 3 | Трошен камък с подбрана зърнометрия - фракция 0-32мм | БДС EN 13242 |
| 4 | Бетонови бордюри за градска среда с размери 15/25/50 см | БДС EN 1340 |
| 5 | Бетонови бордюри тип "градински" с размери 8/16/50 см | БДС EN 1340 |
| 6 | Бетонови пътни ивици с размери 10/25/50см | БДС EN 1340 |
| 7 | Бетон С12/15 | БДС EN 206-1, БДС EN 13791 |
| 8 | Циментова замазка (цименто-пясъчен разтвор) клас М10 | БДС EN 13139, БДС EN 998-2, т.9200 на ТС АПИ 2014 |
| 9 | Сипица (трошен пясък) с фракция 0-4мм | БДС EN 13043 |
| 10 | Бетонови тротоарни плочи с размери 30/30/5см | БДС EN 1339 |
| 11 | Тактилни плочи за достъпна градска среда с размери 30/30/5см | БДС EN 1339 |
| 12 | Бетон C30/35 | БДС EN 206-1 |
| 12 | Армировъчна машинно-заварена мрежа N8 с растер 20/20см | БДС EN 10080 |
| 18 | Неплътен асфалтобетон 0/16 (АС16 биндер) за долен пласт на покритието | БДС EN 13108, т.5103 на ТС АПИ 2014 |
| 19 | Плътен асфалтобетон тип А (АС12,5 изн А) за горен пласт на покритието | БДС EN 13108, т.5103 на ТС АПИ 2014 |
| 20 | Първи битумен разлив за връзка от вискозен пътен битум категория 50/70 | БДС EN 13808, т.5700 и т.5103.5 на ТС АПИ 2014 |
| 21 | Втори битумен разлив от битумна емулсия | БДС EN 13808, БДС EN 15322, т.5800 и т.5103.5 на ТС АПИ 2014 |
| 25 | Двуслойна гофрирана тръба | БДС EN 61386-1:2008 |
| 28 | кабел СВТ | БДС 904-84 |
| 30 | Стоманен тръбен стълб, горещо поцинкован | EN 40-1; EN 40-2; EN 40-3-2; EN40-3-3; EN ISO 1461 |
| 32 | Горещо поцинкован заземител от профилна стомана 63/63/6 с дължина 1,5 м, комплект с поцинкована шина 40/4, с дължина 2 м | БДС EN 10048:2000 |
| 37 | Клемна кутия за захранване на улично осветление за напрежение 400/230V, степен на защита IP44, комплект с клемен блок с редови винтови клеми за монтаж на жила до 10 mm2, компект с един брой Автоматичен прекъсвач, 1p, крива С, 2A | ICN – 60439; VDE 0660-505; DIN 43628; БДС EN 60898-1 |
| 39 | Рогарка за стълб, единично рамо Ф60 с дължина 1м, горещопоцинкована | EN 40-1; EN 40-2; EN 40-3-2; EN40-3-3; EN ISO 1461 |
| 41 | LED осветително тяло 40W, 4800lm, IP65, Ra≥70, Tцв.=4500К | EN 61547:2010 |
| 50 | Хоризонтална маркировка | БДС EN 1436 |
| 51 | Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II-ри типоразмер | БДС 1517, БДС EN 12899 |
| 52 | Стойки за стандартни пътни знаци | БДС ЕN ISO 1461, БДС EN 12899 |

СТАНДАРТИ ПРИЛОЖИМИ КЪМ НАСТОЯЩАТА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

БДС EN 13242 - Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство

БДС EN 13043 - Скални материали за битумни смеси и настилки

БДС EN 10080 - Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана

БДС EN 206 - Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие

БДС EN 13791 - Оценяване якостта на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи

БДС EN 13139 - Добавъчни материали за разтвор

БДС EN 1339 - Бетонни плочи за настилки. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 1340 - Бетонни бордюри за настилки. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 13108 - Асфалтови смеси. Изисквания за материалите.

БДС EN 13808 - Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на катионни битумни емулсии

БДС EN 1436 - Материали за пътна маркировка. Експлоатационни характеристики на пътната маркировка

БДС 1517:2006 - Пътни знаци. Размери и шрифт

БДС EN 12899  - Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци

БДС EN ISO 1461:2009 - Горещопоцинковани покрития на готови продукти от чугун и стомана. Технически изисквания и методи за изпитване (ISO 1461:2009)

БДС EN 998 - Изисквания за разтвор за зидария.

БДС EN 771 - Изисквания за блокове за зидария.

БДС EN ISO 10319 - Геосинтетици. Изпитване на широки ленти на опън (ISO 10319:2015)

БДС EN ISO 13934-1 - Текстил. Свойства при опън на платове. Част 1: Определяне на максимална сила и разтегливост при максимална сила по метода на цяла лента (ISO 13934-1:2013)

НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

НАРЕДБА № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  - АПИ 2014г.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

АСФАЛТОВИ РАБОТИ

  - КОНТРОЛ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА АСФАЛТОВИ СМЕСИ

    - Източник на материали

Използваните материали трябва да отговарят на всички изисквания за качество. Всички материали трябва да бъдат изпитани и одобрени преди използването им за производство на асфалтови смеси.

Изпълнителят трябва да достави материалите на обекта от предварително одобрен източник. Доставката на материали трябва да бъде придружена с декларация за съответствие от производителя и с протокол от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, показващ че материалите отговарят на нормативните изисквания.

    - Съхраняване и транспортиране на  материалите

Материалите трябва да бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира запазване на качествата им. Материалите, одобрени и приети преди съхраняването и транспортирането, могат да бъдат проверени и изпитани преди използването им. Достъпът до депата трябва да бъде лесен за проверка и контрол на складираните материали. Преди окончателно приемане работата на Изпълнителя, всички складови площадки трябва да бъдат възстановени в техния първоначален вид за негова сметка.

При транспортиране и складиране на минералните материали трябва да се избегне разслояването и замърсяването им. Не се допуска при съхраняване на материалите в депата смесване на материали, различаващи се по генетичен произход и физико-механични показатели. Не се допуска складиране на материалите във вид на конус. При използване на конвейерни ленти за транспортиране на материалите до депата, може да се наложи дооборудване с отвеждащи улеи или др. подобни устройства. Когато доставката се извършва с камиони, материалите се разтоварват така, че да се оформи един пласт.

Трактори и товарачни машини трябва да се използват само за изравняване на депонирания материал, без да се допуска разместването на отделните доставки. Депата от минерални материали, разположени на постоянни площадки в асфалтовата база, трябва да бъдат отделени едно от друго чрез преградни стени и да бъдат изградени върху асфалтова или бетонова основа. Всички мерки за защита на материалите от замърсяване по време на съхраняване, транспортиране и подреждане в депата са за сметка на Изпълнителя. Каменното брашно, активираното каменно брашно и гасената вар трябва да се складират в силози с подходящи размери така, че да бъде осигурена работата на асфалтосмесителя за един ден.

    - Проверка, изпитване и контрол на материалите

За проверка точността на измервателните уреди, вида и характеристиките на материалите и определянето на работните температури при изготвяне на асфалтовите смеси, трябва да има достъп по всяко време до асфалтосмесителите, инсталацията за фракциите, складовете за съхранение, трошачните инсталации и всички останали съоръжения, използвани за производство и обработка на материалите. Трябва да се вземат проби и извършват изпитвания на всеки материал, доставен на строителната площадка, за да установи дали той отговаря на нормативните изисквания, въз основа  на  което  да  се  приеме  или  отхвърли  материала.

    - Лабораторни проби

Изпълнителят трябва да поеме всички разходи произтичащи от взимането на проби от материалите, асфалтовите смеси и изрязването на проби от асфалтовите пластове след уплътняване, включително и осигуряването на необходимото  оборудване и техника за вземане на тези проби.

Изпълнителят трябва да осигури преносима сонда за вадене на ядки и режещи инструменти за взимане на ядки със 100 мм диаметър от пълната  дълбочина  на  всички  асфалтови пластове.

    - Неподходящи материали

Материалите, които не отговарят на нормативните изисквания се отхвърлят и трябва да бъдат извозени от строителната  площадка.

  - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА АСФАЛТОВИ  РАБОТИ

    - Едър минерален материал

Едър минерален материал е тази част от минералния материал, която се задържа на сито 2,0 мм. В състава на едрия минерален материал влиза трошен естествен камък или претрошен чакъл. Натрошените зърна трябва да имат кубична и ръбеста форма. Зърнометрията трябва да бъде такава, че когато са комбинирани с други фракции в точни съотношения, получената смес да отговаря на изискванията.

Едрият минерален материал се произвежда в трошачно-сортировъчна инсталация. Вземането на проби от едрия минерален материал се извършва в съответствие с БДС EN 932-1 и БДС ЕN 932-2 или еквивалент. Пресевните анализи трябва да бъдат в съответствие с БДС EN 933-1 или еквивалент.

Съдържанието на натрошени зърна, в % по маса, за износващи и долни пластове на покритието (биндери) трябва да бъде не по-малко от 100%, а за асфалтови смеси за основни пластове - не по-малко 75%, когато се определя в съответствие с БДС EN 9335 или еквивалент. Едрият минерален материал за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие, за износващ пласт  сплит  мастик  асфалт и за износващ  пласт  тип А  за категория на движение  тежко и много тежко трябва да бъде от магмени скали.

Изисквания към физико-механичните показатели на каменните фракции за асфалтови

смеси:

- индекс на формата, в % по маса: за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие - не повече от 15; за износващ пласт от сплит мастик асфалт и тип А - не повече от 20; за износващ пласт тип В1 - не повече от 30; за долен пласт на покритието (биндер) и основни пластове - не повече от 40, когато изпитването е в съответствие с БДС EN 933-4 или еквивалент.

- съдържание на зърна с размери под  0,063 мм, в  % по маса: за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие и за износващ пласт от сплит мастик асфалт - не повече от 1,5; за износващ пласт от асфалтобетон тип А и тип В1 - не повече от 2; за долен пласт на покритието (биндер) - не повече от 3; за основни пластове - не повече от 5, определено съгласно БДС EN 933-1 или еквивалент.

- мразоустойчивост след 3 цикъла третиране с магнезиев сулфат, загуби в % по маса: за основни пластове -не повече от 18, определена съгласно БДС EN 1367-2 или еквивалент;

- мразоустойчивост след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат, загуби в % по маса: за износващи пластове - не повече от 18; за долен пласт на покритието (биндер) - не повече от 25, определена съгласно БДС EN 1367-2 или еквивалент;

- износване в барабан тип "Лос Анжелос", в % по маса: за износващи пластове - не повече от 25 (за износващ пласт при движение много леко, леко и средно не повече от 35); за долен пласт на покритието (биндер) – не повече от 35; за основни пластове – не повече от 40, определено съгласно БДС EN 1097-2 или еквивалент;

- коефициент на ускорено полиране: за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие, за износващ пласт сплит мастик асфалт – не по-малко от 50, и за износващ пласт тип А за категория на движение тежко и много тежко – не по-малко от 50, когато изпитването е в съответствие с БДС EN 1097-8 или еквивалент;

- сцепление на минералния материал с битум за износващи пластове, в % запазена повърхност – непо-малко от 80, когато изпитването е в съответствие с БДС EN12697-11 или еквивалент метод С, при по-малък процент запазена повърхност е необходимо да се използват добавки подобряващи сцеплението.

- абсорбция, в % – не повече от 2 за всички пластове, определена съгласно БДС EN 1097-6 или еквивалент.

    - Дребен минерален материал

Дребен минерален материал е тази част от минералния материал, която преминава през сито 2,0 мм. Дребният минерален материал се състои от естествен пясък и/или трошен пясък и трябва да има такъв зърнометричен състав, че когато е комбиниран с други фракции в точни съотношения, получената минерална смес да отговаря на изискванията.

За източник на естествен пясък трябва да се счита пресевната инсталация, от която е доставен.

Трошеният пясък трябва да бъде произведен в трошачно-сортировъчна инсталация от натрошаването на чист, едър трошен камък, и не трябва да съдържа плоски и продълговати зърна. Вземане на проби от дребния минерален материал се извършва в съответствие с БДС EN 932-1 и БДС ЕN 932-2 или еквивалент. Пресевен анализ на дребния минерален материал се извършва в съответствие с БДС EN 933-1 или еквивалент.

Дребният минерален материал, влизащ в състава на асфалтовите смеси, трябва да отговаря на следните изисквания:

- пясъчен еквивалент, в %: за естествен  пясък – не  по-малък от 35,  и за трошен пясък - не по-малък от 50, определен съгласно БДС EN 933-8 или еквивалент.

Отделни депа от материали, които съдържат повече от 10 % по маса дребен материал (<2,0мм), трябва да бъдат изпитани за "пясъчен еквивалент".

Асфалтовите смеси за дрениращо пътно покритие и сплит мастик асфалтът се изпълняват само с трошен пясък, за всички останали асфалтови смеси се допуска използване съотношение на трошен към естествен пясък по-голямо или равно от 1:1. В асфалтовите смеси за износващи пластове и долен пласт на покритието (биндер) съдържанието на естествен пясък в общата минерална смес не трябва да надхвърля 20 тегловни %.

    - Минерално брашно

Минералното брашно, влизащо в състава на асфалтовите смеси се състои от фини частици получени от ситно смлян варовик в съответствие с БДС EN 13043 или еквивалент. То трябва да бъде добре изсушено и да не съдържа буци и да има зърнометричен състав, отговарящ на изискванията дадени в таблица:

| Размер на ситото, мм | Минимален процент преминало количество, по маса |
| --- | --- |
| 2,0 | 100 |
| 0,125 | 85-100 |
| 0,063 | 75-100 |

Минералното брашно не трябва да съдържа вредни фини примеси и трябва да има стойност на метиленово синьо, в г/кг - не повече от 10, определена съгласно с БДС EN 933-9 или еквивалент. Като минерален пълнител може да се използва и портландцимент, който трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 197-1 или еквивалент.

    - Хидратна вар

Хидратна вар може да се използва като минерален пълнител и трябва да отговаря на изискванията дадени в БДС EN 459-1 или еквивалент.

Хидратната вар се съхранява под подходящ покрив защитена от атмосферното влияние, тя трябва да бъде достатъчно суха, за да се изсипва свободно при обработка.

Партидите от този материал трябва да бъдат използвани в същата последователност, както са доставени за асфалтовите работи.

Запасите складирани на обекта повече от 3 месеца или изложени на влага не трябва да бъдат използвани за асфалтовите работи.

    - Свързващи вещества

Битумът за производство на асфалтовите смеси трябва да бъде В 50/70, както е посочено в таблицата или полимермодифициран, съгласно БДС EN 14023 или еквивалент, както е специфицирано в таблицата

За подобряване устойчивостта на асфалтовите смеси на пластични деформации и коловози е необходимо използването на специални битуми (битуми с добавки повишаващи температурата на омекване на битума) и полимермодифицирани битуми.

Те трябва да се използват както следва:

- за автомагистрали и пътища с интензивност на движението над 3000 ОА/ден с 11,5

т/ос – да се използва полимермодифициран битум в двата пласта (биндер и износващ);

-  при пътища с надлъжни наклони до 4,5% и еднопосочна интензивност на движението от 100 до 550 ОА/ден с 11,5 т/ос да се използва специален битум с добавка само в износващия пласт, а при еднопосочна интензивност от 550 до 3000 ОА/ден в двата пласта (износващ и биндер);

- при пътища с участъци с надлъжни наклони над 4,5% и еднопосочна интензивност на движението от 65 до 420 ОА/ден с 11,5 т/ос да се използва специален битум с добавка само в износващия пласт, а при еднопосочна интензивност от 420 до 3000 ОА/ден в двата пласта (износващ и биндер).

| Характеристики | не по-малко от B 50-70 | не повече от B 50-70 | Методи на изпитване |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Пенетрация, 5оС, 0.1 мм | 50 | 70 | БДС EN 1426 или еквивалент |
| 2.Температура на омекване по метода пръстен и топче", С | 46 | 54 | БДС EN 1427 или еквивалент |
| 3. Температура на счупване по Фраас, С |  | -8 | БДС EN 12593 или еквивалент |
| 4. Пламна температура в отворен тигел, С | 230 |  | БДС EN ISO 2592 или еквивалент |
| 5. Загуба на маса след загряване, % |  | 0,5 | БДС EN 12607-1 или еквивалент |
| 6. Пенетрация на остатъка при 25оС, след определяне загубата на маса, в % от първоначалната | 50 |  | БДС EN 1426 или еквивалент |
| 7. Повишаване температурата на омекване по метода "пръстен и топче", след определяне загубата на маса, С |  | 10 | БДС EN 1427 или еквивалент |
| 8. Съдържание на парафин, % |  | 2,2 | БДС EN 12606-1 или еквивалент |
| 9. Разтворимост в трихлоретилен, % | 99,0 |  | БДС EN 12592 или еквивалент |

СТРОИТЕЛНИ	ИЗИСКВАНИЯ	ПРИ	ИЗПЪЛНЕНИЕ	НА	АСФАЛТОВИ ПЛАСТОВЕ

- Общи положения

Разделите ще бъдат валидни за всички видове асфалтови работи.

- Вземане на проби и изпитване

Проби от неуплътнена асфалтова смес се вземат от бункера за готовата смес на асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагащата машина, а проби от уплътнена асфалтова смес се вземат със сонда за вадене на ядки, съгласно БДС EN 12697-27 или еквивалент. Количеството битум и зърнометричен състав се определят, чрез екстракции, както за неуплътнена асфалтова смес, така и за уплътнена проба в съответствие с БДС EN 12697-1 и БДС EN 12697-2 или еквивалент. Обемната плътност на уплътнената асфалтова смес и на асфалтовите ядки се определят по БДС EN 12697-6 или еквивалент.

- Изпълнение на асфалтови пластове

  - Ограничения от атмосферни условия

о

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5 С нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. Асфалтовите смеси за дрениращи пътни покрития не трябва да се полагат при температура на

о

о

въздуха по-ниска от 10 С. Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от 35 С.

  - Необходимо оборудване

Цялото оборудване трябва да бъде проверено и/или калибрирано преди да бъде из- ползвано.

Оборудването трябва да бъде добре поддържано и използвано по подходящ начин за производството и изграждането на асфалтовите пластове.

Необходимото оборудване и работна ръка трябва да бъдат осигурени и подбрани така, че да има непрекъснато производство.

  - Подготовка на повърхността за асфалтиране

Участъкът, който ще бъде асфалтиран трябва да има напречен и надлъжен профил, и наклони съгласно нормативните изисквания. Всички части на отводнителната система на пътя в обхвата на платното, върху което ще се изпълняват асфалтови работи, трябва да бъдат изградени до проектното си ниво преди започване на полагането.

Вертикалните ръбове на изпълнени вече пластове при технологичните надлъжни и напречни фуги и всички части на съоръжения - бордюри, шахти и др., които ще имат контакт с асфалтовия пласт, трябва да бъдат равномерно покрити с битумна емулсия.

За битумни емулсии с полимермодифициран битум

За битумни емулсии при които към свързващото вещество е добавен до 2% разредител. Само за битумни емулсии с полимермодифициран битум се осигури плътно съединена и водонепропусклива връзка.

Всички капаци и решетки на съществуващи или новоизградени ревизионни и водосъбирателни шахти трябва да бъдат монтирани на проектното си ниво и със съответния наклон преди започване на полагането.

  - Полагане

Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на надлъжните фуги. По правило само една надлъжна фуга е разрешена, но се допуска включването и на втора асфалтополагаща машина.

Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина няколкократно спре поради недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 минути. (независимо от причината), трябва да се изпълни напречна фуга. Полагането трябва да започне отново, когато е сигурно, че полагането ще продължи без прекъсвания и когато са пристигнали поне четири пълни транспортни средства на работната площадка. Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен. Когато конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по втория трябва да започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия пласт. Понякога, може да трябва почистване на готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка. Напречните фуги между отделните пластове трябва да бъдат разместени поне на 2 м. Надлъжните фуги трябва да бъдат разместени поне на 200 мм.

Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се позволява с изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с асфалтополагащата машина.

Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната  хомогенност.

Асфалтополагащите машини трябва да могат да работят с греда с дължина 9 м или с предварително опъната и нивелирана стоманена корда.

При полагане на асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие полагането трябва да се извършва по цялата ширина на пътното платно без надлъжна фуга. При големи ширини полагането може да се извърши с няколко едновременно работещи асфалторазстилача (полагане горещо на горещо). Когато това не е възможно, поради наличие на движение, постигането на добра връзка между двете ленти на полагане се постига чрез нагряване на граничната зона на положената вече лента. Площите на надлъжните  и  напречните фуги не трябва да се мажат с битум, тъй като това би възпрепятствало отвеждането на водата, проникнала в дрениращия асфалтов пласт.

  - Уплътняване

Работата на валяците трябва да бъде непрекъсната и ефективна.

Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена и ако има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло.

За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те трябва да бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода.

След уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането трябва да започне надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да напредва към оста на пътя. При сечения с едностранен напречен наклон, валирането трябва да започне от по-ниската страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината на бандажа на валяка. Валяците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им не трябва да надвишава 5,0 км/ч за бандажните валяци и 8,0 км/ч за пневматичните валяци.

Линията на движение на валяците и посоката на валиране не трябва да се променя внезапно.

Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци трябва да бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди материала да бъде отново уплътнен. Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт. Когато се полага в една широчина, първата положена лента ще бъде уплътнявана в следния ред:

- Напречни фуги

- Надлъжни фуги

- Външни ръбове

- Първоначално валиране, от по-ниската към по-високата страна

- Второ основно валиране

- Окончателно валиране

Когато се полага в ешелон, една ивица с широчина от 50 до 100 мм от ръба, до който полага втората асфалтополагаща машина, трябва да бъде оставен неуплътнен. Крайните ръбове трябва да се уплътнят най-късно 15 минути след полагането. Особено внимание трябва да се обърне при изпълнението на напречните и надлъжните фуги във всички участъци.

- Напречни фуги

Напречните фуги трябва да бъдат внимателно изградени и напълно уплътнени, за да се осигури равна повърхност на пласта. Фугите трябва да бъдат проверявани с лата, за да се гарантира равност и точност на трасето. Фугите трябва да бъдат оформени в права линия и с вертикални чела. Ако фугата бъде разрушена от превозни или други средства, трябва да се възстанови вертикалността на челата и те да се намажат с битумна емулсия, преди полагането на нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги, положената асфалтова смес срещу фугата, трябва да бъде здраво притисната към вертикалния ръб с бандажния валяк. Валякът трябва да стъпи изцяло върху уплътнената вече настилка, напречно на оста, като бандажите застъпват не повече от 150 мм от новоположената смес при напречната фуга. Валякът трябва да продължи работа по тази линия, премествайки се постепенно с 150 мм до 200 мм, докато фугата се уплътни с пълната широчина на бандажа на валяка.

- Надлъжни фуги

Надлъжните фуги трябва да бъдат уплътнени непосредствено след уплътняване на напречните фуги. Изпълняваната лента трябва да бъде по проектната линия и наклон и да има вертикален ръб. Материалът, положен на граничната линия, трябва да бъде плътно притиснат към ръба на изпълнената вече лента. Преди уплътняването едрите зърна от асфалтовата смес трябва да бъдат внимателно обработени с гребло и отстранени. Уплътняването трябва да се извършва с бандажен валяк.

Бандажът на валяка трябва да минава върху предишно изпълнената лента, като застъпва не повече от 150 мм от прясно положената смес. След това валяците трябва да работят за уплътняването на сместа успоредно на надлъжната фуга.

Уплътняването трябва да продължи до пълното уплътняване и получаването на добре оформена фуга.

Когато надлъжната фуга не се изпълнява в същия ден, или е разрушена от превозни и други средства през деня, ръба на лентата трябва да бъде изрязан вертикално, почистен и намазан с битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за следващата лента.

Надлъжните фуги на горния пласт трябва да съвпадат с маркировъчните линии на настилката.

- Външни ръбове

Ръбовете на асфалтовия пласт трябва да бъдат уплътнени едновременно или веднага след валирането на надлъжните фуги. Особено внимание трябва да се обърне на укрепването на пласта по цялата дължина на ръбовете. Преди уплътняването, асфалтовата смес по дължина на неподпрените ръбове, трябва да бъде леко повдигната с помощта на ръчни инструменти. Това ще позволи пълната тежина на бандажа на валяка да бъде предадена до крайните ръбове на пласта.

- Първоначално уплътняване

Първоначалното уплътняване трябва да следва след валирането на надлъжните фуги и ръбовете. Валяците трябва да работят колкото е възможно по-близо до асфалтополагащата машина за получаването на необходимата плътност и без да се допусне нежелано разместване на сместа. Не трябва да се допуска температурата на сместа да падне под 11°С преди приключването на първоначалното валиране.

- Второ (основно) уплътняване

Основното уплътняване трябва да следва първоначалното, колкото е възможно по-скоро и докато положената смес е все още с температура, която ще осигури необходимата плътност.

Валяците трябва да работят непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде на- пълно уплътнена. Промяна посоката на движение на валяците върху още горещата смес е забранено.

- Окончателно уплътняване

Окончателното уплътняване трябва да бъде извършено с бандажен или пневматичен валяк.

Окончателното уплътняване трябва да бъде изпълнено докато материала е все още достатъчно топъл за премахване на следите от валяка.

Всички операции по уплътняването трябва да се изпълняват в близка последователност. На места, недостъпни за работа със стандартни валяци, уплътняването трябва да бъде извършвано с ръчни или механични трамбовки от такъв вид, че да осигурят необходимата плътност.

След окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните сечения, плътността, дебелината и всички неизправности на повърхността, надвишаващи допустимите толеранси и всички места с дефектна текстура, плътност или състав трябва да бъдат коригирани.

Уплътняването на дрениращ асфалтов пласт се извършва с тежки стоманено-бандажни валяци, работещи без вибрации.

- Контрол на движението при дрениращо пътно покритие

Трябва да се вземат мерки за отстраняване на всякакъв вид транспорт до пълното охлаждане на новоположения пласт, като движението се пуска най-рано 24 часа след полагане.

  - Изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове

- Общо

Всеки завършен асфалтов пласт трябва да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията преди полагането на следващия асфалтов пласт.

Завършеният пласт трябва да отговаря на конструктивните допуски дадени по- долу. Участък, който не отговаря на изискванията трябва да бъде ремонтиран, съобразно изискванията.

- Вземане на проби

Изпълнителят, за своя сметка, трябва да взема проби от всеки завършен асфалтов пласт по време на работата и преди крайното приемане на обекта.

Проби от уплътнените асфалтови пластове се вземат със сонда на разстояние не по- малко от 300 мм от външния ръб на настилката в съответствие с БДС EN 12697-27 или еквивалент. Проби от асфалтовата смес трябва да бъдат вземани за пълната дълбочина на пласта на 2 000 м2 положена настилка.

Ако са забелязани отклонения в неуплътнените проби или сондажните ядки, може да се наложи вземането на допълнителни сондажни ядки, за да се определи площта от настилката с допуснати отклонения.

Гореща асфалтова смес трябва да бъде положена и уплътнена на местата на взетата

проба.

- Изисквания за уплътнение на асфалтовите пластове

Коефициента на уплътнение е отношението на обемната плътност на пробата от положената настилка към обемната плътност на лабораторните образци, определени, съгласно БДС EN 12697-6 или еквивалент.

- Изисквания за битумно съдържание и зърнометричен състав

Ако се докаже с анализите, извършени на пробите от неуплътнена смес или върху сондажните ядки, че битумното съдържание или зърнометрията на асфалтова смес са извън допустимите толеранси, специфицирани в работната рецепта, уточнена за всяка съответна асфалтова смес, участъка от асфалтовите пластове, представен от тези проби, трябва да бъде отхвърлен.

- Изисквания за конструктивни дебелини и нива на настилката

Всеки пласт от асфалтовата настилка се изпълнява съгласно линиите, наклоните и дебелините по нормативните изисквания в Република България.

- Нива

Допустимите отклонения от нивото са както следва:

- Н 90 (90% от всички измервания) - не повече от ±10 мм

- Нmax (най-голямата измерената стойност) - не повече от ±15 мм

- Широчина

Средната широчина едновременно за основния и износващите пластове, трябва да бъде поне равна на габарита на улицата и никъде външния ръб на пласта не трябва да бъде по-навътре спрямо бордюрната линия.

- за основни и свързващи пластове, не повече от 30 мм;

- за износващи пластове, не повече от 15 мм

- Дебелини

Дебелините се определят от внимателно проверени нива, взети преди и след изпълнението в една и съща точка по местоположение, а за пластове с постоянна дебелина от сондажни ядки от завършения пласт.

- Напречно сечение

Допустимото отклонение на напречния наклон трябва да бъде не по-голямо от ±0,3%. При оформяне на пътното платно от двустранен в едностранен напречен наклон, отклонени- ето да не превишава 0,2 %.

При измерване с лата с дължина 3 м, поставена под прав ъгъл към осевата линия на повърхността на пътя не трябва да има отклонение от основата до латата (не трябва да има междина под нея).

БИТУМНИ РАЗЛИВИ

ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

Материали

Разреден битум

Разреденият битум трябва да бъде средносгъстяващ се тип и трябва да отговаря на изискванията дадени в Раздел 5103.5 “Свързващи вещества” т.II на ТС АПИ 2014. Количеството битумен материал, което ще се нанася, трябва да бъде от 0,15 до 1,5 kg/m2.

Покриващ материал

Пясъкът за покриване на разлива, ако се изисква трябва да се състои от чист естествен пясък и трябва да отговаря на Раздел 5103.2 на ТС АПИ 2014.

Изисквания при изпълнението

Ограничения, определени от атмосферните условия

Първият разлив не трябва да се нанася когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 50С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия.

Температура на полагане

Работната температура, при която се полага разредения битум трябва да бъде от 600С до 850С.

Необходимо оборудване

Оборудването, използвано от Изпълнителя трябва да включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията на дадени в Раздел 5306 на ТС АПИ 2014, а също така, механична четка и компресор. Механичната четка трябва да бъде на самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща се найлонова остра четка (метла) с диаметър не по-малък от 760 mm и дължина не по-малка от 1800 mm. Четката трябва да има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на дясно и на ляво с регулируемо налягане към повърхността на чистене. Когато е необходимо, за по-добра подготовка на повърхността, също така трябва да бъдат предвиждани автогрейдери, валяци и автоцистерни и др.

Подготовка на повърхността

Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкия свободен материал, прах и други свободни материали трябва да се премахнат от повърхността с механична четка от одобрен тип и/или компресор, както се изисква. Всички места, показващи отклонения над допустимите или места с вдлъбнатини или слаби места, се поправят чрез разрохкване, премахване или добавяне на одобрен материал, повторно оформяне и уплътнение до предписаната плътност, като в този случай не се изисква измитане, или издухване на повърхността. След приемане на повърхността, се полага битумния разлив. Когато, повърхността върху която ще се полага първия битумен разлив е много суха и/или прашна, то тя трябва да се напръска слабо и равномерно с вода, непосредствено преди нанасянето на битумния материал за улеснението проникването на битума. Битумния материал не трябва да се полага, докато не изчезнат следите от водата на повърхността.

Нанасяне на разредения битум

Непосредствено след извършената подготовка на повърхността и приемането й, битумния материал трябва да се нанесе от гудронатор, работещ под налягане при съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпно места. Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив.

Първият разлив обикновено се прилага върху 1/3 или 1/2 от широчината на пътя на две или повече ленти, леко застъпване на битумния материал ще има по дължина на прилежащия край на лентите. Би трябвало да се отбележи, че застъпване не се разрешава при напречните връзки, където с помощта на дебела хартия се предпазва от повторно пръскане края на изпълнената вече лента. Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартията. След нанасяне на битумния разлив, хартията трябва да се отстрани и изхвърли от Изпълнителя. Битумният материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработваната повърхност, като особено внимание се отдели при изпълнението на връзките. В случай на излишно количество битумен материал, то същия трябва да бъде премахнат от повърхността.

Поддържане

След нанасяне на битумния разлив върху повърхността, докато той проникне и изсъхне,

не се разрешава движение. Ако се налага да се допусне движение преди необходимото за изсъхване време, но не по-рано от 24 h след нанасянето на битумния материал, то трябва да се положи покриващ материал (пясък) и след това движението на превозните средства да бъде разрешено по така обработените ленти. Покриващият материал се разпръсква от камион, движейки се назад, така че гумите му да не се движат върху непокрита (неопесъчена) повърхност. Когато се полага покриващ материал (пясък) върху обработена с битум лента и съседната на нея не е обработена с битум, то трябва да се остави ивица с широчина поне 20 cm по дължина на прилежащия край на обработената с битум лента, непокрита с пясък, което ще позволи застъпването на битумния материал на двете ленти.

Изпълнителят трябва да поддържа обработената с битум повърхност в добро и чисто състояние и преди полагането на следващият пласт от настилката да бъдат коригирани всякакви неравности по повърхността и отстранен излишният покриващ материал, прах или други замърсявания.

Измерване и плащане

Измерването на първия битумен разлив трябва да бъде в квадратни метри площ, покрита от следващия асфалтов пласт или други такива площи, изисквани в съответствие с чертежите и спесификациите. Плащането на първия битумен разлив, изпълнен съгласно тези спесификации трябва да бъде по единичната цена, посочена в количествено-стойностна сметка. Единичната цена включва всички разходи за материалите, машините и оборудването, работната ръка и всичко допълнително, необходимо за точното и пълно завършване на работата.

ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

Материали

Битумна емулсия

Битумната емулсия трябва да бъде бавно-разпадаща се, катионна тип C60B1, C40BF1 или C60BP1h или анионна и да отговаря на Раздел 5103.5 “Свързващи вещества” т.II на ТС АПИ 2014. Одобрената емулсия трябва да бъде разредена с приблизително равно количество вода и напълно хомогенизирана. Разредената емулсия трябва да бъде положена в количество от 0,25 до 0,70 kg/m2.

Изисквания при изпълнението

Ограничения, определени от атмосферните условия

Вторият битумен разлив не трябва да се нанася, когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 50С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия.

Температура на полагане

Работната температура, при която се полага разредената битумна емулсия трябва бъде от 100С до 600С.

Необходимо оборудване

Оборудването, използвано от Изпълнителя включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията дадени в Раздел 5306, а също така, механична четка и компресор. Механичната четка трябва да бъде на самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща се найлонова остра четка (метла) с диаметър не по-малък от 760 mm и дължина не по- малка от 1800 mm. Четката трябва да има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на дясно и на ляво с регулируемо налягане към повърхността на чистене. В допълнение Изпълнителят трябва да достави и използва ефективно и одобрено оборудване за разреждане на битумната емулсия с вода.

Подготовка на повърхността

Пълната широчина на повърхността, която ще бъде обработвана с разлива трябва да бъде почистена с механична четка от одобрен тип и/или компресор, до премахване на праха, калта, замърсявания и други свободни материали. Всички омазнени или неподходящи петна, налични пукнатини или минерално брашно на фуги и всичкия излишен битумен материал трябва да бъдат коригирани. Повърхността трябва да бъде суха, когато се обработва с втория битумен разлив.

Нанасяне на битумната емулсия

Непосредствено след извършената подготовка на повърхността разредената битумна емулсия трябва да се нанесе посредством гудронатор, работещ под налягане при съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпно места. Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив. Вторият битумен разлив трябва да бъде положен толкова време преди полагането на следващия асфалтов пласт, колкото е необходимо да се получи добро слепване. Когато вторият битумен разлив не е необходим между нови/неотдавна положени асфалтови пластове, той може да отпадане, в който случай няма да се заплати за отнасящите се площи. Каквото и почистване да се изиска на тези площи, то ще се счита, че е включено в цената на горния полаган асфалтобетонов пласт и отделно заплащане няма да бъде извършено.

Поддържане

След полагането, повърхността трябва да бъде оставена да изсъхне до момента, в който ще бъде в по-добро състояние за връзка със следващия пласт. Изпълнителят трябва да предпазва втория битумен разлив от повреди, докато следващият пласт се полага. Ако е неизбежна повредата на втория битумен разлив от дъжд или прах, то след като изсъхне повърхността се почиства с механична четка или компресор и ако се налага се полага следващ лек втори разлив. Няма да бъде направено допълнително заплащане за тази работа.

Измерване и плащане

Измерването на втория битумен разлив трябва да бъде в квадратни метри площ, покрита от последващите асфалтови пластове както се изисква в съответствие с чертежите и спесификациите. Плащането на втория битумен разлив, трябва да бъде по единичната цена, посочена в количествено-стойностна сметка. Единичната цена включва всички разходи за материалите, машините и оборудването, работната ръка и всичко допълнително, необходимо за точното и пълно завършване на работата.

ПЪТНИ РАБОТИ

ПЛАСТОВЕ ОТ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ, НЕОБРАБОТЕНИ СЪС СВЪРЗВАЩО ВЕЩЕСТВО

Общи положения

Този раздел на Спесификацията обхваща изпълнението на основни пластове, необработени със свързващи вещества, включени в конструкцията на пътната настилка. Тези пластове се полагат направо върху земното легло на настилката, когато то се състои от кариерен материал , баластра или прахов чакъл и пясък (от групи А-1, A-2-4 и А-2-5) на груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали и върху подосновен пласт, когато то е свързани почви (от групи А-2-5, А-2-6, А-4, А-5, А-6 и А-7 на горепосочената класификация), дребен пясък от група А-3 или е в скален изкоп. Разделът включва изискванията към материалите, които ще се използват, необходимата механизация, извършването на всички дейности, свързани с изграждането на тези пластове и контрола при изпълнението им.

Общи изисквания към скалните материали

Използваните материали за изграждане на основни пластове, необработени със свързващи вещества трябва да съответстват на изискванията на БДС EN 13242 +A1/NA и могат да бъдат: скален материал с подбрана зърнометрия, нефракциониран скален материал и изкуствен и рециклиран скален материал. Общите технически изисквания към материалите за основни пластове, необработени със свързващи вещества са дадени в таблици 4202.1.1, 4202.1.2 и 4202.1.3. Материалът трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани частици и други неподходящи материали. При изграждане на автомагистрали и пътища I-ви клас за основни пластове, необработени със свързващи вещества трябва да се използва скален материал с подбрана зърнометрия, отговарящ на изискванията на табл.4202.1.1 от ТС АПИ 2014. За изграждане на останалите класове пътища може да се използват и нефракционирани и изкуствени и рециклирани скални материали, които да отговарят на изискванията, посочени в

табл.4202.1.2 и 4202.1.3 от ТС АПИ 2014.

Изисквания към зърнометричния състав на скалните материали

Скалните материали, използвани за изпълнение на основни пластове, необработени със свързващи вещества трябва да бъдат с непрекъсната зърнометрия и да притежават висока плътност и добра носимоспособност. Техническите изисквания към тях трябва да отговарят на тези, дадени в таблици 4202.1.1, 4202.1.2 и 4202.1.3. от ТС АПИ 2014.

Зърнометричен състав на скалните материали с подбрана зърнометрия

Зърнометричният състав на скалния материал с подбрана зърнометрия трябва да отговаря на граничните условия, дадени в таблици 4202.2.1.1, 4202.2.1.2, 4202.2.1.3 и 4202.2.1.4 от ТС АПИ 2014 при изпитване, извършено съгласно БДС EN 933-1.

Избор на източник на материал

Изпълнителят трябва да изследва и да избере източник на материал, който да използва за направа на основните пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества. Трябва да се извърши опитно смесване и изпитване на получената смес по показателите, посочени в таблици 4202.1.1, 4202.1.2 или 4202.3. и 4202.2.1.1, 4202.2.1.2, 4202.2.1.3, 4202.2.1.4, 4202.2.2.1, 4202.2.2.2, 4202.2.2.3 или 4202.2.2.4 от ТС АПИ 2014 и се провери дали материала за пътната основа от избрания източник отговаря на тази спесификация. Разходите, свързани с избора на източника на материал са за сметка на Изпълнителя. 4202.4. Изпълнение на опитен участък Преди да започне изграждането на основните пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества, Изпълнителят трябва да изпълни опитен участък с избраната смес. Всеки опитен участък трябва да бъде изпълнен като се използват избраните материали, пропорции и начин на смесване, разстилане, уплътняваща техника и технологии на изпълнение. Целта на тези опитни участъци е да се определи проектната дебелина на пластовете в неуплътнено състояние, полевото съдържание на влага при уплътняването, отношението между броя на преминаванията на уплътняващата техника и достигнатата плътност на избраната смес от скални материали за изпълнение на основни пластове, необработени със свързващи вещества. Изпълнителят не трябва да изпълнява пътната основа, докато не бъдат одобрени материалите, методите и установените в опитните участъци технологии.

Складиране и съхранение на материалите

Процедурите при складиране не трябва да влошават качеството на складирания материал, както и да допускат внасяне на чужди материали в депото или купчината. Материалът трябва да се складира върху твърда, чиста повърхност, като купчините трябва да са не по-високи от 5 m.

Оборудване

За изграждане на основни пластове скални материали, необработени със свързващи вещества трябва да се използва следното оборудване:

1) автосамосвали за доставка на материала;

2) при изпълнение на основни пластове на автомагистрали и пътища I клас трябва да се

използва полагаща машина( асфалтополагач ), с работна широчина не по-малка 2,5 m;

3) автогрейдер с регулируем нож за разстилане и профилиране, с минимална мощност

73,5 кW;

4) вибрационен самоходен валяк с тегло, не по-малко от 7 t;

5) автоцистерна с греда с дюзи за разпръскване на вода под налягане за оросяване на

материала до достигане на оптимална влажност;

6) тежък статичен валяк с тегло, не по-малко от 11 t, като теглото на използваните валяци

се определя в зависимост от дебелината на уплътнявания пласт и вида на материала,

който ще се използва.

Изграждане на основните пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества

Преди да започне изграждането на основните пластове, необработени със свързващи вещества земното легло или подосновния пласт на настилката трябва да бъдат подготвени така, че да отговарят на изискванията в таблица 4105.1.

Ограничения при изграждането

Основните пластове, необработени със свързващи вещества трябва да се изграждат само тогава, когато атмосферните условия не увреждат качеството на завършените пластове. Всички участъци, които са увредени от неблагоприятни атмосферни влияния през която и да е фаза на строителството трябва да бъдат напълно разрохкани, наново профилирани, оформени и уплътнени в съответствие с изискванията на тази спесификация, без каквото и да е допълнително заплащане от Възложителя.

Последователност на технологичните операции при изпълнение на основни пластове с полагаща машина

При изпълнение на основни пластове на автомагистрали и пътища I клас се използва полагаща машина( асфалтополагач ). Проектната смес с оптимално водно съдържание се доставя на обекта с автосамосвали и се изсипва в приемния кош на полагащата машина. Полагаща машина е снабдена с водеща корда, регулираща дебелината и наклона на изпълнявания пласт. Положения пласт трябва да се уплътнява с посочената в т. 4203 от ТС АПИ 2014 уплътнителна техника, съгласно схемата, получена от опитния участък. Уплътняването трябва да се извършва при оптимално водно съдържание, до достигане на проектна плътност, която трябва де е не по- малко от 98 % от максималната обемна плътност на скелета, определена в лабораторни условия, чрез уплътняване по модифициран Проктор, съгласно БДС EN 13286-2. Степента на уплътняване може да се определи и чрез отношението на модулите на

деформация при втори и първи цикли на натоварване (E2/E1) при изпитване с кръгла натискова плоча съгл. БДС 15130, като граничните стойности трябва да съответстват на т.4205.6. При необходимост за овлажняване на материала трябва да се използва само приетото оборудване. Овлажняване не трябва да се извършва, докато материалът не се уплътни достатъчно от уплътнителната техника, така че да се избегне отмиване и отделяне на финните частици от повърхността.

Последователност на технологичните операции при изпълнение на основни пластове с автогрейдер.

Материалът за основен пласт се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху предварително уплътнения подосновен пласт или земно легло на настилката равномерно по цялата широчина с помощта на автогрейдер. Уплътняването се извършва със статични или със статични и вибрационни валяци при оптимално водно съдържание, до достигане на проектната плътност, която трябва да е не по-малко от 98 % от максималната обемна плътност на скелета, определена в лабораторни условия, чрез уплътняване по модифициран Проктор, съгласно БДС EN 13286-2.

Допустими дебелини на уплътнения пласт в зависимост от размера на зърната и вида на уплътнителните машини

Допустимите дебелини на изпълнените пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващо вещество в зависимост от размера на зърната и вида на уплътнителните машини са дадени в таблица 4204.4. от ТС АПИ 2014

Предпазване и поддържане на изпълнени пластове

Изпълнителят трябва да предпазва и поддържа изпълнения пласт за своя сметка, докато се положи следващия. Поддържането трябва да включва незабавни ремонти на повреда или дефекти, които могат да се получат на пласта, и това трябва да се извършва толкова често, колкото е необходимо, с оглед запазването му в добро състояние. Ремонтите трябва да се правят по начин, който да осигури възстановяването на повърхността. В случаите, когато полагането на следващия пласт не се предвижда веднага след изпълнението на основния пласт, той трябва да бъде подходящо обработен с битумна емулсия, в количество до 1,5 kg/m2. Не трябва да се допуска движение по необработен пласт.

Допустими отклонения

Общи положения

Пластове, които не отговарят на посочените допустими отклонения трябва да бъдат поправени. При повърхностен ремонт на части от даден участък трябва да се осигури подходяща връзка между стария и новоположения материал. Готов за приемане участък( контролиран участък ) е този, в който материала е положен и уплътнен в рамките на един ден и при изграждането на който са употребени постоянни материали. Когато работния процес изисква продължително време, участъкът за приемане трябва да бъде изпълнен максимум за два дни.

Отклонения на нивата на повърхността

Допустими отклонения за нивата на повърхността на пласта: за 90 % от всички измервания за ниво( H 90 ) 15 mm за максимални измерени стойности( H max ) 20 mm Приеманият участък трябва да отговаря на изискванията, дадени за нива на повърхността, като не по-малко от 90 % от измерените нива на цялата повърхност да са в рамките на допустимо отклонение Н90 преди да са направени някакви корекции. Приеманият участък трябва да отговаря на изискванията, дадени за нива на повърхността, като не по-малко от 90 % от измерените нива на цялата повърхност да са в рамките на допустимо отклонение Н90 преди да са направени някакви корекции. Отделни точки, където котата на повърхността се отклонява с повече от допустимо отклонение Н max трябва да бъдат ремонтирани, за да влязат в рамките на допустимо отклонение Н90. Нивата на повърхността на приемания участък трябва да бъдат замервани в не по – малко от 20 точки.

Широчина на пластовете

Средната широчина на пластовете трябва да бъде не по-голяма от тази, показана на чертежите и никъде външният им ръб не трябва да бъде повече от 50 mm навътре от линиите, показани на чертежите. Броят на измерванията за приемания участък трябва да бъде не по- малък от 5.

Отклонения на дебелината на пластовете

Допустими отклонения за дебелина:

за 90 % от всички измервания( D90 ) 21 mm

за максимално измерената дебелина( D max ) 27 mm

за средно измерената дебелина( D средно ) 5 mm

Счита се, че пластът отговаря на определените изисквания за дебелина, ако преди да са направени корекции на дебелината, не по-малко от 90 % от всички направени измервания са не по –големи от определената дебелина минус допустимото отклонение D90 и средната дебелина на пласта за контролното сечение е не по - малка от определената дебелина на пласта минус допустимо отклонение D средно. Отделни точки, където действителната дебелина е по- малка от определената дебелина минус D max трябва да бъдат ремонтирани, за да попаднат в границите на D90. Броят на изпитванията за контролно сечение, трябва да бъде не по -малък от 5.

Отклонения на напречното сечение на пластовете

Когато се извършва замерване с 3 м лата, перпендикулярно на оста, максималният просвет между повърхността на пласта и основата на латата трябва да бъде не повече от 10 mm. Във всеки напречен профил разликата между котите, измерени на терена и котите, посочени в проекта трябва да бъде не повече от 20 mm. Броят на замерванията за контролното сечение, трябва да бъде не по-малък от 5. Когато се изпълняват два или три пласта, изискванията за наклон, дебелина, напречно сечение и равност се прилагат за горния пласт, като долния пласт (долните пластове) се изпълняват с достатъчна точност, за да може изпълнението на цялата конструкция да бъде в границите на допустимите отклонения.

Степен на уплътняване

Степента на уплътняване на основните пластове трябва да се проверява по метода “заместващ пясък”, съгласно “Методика за определяне на обемната плътност на строителни почви на място чрез заместващ пясък” или чрез натоварване с кръгла плоча, съгласно БДС 15130. Средната обемна плътност на скелета на място на уплътнен пласт трябва да бъде не по- малка от 98 % от максималната обемна плътност на скелета, определена в лабораторни условия чрез уплътняване по мофифициран Проктор съгласно БДС EN 13286-2, като единичните стойности трябва да са не по-малки от 96 %. Средната стойност се определя от не по-малко от 5 измервания, извършени в произволни местоположения на контролното сечение. Обемната плътност на скелета на място трябва да бъде измерена съгласно “Методика за определяне на обемната плътност на строителни почви на място чрез заместващ пясък”. Когато степента на уплътняване се определя чрез натоварване с кръгла плоча, съгласно БДС 15130, стойността на отношението на модулите на деформация при втори и първи цикли на натоварване (E2/E1) за автомагистрали трябва да бъде не по-голямо от установеното на място за опитен пласт и не трябва да надвишава 2,0. Същата гранична стойност се отнася и за пътища с прогнозен трафик над един милион броя еквивалентни оразмерителни оси, а 2,2 за пътища с прогнозен трафик под един милион броя еквивалентни оразмерителни оси. Стойностите на модулите на еластичност, получени съгласно БДС 15130 не трябва да бъдат по-малки от 150 MPa за основни пластове, изпълнени от трошен камък и от 120 MPa за основни пластове, изпълнени от баластра.

Контрол на изпълнението

Задължение на Изпълнителя е да извършва контрол на качеството на материалите, уплътнението на пластовете и на окончателната повърхност. Свойствата на материалите трябва да се проверяват преди използването им за изпълнение на строителните работи. Минималната честота на изпитванията, проведени от Изпълнителя трябва да бъде според таблица 4206.1. от ТС АПИ 2014

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ ОТ СЕГМЕНТНИ БЛОКОВЕ

1. Сегментен блок - Oбща информация

Сегментен блок е вибропресован елемент. Предназначен за изграждане на подпорни стени с обикновени и армирани насипи и подпорни стени за терасиране на дворове. Има широко приложение и при изпълнение на вертикална планировка и озеленяване на градини и паркове.

2.Приложение

Сегментният блок се използва за изграждането на подпорни стени с обикновени и армирани насипи и подпорни стени за терасиране на дворове, при изпълнение на вертикална планировка и озеленяване на градини и паркове.

3.Размери и материали

Сегментният блок се изпълнява от вибропресован бетон с една кухина.  Според БДС 9673-84 бетонът, от който се изпълняват сегментните кухинни бетонови блокове, трябва да отговаря на клас В-45.

Сегментните блокове трябва да са изпитани по БДС ЕN 772-1, БДС ЕN 772-13 и БДС ЕN 772-16.

4. Начин на монтаж и изграждане на подпорни стени със сегментни блокове

4.1. Изкопни работи

1. Изпълнителят прави очертанията и изкопите на подпорните степени, съгласно конструктивните чертежи. Да не се прекалява с разкопаването извън указаните линии.

2. Изпълнителят проверява местоположението на съществуващите структури и комунални мрежи преди изкопите и гарантира, че всички подземни мрежи и съоръжения са защитени от влиянието на изкопите за подпорната стена.

4.2. Подготовка на почвата

1. Основата и почвата, в която ще се изгражда се преглеждат и одобряват на място от инженер, за да се гарантира, че допустимото натоварване на почвата под основата надвишава очакваното натоварване. Почвите, които не отговарят на необходимите изисквания, трябва да бъдат премахнати и заменени с подходящи материали

2. Последователните стъпки при изграждане на подпорна стена със сегментен блок започват с изкопни работи и подготовка на почвата, както и на основата на стената. Почвата се уплътнява при стандартни 95%,  за да се осигури равна и твърда повърхност, на която да се постави първият ред сегментни блокове.

(!) Почви, като тежки глини или почви с органични примеси, не са подходящи за пълнеж и не се използват в строителството на подпорни стени.

4.3. Основа

1. Материалът, които се използва за изграждане на основата, трябва да бъде ниско водопропусклив зърнест материал.

2. Основата трябва да бъде изградена, както е показано на конструктивните чертежи. Тя, позволява сегментните блокчета да бъдат вкопани до подходяща дълбочина, необходима за съответната височина и дължина на подпорната стена.

3. Основата трябва да бъде изградена на почва или подходящ заместител, който е уплътнен до минимум 95% съгласно БДС ЕN.

4. Самата основа също трябва да се уплътнени при стандартни 95%  за да се осигурява равна и твърда повърхност, на която да се постави първия ред сегментни блокове. Основата  трябва да бъда конструирана добре, за да се гарантира правилното полагане на продуктите и да не се наруши крайната височина на стената, показана на плановете. Фин пясък може да се използва за подравняване на горната част на основата - 13 мм.

5. Основата трябва да е на 100 мм минимална дълбочина за стени под 1,2 м и 150-200 мм минимална дълбочина за стени над 1,2 м.

4.4. Монтиране на сегментните блокове

1. Следващата важна стъпка е изграждането на първия ред сегментни блокове, те трябва да бъдат изцяло вкопани за да се предотврати приплъзване на подпорната стена. Основата трябва да бъда конструирана добре, за да се гарантира устойчивостта на стената във времето.

2. Попълват се всички ядра и кухини и гръб минимум 300 мм зад основата, с чакълена фракция. Използва се почвата за пълнеж за укрепване и уплътняване на каменния гръб от мин. 300 мм, който се получава зад сегментните блокове, а  с почвите в предната част на основата се укрепва и заключва целия ред. Проверява се отново нивото и линията на подреждане дали са в съответствие с изисванията. Излишния уплътняващ материал се отстранява  от повърхността  на сегментните блокове.

3. Монтира се втори ред сегментни блокове, върху основния първи ред. Позиция на блоковете от втория ред е шахматна на първия. Проверява се всеки блок за правилното подреждане в съответствие с линията и нивото. Попълват се всички кухини в и около сегментните блокове и в минимум от 300 мм дълбочина зад тях с чакълена фракция.

4. При стени с височина над 1,60 м е необходимо използването на геомрежа за стабилизиране на насипа.

За изграждане на по-висока стена трябва дълбочината на чакълената фракция зад блоковете да се увеличи: за  стени от 4.40 м до 7.40 m трябва да имат най-малко 0,60 м гръб, а стените над 7.40 m трябва да има минимум 0,9 м гръб от чакълена фракция.

5. За консолидираща зона се определя зоната от 0,9 м зад стената. Уплътняването в рамките на консолидиращата зона се осъществява ръчно с помощта на трамбовъчни машини и се изпълнява от вън навътре, т.е. от сегментните блокове на успоредни прави линии до края на зоната. Някои по-фини почви може да изискват допълнително уплътняване, което се извършва със специфично оборудване. Уплътняват се пластовете с височина през 0.60м - 0.80м, за да се постигне адекватно уплътняване в рамките на консолидиращата зона. Използва се леко оборудване за уплътняване, което да не наруши стабилността или цялостта на стената.

6. Изграждат се останалите необходими редове, според височината на стената, по същия метод.

7. Препоръчителни минимални отклонения са, както следва:

Вертикален контрол - ± 32 мм макс. над 3 м разстояние.

Хоризонтален контрол местоположение - прави линии ± 32 мм в продължение на 3м разстояние.

Ротация - от изготвения план: 2,0°.

Изпъкналост - 25 мм в продължение на 3.0 м разстояние.

4.5. Пълнеж

1. Запълването на сегментните блокове при монтиране на подпорни стени, да става с почвата, която е изкопана на самия обект, ако е подходяща и ако не е предвидено друго за конкретния случай. За запълване може да се използва и фракция смесена с изкопаната почва.

(!) Почви, като тежки глини или почви с органични примеси, не са подходящи за пълнеж и не се използват в строителството на подпорни стени.

(!) Почви с фини частици с размер на зърната ф<31, могат да бъдат използвани при строителството на подпорни стени, но са необходими допълнителни насипни, уплътнителни и отводнителни дейности.

2. Използваната почва за запълване на сегментните блокове трябва да отговаря или надвишава предвидените стойности за ъгъл на триене и трябва да бъде пречистена от органични примеси.

5. Допълнителна полезна информация за изграждането на подпорна стена със сегментен блок

Когато една стена се разделя на две нива при терасовидни терени, е важно да се отбележи, че почвата зад по-ниската стена, е също така и основа на горната стена. В този случай почвите трябва да са уплътнени до минимум на 95% преди поставянето на основната фуга. Постигането на правилното уплътняване на почвата под горната тераса предотвратява деформация на горната част на стената.

Геомрежи  за поддържане на насипите се използват за стабилизиране на почвата в основата, когато има вода и отделя материали за пълнеж от съществуващата почва. Тази геомрежа трябва да позволява преминаването на определени частици, като изключва запушване на материала. Геомрежите  са от материал с висока якост (най-често полиетилен с висока плътност), който също така е стабилизиран срещу ултравиолетови лъчи (UV) и с висока химическа резистентност.

Филтърен геотекстил не се препоръчва при кохезионни почви. Запушването на тези тъкани създава неприемлив хидростатичен натиск в подсилените структури на почвата. Филтрация се счита за необходима в кохезионни почви при използването на триизмерна система за филтриране на чист пясък.

Отводняването е от изключителна важност по време и след строителството. Да се вземат мерки за гарантиране на правилното отвеждане на водата. Това включва правилно монтиране на дренажни тръби и отвеждане на водните пътища далеч от подпорна стена.

РАЗТВОРИ И ЗАМАЗКА

Общи положения

Тази точка разглежда цименто-пясъчните строителни разтвори (смеси от цимент, пясък, вода и когато е необходимо химически добавки) и замазките, извършвани с тях. Техническите определения, класификации, технически изисквания и общи правила за оценяване на съответствието, изпитване и документация съответстват на БДС EN 998-2, БДС EN 998-2/NA. Според основните им физически и механични свойства на 28 ден, разтворите се класифицират по класове:

- по якост на натиск в МРа: М1, М 2.5; М 5; М 10; М 15, М 20 и Мd, съгласно БДС EN 998-2

Материали

Техническите изисквания за пясъка и методът за неговото изпитване са дадени в БДС EN 13139 . Техническите изисквания, взимането на проби и изпитването на цимента, водата и химическите добавки трябва бъдат съгласно точки 9123, 9124 и 9125 на ТС АПИ 2014. Разтворите трябва да се произвеждат според работни рецепти за смесване, които са изпитани предварително в одобрена лаборатория. Рецептите трябва да бъдат написани във връзка с Проектните Изисквания и одобрени. Разтворите трябва да се произвеждат от механични смесители и само малки количества може да се произвеждат ръчно. Количеството произведен или доставен на площадката разтвор трябва да бъде употребено, преди да настъпи влошаване на качеството. Подготовката на мястото за нанасяне на разтвора и изпълнението на замазки, подравняване, фуги и зидария трябва да бъдат извършени по подобен начин като за бетон, както е описано в т. 9161 на ТС АПИ 2014. Ще се полагат грижи за положения разтвор по същия начин, както за бетона, както е описано в точки 9166 и 9167 от ТС АПИ 2014. Правилата за взимане на проби и методите на изпитване трябва да отговарят на БДС EN 1015-1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,17,18,19,21.

ГОТОВИ БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Общи изисквания

Техническите изисквания, правилата за приемане, взимане на проби, методи на изпитване, правила за складиране, транспортиране, маркиране и документиране на готовите бетонни елементи (греди, предплочи, кофражни панели и др.), включени в пътните съоръжения, трябва да отговарят на изискванията за бетон, описани в този Раздел на Спецификацията и на следните стандарти:

БДС EN 1340 “ Бетонни бордюри за настилки. Изисквания и методи за изпитване” ;

БДС EN 1340/NA

БДС 11482 “Плочи бетонни за облицовка на пътни окопи”

БДС 11483 “Улеи бетонни за отводняване на пътни насипи”;

БДС 8498 “Пилоти стоманобетонни”.

Всички Проектни Предписания трябва бъдат изпълнени.

Да се гледат други Раздели на ТС АПИ 2014, имащи отношение към монтирането и изграждането на готови бетонни изделия.

Измерване и заплащане

Измерване

Мерната единица за бетоновите работи е кубичен метър.

Заплащане

Заплащането за изливането на бетон от различните класове включва компенсация за цялата техника, инструменти, материали, кофраж, форми, укрепване, труд, повърхностна обработка (ако тази операция не е включена в Количествените сметки), както и всички други разходи, които са необходими за извършване на бетонните работи, в съотвествие с Проекта, с изключение на армировъчната стомана, метални листове за разширителни фуги или друг вид метал, използвани в работата. Заплащането се извършва въз основа на действително формуваните и приети кубични метри бетон, с изключение на видовете работи, за които изрично е посочена друга мерна единица (например квадратен метър, брой елементи и други). Намаления не трябва да се правят за обема на армировъчната стомана. Не се приспада обема на вградените метални и други части, като кабелни тръби, шахтови отвори в тротоарите на фугите запълнени с подходящ пълнител при водостоци и основи на мостове, както и обемът на бетон, намален при оформяне чрез скосяване или закръгляне. Освен ако не е предвидено по друг начин в Количествената сметка, в заплащането за бетона се включват и суми за специални водонепропускащи, импрегниращи или други материали и покрития, пълнители на фуги и други, посочени в Проекта или залегнали в ТС АПИ 2014.

ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ

Извършва се съгласно изготвената проектна документация за изпълнение на кабелната линия, в която трябва да са разгледани включително и техническите решения, които трябва да бъдат приложени при сближаването и пресичането на инфраструктурни инженерни мрежи и обекти в съответствие с действащите нормативно - технически правила и норми. При изпълнението на кабелната линия трябва да се спазват изискванията на Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (НУЕУЕЛ).

Полагане на кабели в земя

Нормалната практика е кабелите да се полагат директно в изкоп!

При полагането на кабелите в изкоп се спазват разпоредбите на Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (Наредба № 3 УЕУЕЛ) и Наредба №8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Кабелите не могат да се поставят в почви, съдържащи соли и киселини, в почви с гниещи вещества и в почви със строителни отпадъци. В такива случаи кабелите се полагат в тръбни (канални) системи, кабелни канали, тунели (инсталационни колектори), бетонови блокове или се прилагат други мерки за защита от механични или химични въздействия;

Дълбочината на полагане на кабелите се определя, като се прилагат разпоредбите на чл. 373 и чл. 374, от Наредба № 3;

Полагането трябва да се извършва без механични напрежения и повреди на кабелите и да бъде съгласно предписанията за минимална температура на околната среда и изискванията на производителя за максимална сила и начин на теглене на кабелите и минимални радиуси на огъване;

За нуждите на поддържането и експлоатацията на КЛ е необходимо да се предвижда резерв за компенсиране на линейните температурни разширения;

При полагане на кабели в изкоп с различни напрежения един върху друг се спазва принципът кабелите СрН да се полагат на дъното на изкопа, а кабелите ниско напрежение над тях;

Жилата на едножилните силови кабели, образуващи трифазна линия, се полагат във формата на равностранен триъгълник, пристегнати на всеки 3 m със скоби от немагнитен материал. При полагане на жилата на едножилните кабели СрН най-напред се полагат две жила едно до друго и след това върху тях се полага третото жило;

Преди полагането на кабела дъното на изкопа се почиства от камъни, твърди строителни отпадъци и др. предмети и се покрива с пясък или пресята пръст с дебелина на слоя 10 cm. Положеният кабел се засипва с пласт от пясък или пресята пръст с дебелина 35 cm, считано от повърхността на кабела, върху който Тип документ: Методика Идентификационен номер на документа: ME_01_rev1 Контролирано копие № 1 В сила от датата на одобрение съгласно стр.1 Стр. 10 от 21 „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за предупреждение за местоположението на кабела е необходимо да се положи предупредителна лента, която трябва да съответства на техническа спецификация на стандарт с номер - 20 13 40zz, „Сигнални кабелни ленти – тип 1, пластмасови, 200 mm и 330 mm“ или с плътни тухли, подредени напречно на положения кабел. Краищата на сигналните кабелни ленти от отделните рула се застъпват на разстояние от 2 m до 2,5 m;

Участъците от кабелната линия, намиращи се пред входовете на къщи, гаражи и т.н., се защитават с PVC тръби, кабелни канали или бетонни тръби с минимален диаметър на отвора 140 mm;

При пресичане с други подземни проводи кабелите се отделят с тухли или предпазни бетонни плочи. Ако една от пресичащите се КЛ е изтеглена в бетонен канал, другата може да се положи в PVC тръба. Най-малките вертикални отстояния при пресичането на кабелите и на другите подземни проводи и съоръжения трябва да съответстват на посочените в Наредба №8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Стълбове за улично осветление

Производителят трябва да предостави ръководства за монтиране, които могат да бъдат използвани за монтиране на стълбовете, така че те да функционират както е посочено в маркировката „CE“.

Ръководствата за монтиране трябва също така да посочват дали стълбът ще се огъне под превозното средство по почти цялото протежение на своята дължина по време на сблъсък, или дали ще се отдели от конуса в началото на сблъсъка. Дори малки пътни знаци не може да бъдат закрепвани за стълбове, които се огъват по почти цялото протежение на своята дължина, тъй като знакът ще попречи на огъващ се стълб да функционира безопасно.

Ръководствата за монтиране трябва също така да съдържат информация относно закрепването на стълба към основата, както и изискванията за основата, които са обсъдени по-подробно в глава 2 на това ръководство, озаглавена „Основи“.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

По време на Изпълнението на СМР, няма да има отделяне на вредни вещества замърсяващи околната среда и въздуха. Отпадъците ще се изхвърлят на определени от Общината места. Предвидената в проекта растителност трябва да бъде запазена.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

По време на изпълнение на ремонтните работи да се спазват правилата за безопасност на труд при този вид работи, съгласно Наредба №2/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на работещите по време на извършването на всички дейности на строителната площадка, а също така и спазването на всички изисквания на Закон за здравословни и безопасни условия на труда.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

След подписване на договора за възлагане, количествата по видове строителни работи са уточнени между представител на Възложителя и Изпълнителя. Отчитането на изпълнените и подлежащите на заплащане видове строителни работи се извършва с двустранно подписани от Изпълнителя и Възложителя протоколи обр. 19.

Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

След приключване на работата за даден участък от позицията, изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, указано от Възложителя. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.

Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите български нормативни изисквания.

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.

Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя.

Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка.

По време на изпълнение на строително-монтажните работи Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната.

ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ ЧАСТ: ПЪТНА

Пътни работи

1	Вадене на бетонови бордюри и транспортиране на депо

2	Разваляне на тротоарни настилки и транспортиране на депо

3	Доставка и полагане на трошен камък с фракция 0-32

4	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50 см

5	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 8/16/50 см

6	Бетон С12/15 за бордюри

7	Доставка и полагане на циментова замазка за тр. настилки

8	Доставка и полагане на сипица за тротоарни настилки

9	Доставка и полагане на нови тротоарни плочи

10	Доставка и полагане на тактилни плочи за достъпна градска среда

11	Разваляне на същ. асфалтови настилки за локални реконструкции

12	Изкоп на неподходящ материал при разваляне на същ. тротоарни настилки на дълбочина до 35см

13	Нивелетно фрезоване с дълбочина от 1 до 5см

14	Почистване и повдигане/понижаване на същ. дъждоприемна шахта

15	Почистване и повдигане/понижаване на същ. ревизионна шахта

Асфалтови работи

1 Неплътен асфалтобетон (биндер) за долен пласт на покритието

2 Плътен асфалтобетон за горен пласт на покритието

3 Първи битумен разлив

4 Втори битумен разлив

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Монтажни дейности

1	Направа на изкоп за полагане на кабел 0,8/0,4 m и 1,1/0,4 m

2	Подложка от пресят пясък 10 см.

3	Доставка на двуслойна гофрирана тръба Ф50 с гофриран външен слой и гладък вътрешен

4	Полагане на същата в изкоп

5	Полагане на същата по стоманобетонен стълб

6	Доставка на силов кабел НН с PVC изолация и медни жила, тип СВТ 2х4 mm2

7	Изтегляне на същия в гофрирана PVC тръба Ф 50

8	Доставка на стоманено тръбен стълб с обща височина 8,5 м, горещо поцинкован

9	Монтаж на същия

10	Доставка на стоманен горещо поцинкован заземител от профилна стомана 63/63/6 mm с дължина 1,5 m, комплект  с поцинкована шина 40/4, с дължина 2 m

11	Набиване на същия

12	Доставка на сигнална полиамидна лента "Внимание кабел!"

13	Полагане на същата

14	Направа на обратна засипка

15	Доставка на клемна кутия за захранване на улично осветление за напрежение 400/230V, степен на защита IP44, комплект с клемен блок с редови винтови клеми за монтаж на жила до 10 mm2, комплект с един брой Автоматичен прекъсвач, 1p, крива С, 2A

16	Монтаж на същата

17	Доставка на рогарка за стълб, единично рамо Ф60 с дължина 1м, горещопоцинкована с наклон 0о

18	Монтаж на същата

19	Доставка на LED осветително тяло 40W, 4800lm, IP65, Ra≥70, Tцв.=4500К

20	Монтаж на същото

21	Направа на суха разделка на кабел СВТ 2х4 mm2

22	Присъединяване на жило 4 mm2 към ел. съоръжение

23	Доставка на силов кабел НН с PVC изолация и медни жила, тип СВТ 3х1.5 mm2

24	Изтегляне на същия в стълб за улично осветление и рогатка

25	Направа на суха разделка на кабел СВТ 3х1.5 mm2

26	Присъединяване на жило 1.5 mm2 към ел. съоръжение

Пусково наладъчни работи

- Измерване на преходно съпротивление на заземител

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

1         Хоризонтална маркировка

2         Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - II-ри типоразмер

3         Стойки за стандартни пътни знаци

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

1 Временна организация на движението

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация, където се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, стандарт, сертификат, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент”.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи за всяка една позиция поотделно е в календарни дни и включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Максимален срок за изпълнение:

-	За ОП № 1: 60 (шестдесет) календарни дни;

-	За ОП № 2: 60 (шестдесет) календарни дни;

-	За ОП № 3: 90 (деветдесет) календарни дни;

-	За ОП № 4: 90 (деветдесет) календарни дни.

КОНТРОЛИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Във връзка с изпълнение на СМР на обектите по обособените позиции, възложителят ще възложи съобразно изискванията на ЗОП, изпълнението на дейности:

-	Упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл. 168 от ЗУТ;

-	Упражняване на авторски надзор по време на строителството по смисъла на чл. 162 от ЗУТ;

-	Контрол на качеството на влаганите в обекта материали и оборудване и приемане на извършените СМР

Приложение:   Инвестиционни  проекти  заедно с количествени сметки и подробни ведомости.

Изготвил: ……/п/……

/инж. Асен Хаджиев – зам. - кмет/